МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ)

Кафедра химии и химических технологий

Федорова О.В.

Кочкина Г.В.

Методические пособие  по выполнению курсовой работы   по дисциплине

" Радиохимия"

для студентов  специальности           18.05.02 Химчиеская технология материалов  своременной энергетики

2021

УДК. 541.15+541.28

Федорова О.В., Кочкина Г.В.  Методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине "Радиохимия"

Озерск, ОТИ МИФИ, 2021 г, 32 c.

Пособие содержит рекомендации по выполнению курсовой работы по радиохимии на тему "Термодинамический анализ состояния радионуклидов в водных растворах".

Рассмотрены теоретическая часть, примеры выполнения отдельных заданий на курсовую работу и требования к оформлению пояснительной записки.

Рецензенты: 1. к.т.н. Козлов П.В.

2. к.х.н. Демченко Е.А.

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| Введение ...................................................................................................... | 4 |
| 1 Основы теоретического анализа состояния радионуклидов в водных растворах...................................................................................... | 5 |
| 1.1 Теоретическое ведение......................................................................... | 5 |
| 1.2 Математическая модель. Ионодисперсное состояние...................... | 5 |
| 1.3 Примеры расчета................................................................................... | 7 |
| 1.4 Коллоидное состояние радионуклидов.............................................. | 12 |
| 2 Правила оформления пояснительной записки...................................... | 14 |
| 3 Подготовка к защите курсовой работы................................................ | 24 |
| 4 Рекомендуемая литература.................................................................... | 25 |
| 5 Приложение ............................................................................................. | 27 |

Введение

Вопрос о состоянии радиоактивных нуклидов, находящихся в ничтожно малых концентрациях, является одним из основных в радиохимии, так как состояние радиоактивных изотопов в значительной мере определяет их поведение в различных фазах.

В данной курсовой работе студентам предлагается  провести термодинамический анализ состояния одного из важнейших  для атомной отрасли радионуклидов в водных солевых растворах в ультрамалых количествах.

Кроме выполнения необходимых расчетов, студентам предстоит более глубокое теоретическое  изучение физических и химических свойств исследуемого элемента.

1 Основы  теоретического анализа состояния радионуклидов в водных растворах

1.1 Теоретическое введение

Под термином «состояние» в настоящее время следует понимать все формы нахождения радиоактивного изотопа в данной фазе; в случае растворов это, прежде всего:

- простые акваионы –  M(H2O)Nm+

- комплексные ионы, образованные ионом металла и лигандами –

{M(H2O)N-iLi}m-n i ;

- моноядерные продукты гидролиза (гидроксокомплексы) –

{M(OH)i(H2O)N-i}m-i ;

- полиядерные продукты гидролиза – {Mj(OH)i(H2O) jN-i}j m- i ;

- истинные радиоколлоиды;

- псевдорадиоколлоиды.

Знание форм состояния радионуклидов чрезвычайно важно, так как они определяют поведение радионуклида в любых технологических операциях (сокристаллизация, соосаждение, сорбция, ионный обмен, экстракция, электролиз и т.п.). Поэтому представляют интерес расчетные методы, позволяющие на основании справочных данных получить предварительную оценку концентрации (или доли) каждой из возможных форм состояния радионуклида в растворе конкретного состава.

1. 2  Математическая модель

Ионодисперсное состояние радионуклидов

В отсутствии процессов радиоколлоидообразования с учетом всех перечисленных ионных и молекулярных форм состояния  радионуклидов общая аналитическая концентрация металла в водном растворе будет равна:

CM = [Mm+] +j=1Pi=1Nj[Mj(OH)ij m-i] + j=1Ki=1NjM(Lj)im-nj ∙i  ,			(1)

где [  ] – символ концентрации данной формы; N – координационное число металла в процессах гидролиза; Nj – координационное число металла по отношению к лиганду j -го типа;   К – общее число лигандов различного типа.

В общем случае в реальном растворе может присутствовать любое число анионов (L ≡ Cl-, SO42-, CO32-  и др.) или молекул (L ≡ NH3), которые могут образовать комплексные ионы с металлом. Для простоты  записи молекулы воды в уравнении (1) опущены.

Примем во внимание, что образование комплексных ионов, происходит ступенчато в соответствии с реакциями:

M(H2O)Nm++   i LJnj = {M (LJ)j(H2O)N-i(nj) }m-i(nj) + I (nj)H2O    			(2)

M(H2O)Nm++iH2O  = {M(OH)i(H2O)N-i }m-i   + iH2 O               			(3)

jM(H2O)Nm+ + iH2O  = {MJ (OH)I (H2O)Nj--i } jm-I + iH3O+ + jH2O    		(4)

В уравнениях (2) – (4)   i = 1.2,…N;

Устойчивость образующихся форм состояния характеризуется  соответствующими константами равновесия реакций (2) – (4).

Например, ступенчатое  образование  моноядерных  гидроксокомплексов цинка (m = 2, N = 4) в соответствии с уравнением (3) должно быть представлено следующей  системой реакций:

Zn(H2O)42+ + H2O = Zn (OH)(H2O)3+  + H3O+  ;    	k1 =

Zn(H2O)42+  + 2 H2O = Zn(OH)2 (H2O)2 +2 H3O+ ; 	k2=

Zn(H2O)42++ 3 H2O = Zn(OH)3 (H2O)-  + 3H3O+ ;   k3=

Zn(H2O)42+ + 4 H2O = Zn(OH)42- + 4 H3O+ ;           	k4=

где k1 - k4 – ступенчатые константы гидролиза

С учетом констант равновесия  уравнение  материального баланса для цинка может быть переписано:

СZn= [Zn2+] (1+ Σ ki∙[H3O+]i-).    							(5)

А если кроме гидроксокомплексов, имеет место образование, например, аммиачных комплексов:

Zn(H2O)42+ + NH3   = Zn(H2O)3 (NH3) 2+ ;	   	kj,1=

Zn(H2O)42+ + 2NH3 = Zn(H2O)2 (NH3)2 2+;          	kj,2=

Zn(H2O)42+ + 3NH3 = Zn(H2O) (NH3)3 2+ ;           	kj,3=

Zn(H2O)42+ + 4NH3  = Zn (NH3)4 2+ ;                   	kj,4=

то уравнение материального баланса будет иметь вид:

СZn= [Zn2+] (1+ Σ ki∙[H3O+]i + Σkj [NH3]j). 				(6)

Уравнение материального баланса для лиганда можно записать:

CL= [HnjLj] Σ Kдi ∙ [H3O+]-I +[Mm+]Σ i∙ki∙[Lnj]i                               		(7)

Таким образом, во многих случаях еще до постановки эксперимента можно получить количественную картину форм состояния.

Очень наглядно зависимость химического состояния радионуклида от концентрации лиганда и величины рН, может быть выражена с помощью степени  образования (или доли) i –той формы металла или лиганда – αi.

Зная состав раствора (СM, СL, рН) и располагая сведениями о значениях констант образования соответствующих комплексов можно рассчитать распределение радионуклида по ионодисперсным формам состояния, используя  соответствующие уравнения.

1.3 Примеры расчета

Рассмотрим  для наглядности соответствующие примеры.

Пример 1. Состояние  цинка в растворе в отсутствие лигандов-комплексообразователей.

В этом случае  доли всех возможных форм состояния цинка в растворе будут вычисляться по уравнениям:

αZn(2+)=[Zn2+]/ СZn= 1/(1+ Σ ki∙[H3O+]i-);

αZn(OH)+ = αZn(2+) ∙ k1∙ [H3O+]- ;

αZn(OH)2 = αZn(2+) ∙ k2 ∙[H3O+]2- ;

и т.д.

Соответствующая диаграмма распределения моноядерных гидроксокомплексов цинка представлена на  рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма распределения гидроксокомплексов цинка  в зависимости от рН раствора

1 – Zn2+; 2 – Zn(OH)+; 3 – Zn(OH)2;  4 – Zn(OH)3-; 5 – Zn(OH)42-.

Пример 2. Состояние кобальта (II) в растворе в присутствии лигандов комплексообразователей.

В этом случае необходимо учитывать образование не только гидроксокомплексов, но и комплексов с этими лигандами. Как правило, лиганды представляют собой анионы слабых кислот (HAc, H3PO4, H2CO3, HCN  и др.). В этих случаях необходимо учитывать гидролиз  анионов, поскольку их концентрация зависит от рН.

Например, если в  исходный  состав анализируемого раствора входит оксалат натрия, то независимо от наличия катиона-комплексообразователя в растворе будут протекать следующие реакции:

Na2C2O4 = 2Na+ + C2O42ˉ ;

C2O42ˉ + H2O = HC2O4ˉ + OH- ;

HC2O4ˉ + H2O = H2C2O4 +OH- .

В результате, если  Сокс » СМ, то аналитическая концентрация оксалатов (Cокс ) будет равна:

Cокс = [H2C2O4] + [HC2O4ˉ] + [C2O42ˉ].                                  		(8)

В противном случае необходимо учитывать расходование оксалат-ионов на образование комплексов с металлом и уравнение материального баланса для оксалатов  (8) будет иметь вид, аналогичный уравнению (7).

Уравнение (8) содержит  три  неизвестных и в таком виде не решается. Для его решения необходимо выразить концентрации всех форм оксалатов в водном растворе через концентрацию той формы, которая является лигандом в комплексах данного металла. В данном случае это оксалат-ионы.

H2C2O4 = HC2O4ˉ + H+					k1 = 5,6·10-2

HC2O4ˉ = C2O42ˉ + H+					k2 = 5,4·10-5

k1=HC2O4−⋅H+H2C2O4			H2C2O4=H+2⋅C2O42−k1⋅k2

k2=C2O42−⋅H+HC2O4−			HC2O4−=H+⋅C2O42−k2

Тогда  Cокс = [H2C2O4] + [HC2O4ˉ] + [C2O42ˉ] = С

βC2O42−=1+H+2k1⋅k2+H+k2

αC2O42−=1βC2O42−

αHC2O4−=αC2O42−⋅H+k2

αH2C2O4=αC2O42−⋅H+2k1⋅k2

Для примера на рисунке 2 представлена  диаграмма  для щавелевой кислоты.

Рисунок  2.  Диаграмма распределения различных форм щавелевой  кислоты  в зависимости от рН

Рассчитав долю лиганда для различных значений рН, можно приступать к расчету форм состояния катиона с учетом гидролиза и комплексообразования.

Пример 3. Рассчитать долю всех форм состояния кобальта (II) в растворе состава: "Co(NO3)2 – Na2C2O4 – H2O" в диапазоне рН = 1÷ 12. C(Na2C2O4) = 0,01 моль/л.

Рассмотрим  реакции комплексообразования Со(II):

1  Образование гидроксокомплексов:

1)  +  О  СоО  ;         К1

2) +2 О   Со(ОН ;        К2

3) + 3 О  Со(ОН ;        К3

=    =

К2 =    = K2[Co2+] [OH-]2

K3 =    = K3[Co2+] [OH-]3

2 Образование оксалатных комплексов:

4)  +       Co ;          K4

5)  +  2  Co(  ;  K5

6)  +  3  Co(;   K6

K4 =    = K4٠[]٠[]

К5 =    = K5٠[]٠[]2

К6 =    = K6٠[]٠[]3

Уравнение материального баланса для кобальта:

=  ( 1 +  + K2 ٠[OH-]2 + K3 [OH-]3 + K4٠ [] +              K5 ٠[]2 + K6٠ []3 ).

Доля аква-ионов кобальта α(Co2+) = /.

Рассчитав долю аква-ионов кобальта, можно рассчитать долю всех остальных форм. Например,

= ()٠,  или

= ()٠ K4٠ []

После расчета всех форм состояния кобальта строится распределительная диаграмма, общий вид которой аналогичен диаграмме, представленной на рис. 1.

1. 4. Коллоидное состояние радионуклидов

Изучение состояния радионуклидов в водных растворах первоначально сводилось к решению вопроса о природе коллоидного состояния растворов полония, висмута и свинца в очень разбавленных водных растворах и привело к представлению о том, что их образование не связано с радиоактивными процессами.

В настоящее время можно считать доказанным, что для образования истинных коллоидов радиоэлементов не требуется особых условий, связанных с радиоактивным распадом, а достаточно соблюдения основного условия образования коллоидов – достижения произведения растворимости.

1.4.1 Истинные радиоколлоиды

Истинные радиоколлоиды представляют из себя труднорастворимые соединения, образованные радионуклидом с тем или иным анионом-осадителем. Основой рассмотрения термодинамического равновесия в гетерогенной системе: “оcадок труднорастворимого соединения МnLт – водный раствор”

MnLm = MnLm = nMn+ + mLn-

является произведение активностей (ПА), которое согласно Нернсту определяется выражением

ПА= a(Mm+)n ∙a (Ln-)m ,								(9)

где a – термодинамическая активность.

При данной температуре ПА - величина постоянная.

В условиях постоянства ионной силы раствора коэффициенты активности можно считать постоянными и для характеристики гетерогенного равновесия пользоваться выражением:

ПР = [Mm+]n ∙ [Ln-]m .								(10)		Учтем, что [Mm+] = α (M m+) ∙ CM   и  [Ln-] = α(Ln-) ∙ CL ,

а суммарные равновесные концентрации в водном растворе всех форм катиона и аниона осадка будут равны соответственно:  CM = n∙Cp    и   CL = m∙Cp ,

где Сp – растворимость данного осадка в его насыщенном растворе, моль/л.

Тогда после некоторых преобразований получим уравнение растворимости.

ПР = [Mm+]n ∙ [Ln-]m = (n ∙ αM m+ ∙ Cp)n  ∙ (αLn- ∙ CL)m =

= nn ∙ (αM m+∙)n ∙ Cpn ∙ (αLn-)m ∙ CLm. 						(11)

Далее:

Сp = (ПР)1/n / n ∙ α M m+ ∙ (αLn-)m/n . (CL)m/n					(12)

pCp = pПР - pn-pα M m+ - m/n ∙pαLn- -m/npCL					(13)

Уравнение (13) может быть использовано для оценки термодинамической вероятности образования труднорастворимого соединения в растворе любого состава. При этом если рассчитанная по данному уравнению растворимость меньше общей аналитической концентрации металла (Со), то раствор является пересыщенным и образование истинных коллоидов радионуклидов термодинамически вероятно.

При Ср > Со раствор является ненасыщенным и образования истинных коллоидов ожидать не следует. Долю истинных коллоидов можно рассчитать по  уравнению:

Αи.к. = (Со - Ср) /Со								(14)

Обычно считают, что основной причиной образования радионуклидами истинных коллоидов является гидролиз, приводящий к формированию самостоятельной фазы труднорастворимого гидроксида металла. Уравнение для растворимости гидроксида металла со стехиометрической формулой М(ОН)m будет иметь вид:

pCp = pПРг + mpH - mpKw - pαMm+   					(15)

Данное выражение  легко получить из уравнения произведения растворимости  учитывая, что   СL = [OH-], αOH- = 1

2 Правила оформления пояснительной записки

2.1 Общие требования

Пояснительная записка как документ, содержащий, в основном, сплошной текст и текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы), выполняется на форматах установленных соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) ГОСТ 2.105-95 (2002),  ГОСТ 2.106-95 (2001) и ГОСТ 7.32-2001.

Пояснительная записка может быть выполнена в любом текстовом редакторе на компьютере и распечатана на принтере на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А 4 (ширина – 21 см, высота – 29,7 см).

При наборе текста на компьютере в текстовом редакторе Word применяются следующие настройки:

шрифт – Times New Roman, № 14, допускается нестандартный размер шрифта № 13;

интервал межстрочный – полуторный.

Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:

верхнее – 2,0 см,  нижнее – 2,0 см;

левое – 3,0 см,  правое – 1,0 см;

переплет – 0 см;

колонтитул: верхний – 0 см, нижний – 2,0 см;

абзацы в тексте начинают отступом 1,25 см.

Таким образом, при выборе шрифта Times New Roman, кегль 14, страница содержит приблизительно 1800 знаков.

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в состав этой пояснительной записки, должна быть сквозная. Номер страницы пояснительной записки проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу или по центру без точки в конце.

Титульный лист и задание на выполнение курсовой  работы по радиохимии включают в общую нумерацию страниц, номера страницы на титульном листе и задании не проставляются. При переходе не следующую страницу не рекомендуется:

– отрывать одну строку текста или слово от предыдущего абзаца;

– начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице, лучше начать новый абзац на другой странице;

– начинать в конце строки слово с переносом лучше перенести это слово на новую страницу.

2.2 Порядок построения пояснительной записки

Текст основной части пояснительной записки разбивается на разделы, подразделы и пункты. Всем разделам дают наименование и присваивают обозначение. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, соответствовать содержанию и выделяться в виде заголовков. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Длина строки заголовка должна быть не более 40 знаков. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Между каждой строкой заголовка делают один интервал.

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 15 мм (примерно два интервала), каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа.

Нельзя заканчивать строку заголовка предлогом, союзом или наречием – их переносят на следующую строку.

Заголовки могут располагаться одним из способов:

– центрированным (выравнивание по центру);

– флаговым (выравнивание по левому краю).

2.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей основной части, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Введение, заключение и список литературы не нумеруются.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер каждого подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенные точкой. В конце номера раздела, подраздела точки не ставятся.

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Если раздел не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:

1 Нумерация раздела

1.1 Нумерация пунктов первого раздела

2 Нумерация раздела

2.1 Нумерация пунктов второго раздела

Если глава имеет подразделы, то нумерация пунктов в ней должна состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например:

3 Нумерация раздела

3.1 Нумерация подразделов третьего раздела

3.1.1

3.1.2     Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2     Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела

3.2.3

2.4 Изложение текста пояснительной записки

Текст пояснительной записки должен быть, кратким, четким и не допускать различных толкований.

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

В тексте не допускается:

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

– применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

– применять произвольные словообразования;

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами;

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

2.5 Оформление иллюстраций

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. В пояснительной записке  к курсовой работе из всего разнообразия  разновидностей иллюстрационного материала применяются графики и таблицы. Иллюстрации должны размещаться в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или в конце его. На иллюстрации, заимствованные из работ других авторов, дается библиографическая ссылка.

Все иллюстрации именуются рисунками. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".

На графиках рекомендуется наносить координатную сетку прямоугольной формы, в соответствии с рисунками 1, 2. Сетка квадратной формы не рекомендуется.

Рисунок 1 – Координатная сетка

Рисунок 2 – Вариант нанесения наименований и числовых значений на осях

Наименования числовых величин на графиках пишут вдоль осей отдельной строкой:

– под числовыми величинами на оси абсцисс;

– над числовыми значениями на оси ординат.

Рекомендуется наименования величин на графиках заменять условными буквенными обозначениями.

Многозначные числа на шкалах осей рекомендуется превращать в одно-, двух-, трехзначные числа, применяя кратные или дольные единицы, образуемые с помощью приставок кило, мега, мили, микро и т.п.

Кривые на графиках либо вычерчиваются разными линиями (непрерывной, штриховой, тонкой, утолщенной), либо отмечаются разными по конфигурации характерными точками (треугольниками, квадратами и т.п.) (рисунок 3).

Во всех случаях значения величин на каждой кривой поясняется в подрисуночной подписи к графику.

Рисунок 3 – Варианты нанесения кривых на графике

При нанесении линий - выносок необходимо, чтобы они:

– не пересекались между собой;

– не были параллельны линиям штриховки, если проходят по заштрихованному полю;

– не пересекали элементы изображения, к которым не относится данная линия – выноска.

2.6 Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей и цифрового материала. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире с прописной буквы без точки в конце, в соответствии с рисунком 4.

Таблица __– ____________________________

номер		название таблицы

| Головка => |  |  |  |  |  | <= Заголовки граф <= Подзаголовки граф <= Строки (горизонтальные ряды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Боковик		Графы (колонки)

(графа для заголовка)

Рисунок 4 – Пример оформления таблицы

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значений. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тексте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.

2.7 Оформление формул и уравнений

Формулы и уравнения в тексте пояснительной записки могут располагаться непосредственно в тексте или отдельными строками в центре листа. Формула и уравнение не должны нарушать синтаксический строй фразы, поэтому в тексте знаки препинания ставят в соответствии с обычными грамматическими правилами.

В формулах и уравнениях в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами.

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. После формулы необходимо  ставить запятую, например:

Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле

ρ=mV,										(1)

где 	m – масса образца, кг; V – объем образца, м3.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. Перенос формулы и уравнения на другую строку допускается на знаках математических отношений. Не рекомендуется перенос на знаке деления. Знак, на котором сделали перенос, следует повторить на следующей строке.

Формулы и уравнения должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы или уравнения справа в круглых скобках, например, (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравнений дают в скобках, например:  ... в формуле (уравнении) (1).

2.8 Цитаты

При оформлении курсовой работы следует помнить, что цитаты должны применяться тактично по принципиальным вопросам и положениям. Не рекомендуется обильное цитирование (употребление двух и более цитат подряд).

Не допускается соединять две цитаты в одну, это равносильно подделке.

Могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием. Нельзя сокращать слишком длинную цитату путем отбрасывания ее части, если такое сокращение меняет смысл цитаты на противоположный.

Цитировать авторов необходимо только по их произведениям (первоисточникам). Когда первичный источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, опубликованной в каком-либо другом издании, т. е. во вторичном документе.

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно приводятся в кавычках.

На каждую цитату обязательно должна быть оформлена библиографическая ссылка. Применение чужих мыслей, фактов, цитат без ссылки на источник заимствования расценивается по закону об авторском праве как плагиат.

2.9 Оформление библиографических сведений

Библиографическое оформление работы (список использованных источников и литературы) выполняется в соответствии с едиными стандартами по библиографическому описанию документов – ГОСТ 7.1-2003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”; ГОСТ 7.80-2000 “Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления”; ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическое описание электронных ресурсов: общие требования и правила составления".

Библиографический список включает в себя литературные материалы которых использовались при написании курсовой  работы. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная литература,  периодическая литература (статьи из журналов и газет), интернет-сайты.

Порядок построения списка определяется автором выпускной квалификационной работы и научным руководителем.

Из всего многообразия способов расположения материала в списке литературы (  алфавитный; хронологический; по видам изданий; по характеру содержания; по мере появления (цитирования) в тексте, рекомендуется последний из указанных.

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания (цитирования) в тексте, сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного в квадратные скобки. Этот способ получил наибольшее применение при составлении списков литературы по прикладным и естественным наукам.

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы.

Книги от статей не отделяются. Нумерация источников в списке сквозная.

Наиболее правильным является для списка название:

– Список использованной литературы;

– Список литературы.

Образцы оформления библиографических сведений приведены в приложении.

3. Подготовка к защите курсовой  работы

Курсовая  работа обязательно подвергается проверке в системе «Антиплагиат».

В качестве основного инструмента анализа документа в системе «Антиплагиат» предлагается полный отчет о проверке на заимствования, содержащий ранжированный список обнаруженных источников заимствований и полный текст проверяемого документа, в котором особым образом выделены заимствованные фрагменты текста. Полный отчет содержит функциональность, позволяющую исследовать и квалифицировать каждый заимствованный фрагмент текста.

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями курсовая  работа первоначально предоставляется преподавателю в электронном виде на проверку. После  проверки преподавателем студент вносит исправления в записку с учетом замечаний преподавателя и распечатывает. Записка подписывается студентом и представляется в распечатанном виде преподавателю. Преподаватель проверяет и подписывает пояснительную записку.

За пять-семь дней до защиты курсовая  работа, подписанная руководителем  и студентом, направляется на рецензию. Рецензентами могут назначаться специалисты организаций, учреждений и предприятий по профилю ВКР, профессора и преподаватели института. Список рецензентов утверждается заведующим выпускающей кафедрой и ректором института.

4  Рекомендуемая литература

4.1.Учебники и монографии

1 Жерин И.И. Химия тория, урана, плутония: учебное пособие. /Жерин И.И., Амелина Г.Н. – Томск: Изд. ТПУ, 2010. – 147с.

2 Технология урана: учебное пособие. /А. А. Маслов, Г.В. Каляцкая, Г.Н. Амелина, А.Ю. Водянкин, Н.Б. Егоров. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. – 97с.

3 Н.С. Тураев, И.И. Жерин. Химия и технология урана. – М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2005. – 407с

4 А.А. Копырин, А.И. Карелин, В.А.Карелин. Технология производства и радиохимической переработки ядерного топлива. Учебное пособие для вузов. – М.: Атомэнергоиздат, 2006. – 576 с.

5 Громов Б.В. Введение в химическую технологию урана. – М.: Атомиздат, 1978. – 336 с.

6  Несмеянов Ан. Н. Радиохимия. /Под ред. Ан. Н. Несмеянова. – М.: Химия, 1978г. –560с.

7 Синев Н. М. Экономика ядерной энергетики. /Под ред. Н. М. Синева. –М.: Энергатомиздат, 1987 г. – 480 с.

8 Никифоров А.С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов. /Никифоров А.С., Куличенко В.В., Жихарев М.И. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 356 с.

9 Ишханов Б. С. Радиоактивность: учебное пособие. /Б. С. Ишханов. — М.: Университетская книга, 2011. — 378 с.:

10  Кузнецов Ю.В. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Ю.В. Кузнецов, В.Н. Щебетковский, А.Г. Трусов. – М.: Атомиздат, 1974. – 360 с.

11 Химия урана. Сборник научных трудов. /Под ред. Б. Н. Ласкорина, Б. Ф. Мясоедова. – М.: Наука, 1989 г. – 446 с.

12 Трансурановые элементы в окружающей среде. /Под ред. У.С. Хэнсона. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 343 с.

13 Плутоний. Фундаментальные проблемы. Т.1. – пер. с англ. /Под ред. Надыкто Б.А., Тимофеевой Л. Ф. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2003. – 494 с.

14 Бекман И. Н. Плутоний. Учебное пособие. /И.Н. Бекман. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009.

15 Милюкова М. С. Аналитическая химия плутония. /М. С. Милюкова, Н. И. Гусев, И. Г. Сентюрин, И. С. Скляренко. – М.: Наука, 1965. – 457 с.

16 Москвин А.И. Координационная химия актиноидов. /А.И. Москвин. – М.: Атомиздат, 1975. – 288 c.

17 Алексеев С.В., Зайцев В.А. Торий в ядерной энергетике. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2014. – 288с.

4.2. Журналы

1 Радиохимия

2 Атомная энергия

3 Химия и химическая технология

4 Вопросы радиационной безопасности

4.3 Интернет-ресурсы

Интернет-сайты:

- http://www.rosatom.ru

- http://www.atomic-energy.ru

- http://www.proatom.ru

- http://www.runwater.ru

- http://www.minatom.ru

- http://www.membrane.msk.ru

Приложение А

Образцы библиографического описания документов

(ГОСТ 7.1-2003)

Монографическое библиографическое описание

Основное заглавие приводится в том виде, в котором оно приведено на титульном листе (титульном экране).

Если использовался электронный ресурс, то сразу после основного заглавия в квадратных скобках нужно написать: [Электронный документ]. Это общее обозначение материала.

Если в работе преобладают обычные тексты, то общее обозначение материала [Текст] писать не следует (п. 5.2.3.8), а если преобладают документы на других носителях, тогда после основного заглавия нужно написать: [Текст].

Книга одного автора

Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится имя одного (1-го) автора. Инициалы нужно проставлять после фамилии автора.

1 Демченко Е.А. Спектральные и хроматографические методы анализа: Учебное пособие к лабораторному практикуму. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2009. – 150 с.

2 Бесков В.С. Общая химическая технология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 452 с.

Книга двух или трех авторов

Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводятся имена (фамилия и инициалы) авторов через запятую.

1  Жерин И.И., Амелина Г.Н. Химия тория, урана, плутония: учеб. пособие – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 147с.

2 Козлов П.В., Горбунова О.А. Цементирование как метод иммобилизации радиоактивных отходов. – Озерск: РИЦ ВРБ ФГУП «ПО «Маяк», 2011. – 144 с.

3 Медведев В.П., Очкин А.В., Семенов М.А. Физические основы радиохимии: Учебное пособие / Под ред. А.В. Очкина. – М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 188 с.

Более 3 автора – Книга описывается под названием

Библиографическая запись производится под заглавием (первым элементом записи является основное заглавие книги, а не заголовок). В сведениях об ответственности приводится имя первого автора с добавлением в квадратных скобках сокращения и др.

1 Фитосорбенты тяжелых металлов. Ч. II. / Б.А. Величко [и др.]. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 117 с.

2 Спектральные методы анализа: Практ. руководство: Учеб. пособие для студентов вузов./ В.И. Васильева [и др.]. – СПб; М; Краснодар: Лань, 2014. – 412 с.

Описание сборника в целом

1 Актуальные вопросы добычи, производства и применения редкоземельных элементов в России: сб. докл. /  Под ред. проф. Б.М. Кербеля. – Северск: Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2013. – 216 с.

Описание  многотомного издания

1 Баранов В.Ю. Изотопы. Свойства, получение, применение: в 2 т. / В.Ю. Баранов. – М.: Физматлит, 2005. – Т 1-2.

2 Основы аналитической химии: учебник для вузов: в 2 кн.: / Под ред. Ю.А. Золотова. – Изд. 2-е, перераб. и доп.  – М.: Высшая школа, 2000. – Кн. 1-2.

Описание отдельного тома многотомного издания

1 Бекман И.Н. Радиохимия. Фундаментальная радиохимия: Учебник и практикум для академ. бакалавриата. ВПО. Гриф УМО: в 2 т. – М.: Юрайт, 2014. – Т.1. – 473 с.

2 Бекман И.Н. Радиохимия. Прикладная радиохимия и радиационная безопасность: Учебник и практикум для академ. бакалавриата. ВПО. Гриф УМО:  в 2 т. – М.: Юрайт, 2014. – Т.2. – 386 с.

Статьи из  журналов и газет

1 Михалев В.А. Спектроскопия ЯМР Тс-99. // Радиохимия. – 2005. – Т. 47. – № 4. – С. 291-305.

2 Мартюшов В.З. Формы нахождения стронция-90 и цезия-137 и взаимосвязь стронция-90 с макро и микроэлементами в почвах Восточно-Уральского радиоактивного следа. // Вопросы радиационной безопасности. – 2002. – №3. – С. 12-20.

3 Милютин В.В. и др. Сорбция цезия на мелкодисперсных композиционных ферроцианидных сорбентах. // Радиохимия. – 2010. – Т.52. – №3.  С. 238-240.

Статья из сборника

1 Медведев В.П., Меркушкин А.О. Изучение возможности выделения и очистки стронця-90 методом соосаждения с фосфатом свинца. // Радиохимия 2003. Чевертая Российская конференция по радиохимии: сб. тез. / Под общ. Ред. О.В. Джевелло. – Озерск: Издательство ФГУП «ПО «Маяк», 2003. – С. 117-118.

2 Волкова Т.С. Сорбционный подход при цементировании органических ЖРО // XIII научно-практическая конференция « Дни науки-2013». Тезисы докладов: в 2 т. Озерск, 26-27 апреля 2023 г. – Озерск: ОТИ НИЯУ МИФИ, 2013. – Т. 2. – С. 14-16.

- Патентные документы

1 Авраменко В.А. Каплун Е.В. Сокольницкая Т.А. Железнов В.В. Юхкам А.А. Братская С.Ю. Способ извлечения радионуклида стронция из водных растворов. – Патент RU 2185671, 2002. – 4 с.

2 Сергеев Н. С. И др. Устройство для очистки сточных вод и питьевой воды от радионуклидов и вредных химических элементов. – Патент РФ № 2494969, 2012. – 4 с.

Библиографическое описание электронных документов

Электронный диск

1 Энциклопедия российского законодательства [Электронный документ]: 2013, осень-зима: нормативные документы. Комментарии. Толковый словарь: для преподавателей и студентов юридических и экономических специальностей. – Электрон. текстовые дан. – М: Гарант-Сервис, 2013.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Система Гарант; Вып. 10).

Web-страница

При описании и цитировании отдельных страниц, наибольшие трудности вызывает идентификация автора. Если автор указан в начале или конце текста, описание может быть выполнено под его фамилией. В случае отсутствия этих данных, допустимо указывать название сайта (организацию или сетевой проект), на котором размещен источник в качестве коллективного автора. Это не всегда корректно, однако, безусловно, придает документу более законченный вид.

Заглавие документа берется из названия web-страницы (поле TITLE) или, при отсутствии необходимых данных в названии, - непосредственно с основного экрана. Библиографическое описание web-страницы включает следующие обязательные элементы:

Автор. Заглавие страницы. [Указание типа документа]. (Электронный адрес (URL). Дата обращения.

1 Тимошкова Ю.С. Сорбенты. (http://www.chemsystem.ru/sorbents/). Проверено 26.09.2014.

2 В.И. Коробков, В.Б. Лукьянов. Методы приготовления препаратов и обработка результатов измерений радиоактивности. (http://www.chemsystem.ru/sorbents/). Проверено 26.09.2014.

Статья из электронного журнала

Описание похоже на описание web-страницы, однако, наличие формальных данных позволяет выполнить его более строго, максимально приблизив к описанию статьи из печатного издания. В качестве дополнительных элементов присутствуют URL и дата просмотра.

- Савинкина Е. Цинк. // Кругосвет. – 2006. Т.2, N1. – С. 26 – 43. (www.krugosvet.ru) . Проверено 26.09.2014

Статья из электронного журнала, имеющего печатный аналог

В данном случае, собственно, не требуется описания электронного аналога – достаточно ограничиться приведением сведений о печатном аналоге. Когда такое описание по каким-то причинам необходимо, следует дополнить стандартное библиографическое описание указанием URL электронной версии и датой просмотра источника.

1 Смирнов В.П. Термоядерная энергетика – крупнейший международный инновационный проект. // Российский химический журнал. – 2008. – Т.LII, № 6. – С. 79 – 94. (http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/journals.html). Проверено 26.09.2014.

Образец выборки для различных типов ссылок

1 Кулагин В.А., Кулагина Т.А., Матюшенко А. И. Переработка отработавшего ядерного топлива и обращение с радиоактивными отходами. // Техника и технологии. – 2013. – №6. – С. 123 – 148.

2 Сизов П.В., Яковлев Н.Г. Об улетучивании цезия в процессе варки цезий-алюмофосфатных стёкол. Сообщение. - Инв. ЦЛ/2618 от 28.08.2006. – ФГУП «ПО «Маяк».

3  Саварин А.А. Управление отходами: практическое руководство. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2013. – 48 с.

4 Сваровский А.Я. Обращение с отработавшим ядерным топливом АЭС в России: учебное пособие. – Северск: Изд. СТИ НИЯУ МИФИ, 2010. –   114 с.

5  Разработка рекомендаций по процессам переработки ОЯТ АМБ и иммобилизации РАО: Отчет о НИР. – Инв. № ЦЛ/8506. – ФГУП ВНИИНМ; Борисов Г.Б. [и др.]. – М., 2007. – 45 с.

6  Е.А. Беланова, М.Б. Ремизов, А.С. Алой, Т.И. Кольцова. Исследование возможности иммобилизации молибден- и магнийсодержащих высокоативных рафинатов в фосфатные стекла применительно к технологии обращения с ВАО от переработки ОЯТ АМБ // Вопросы радиационной безопасности. – 2012. – с.27 – 37.

7  Козлов П.В., Дементьева И.И. Изучение процессов подготовки декантата емкостей – хранилищ ВАО к отверждению. Сообщение. – 2.5.2/5848 от 18.07.2011. –  ФГУП «ПО «Маяк». – Озерск, 2011. – 13 с.

8  Копырин А.А., Карелин А.И., Карелин В.А Технология производства и радиохимической переработки ядерного топлива: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЗАО «Издательство Атомэнергоиздат», 2006. – 576 с.

9  Миронов В.П., Журавков В.В. Обращение с радиоактивными отходами. –  Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2009. – 172 с.

10  Политика и стратегии обращения с радиоактивными отходами // Серия изданий МАГАТЭ по ядерной энергии. – Вена: Международное агентство по атомной энергии, 2012. – 80 с.

11   Андрюшин И.А., Юдин Ю.А. Обзор проблем обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Саров: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2010 г. – 119 с.

12 Горн В.Ф., Кириллов С.Н., Колупаев Д.Н. ПО «Маяк»: перспективы развития технологий завода РТ-1. // Безопасность ядерных технологий и окружающей среды. – 2010. – №1. (http://www.atomic-energy.ru/technology/33253). Проверено 30.09.2014.

13  Самошин Ю.В., Соколова И.Д. Переработка, хранение и транспортировка облученного ядерного топлива. // Ядерный топливный цикл за рубежом в 2006-2007 гг. – М: Атоминформ, 2007. – 232 с.

14  Ожован М.И., Полуэктов П.П. Применение стекол при иммобилизации радиоактивных отходов // Безопасность ядерных технологий и окружающей среды. – 2010.  – №1. (http://www.atomic-energy.ru/technology/33037). Проверено 30.09.2014.

15 Ахмедзянов В.Р., Касьяненко А.А., Киреева О.А. Радиоэкология. М.: Российский университет дружбы народов, 2005. – 116 с.

16 Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами АЭС: учебное пособие для вузов / М.А. Скачек. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 448 с.

17  Белая книга ядерной энергетики / Под общ. Ред. Проф. Е.О. Адамова. – М.: Изд-во ГУП НИКИЭТ, 2011. – 270 с.

18  ГОСТ Р 52126-2003. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания. – Введ. 2004-07-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2003. – 8 с.

19  Sedláček J., etc. Influence of Glass Composition on High Zirconia Fused Cast Refractory Corrosion. // Glass Science and Tecnology. – 2004. – № 4. – P. 194-198.

20 Shakir K., Sohsah M., Soliman M. Removal of cesium from aqueous solutions

and  radioactive  waste  simulants  by  coprecipitate  ﬂotation.  //  Separation  and

Puriﬁcation Technology. 2007. – V.54. – Р. 373-381.

21 Сергиенко В.И., Авраменко В.А., Железнов В.В., Майоров В.Ю. Патент РФ  № 2345833, 2009. БИ №4. – 5 с.