Методические рекомендации

по подготовке  курсового проекта по дисциплине

«Металлорежущие станки»

Целью курсового проектирования является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях или из учебной или специальной литературы, а также приобретение и развитие практических навыков по разработке отдельных узлов металлорежущих станков.

В курсовой проект входят пояснительная записка и 3 чертежа формата А1. На них могут быть представлены коробка скоростей, коробка подач, механизмы управления, манипулятор, отдельные узлы станка или схемы.

Хорошо успевающим студентам, имеющим склонность к исследовательской работе, может быть предложена тема проекта, связанная с тематикой научно-исследовательских работ, выполняемых на кафедре.

В индивидуальном порядке с учетом производственной квалификации и опыта студента может быть разрешена тема, являющаяся частью будущей выпускной квалификационной работы, направленной на разрешение «узких» мест производства.

Курсовой проект состоит из графической и расчетной части.

Примерное содержание графической части:

- структурная сетка, график частот вращения и кинематическая схема с элементами пневмо - и гидросхемы – 1  лист формата А1;

- общий вид разрабатываемого узла с необходимыми разрезами и сечениями – 2 листа формата А1;

Спецификация подузлов и деталей выполняется на отдельных листах и прикладывается к пояснительной записке.

В пояснительной записке объем отдельных частей распределяется приблизительно так:

  - Аннотация – 1 л.

  - Содержание – 1 л.

  - Задание – 1 л,

  - Введение – 1-2 л. В нем приводятся следующие исходные данные: тип станка, материалы заготовки и инструмента, максимальный диаметр заготовки или инструмента, число ступеней приводов главного движения и подачи, а так же прочие параметры, заданные преподавателем.

  - Краткая характеристика и технологические возможности разрабатываемого станка – 1-2 л. Назначение станка и описание обрабатываемых на нем деталей.

6. 	Описание проектируемого узла станка – 4-5 л. Подробно описать особенности проектируемого станка. Описание сопровождаются кинематическими и принципиальными схемами, рисунками элементов конструкций, фотографиями и другим иллюстрационным материалом,

7. 	Расчетная часть записки (до 20 л.) – наибольшая по объему и наиболее ответственная по значению – состоит из расчетов, связанных с выбором режимов обработки кинематических, прочностных по надежности, долговечности температурных деформаций, по определению статической, и динамической жёсткости.

8. 	В конце приводится список использованных источников.

Курсовой проект по металлорежущим станкам должен быть выполнен на уровне технического проекта. Разработку чертежей общего вида узла ведут параллельно с основными расчетами.

Графическая часть проекта выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД. Чертежи общих видов узлов должны содержать необходимые данные для деталирования, изготовления, контроля и эксплуатации, чертежи выполняют на листах формата А1 (694×841) в соответствии с ГОСТ 2.102-68:2.107-68:2.301-68.

Кинематические схемы вычерчивают с соблюдением условий по ГОСТ 2.703-68. Рекомендуется вписывать их в контур проекции станка, вычерченного тонкой сплошной линией. Допускается переносить отдельные механизмы вверх или вниз и выносить их за корпус станка.

На кинематических схемах указывают:

- обозначение мощности и частоты вращения электродвигателя;

- диаметры шкивов;

- число зубьев и модули для зубчатых колес;

- число зубьев и шаг для звездочек;

- число заходов, шаг и направление нарезки винтов и червяков.

Гидравлические и пневматические схемы выполняют в соответствии с ГОСТ 2.784-70, 2.780-68 с указанием на них:

- мощности и частоты вращения гидронасоса;

- производительности и давления гидронасоса;

- диаметров поршня и штока;

- наибольшего усилия и хода штока.

На каждом листе проекта должен быть штамп по ГОСТ 2.104-68.

Пояснительную записку брошюруют в следующем порядке:

- титульный лист;

- содержание;

- аннотация с заданием к курсовому проекту;

- введение;

- разделы с описанием работы и характеристик узла и станка (с иллюстрациями);

- расчеты:

- список использованных источников;

- приложения.

Изложение содержания пояснительной записки должно быть кратким, четким, исключающим возможность субъективного толкования. Сокращение слов в тексте не допускается.

Расчетные формулы записывают в общем виде (со ссылкой на литературный источник), затем в той же последовательности в них подставляют числовые значения. В конце записывают результат с обязательным указанием размерности. Формулы помещают в разрывах текста. Сквозную нумерацию арабскими цифрами справа в круглых скобках производят только для формул, на которые есть ссылки в тексте. При этом ссылки делают так: «в формуле (2)».

Цифровой материал оформляют, как правило, в виде таблиц, придерживаясь требований ГОСТ 2.105-68.

Список использованной литературы составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-69. Ссылки на литературные источники следует давать с указанием порядкового номера арабскими цифрами в прямых скобках.

В состав графической части проекта входят:

1. чертежи общего вида, определяющие конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющие его принцип действия;

2. сборочные чертежи, изображающие изделия и содержащие необходимые указания для сборки, изготовления и контроля:

3. чертежи деталей со всеми данными, необходимыми для изготовления;

4. кинематические, электрические, пневматические и гидравлические схемы. Текстовым документом является спецификация.

# 1 Чертеж общего вида

Чертеж общего вида является обязательным документом на стадии технического проектирования, определяющим конструкцию устройства. Чертеж общего вида (ВО) служит основанием для разработки рабочей конструкторской документации, в частности, чертежей сборочных единиц и деталей.

Требования к выполнению чертежа общего вида регламентированы по ГОСТ 2.119-73 и ГОСТ 2.120-73. Чертеж общего вида должен содержать:

1. изображения машины (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания принципа работы устройства и взаимодействия его составных частей;

2. наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей, для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество);

3. размеры габаритные, присоединительные, посадочные и справочные;

4. схему, если она требуется;

5. технические характеристики;

6. технические требования к устройству (применение определенных покрытий методов сварки и т.п.).

Наименования и обозначения составных частей машины на чертежах общего вида указывают или:

-	на полках линий-выносок;

-	в таблице, размещенной на одном листе с изображением аппарата;

-	в таблице, выполненной на отдельном листе формата А4 в качестве последующего листа чертежа общего вида.

Таблица в основном состоит из граф: «Поз» (позиция), «Обозначение», «Количество», «Доп. указания» (дополнительные указания), но можно включать графы «Наименование», «Материал» и др. Рекомендуется следующая последовательность записи составных частей аппаратов в таблицу: заимствованные изделия, покупные изделия, вновь разрабатываемые изделия. При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций составных частей, включенных в таблицу.

Габаритные размеры используются для определения места установки машины, изготовления тары и транспортировки.

Присоединительные размеры необходимы для монтажа машины и определения места и размеров элементов, к которым присоединяется машина (размеры и координаты расположения штуцеров, отверстий, диаметры и длины выступающих концов валов и т.п.).

Посадочные размеры – размеры с предельными отклонениями сопрягаемых деталей, которые определяют характер сопряжения (например, предельные отклонения размеров диаметров отверстия зубчатого колеса и сопрягаемого с ним вала).

Установочные размеры определяют необходимые зазоры между деталями, например, между торцами полумуфт и др.

Справочные размеры наносят на чертеже для указания крайних положений подвижных частей (например, рукояток переключения), различных уровней жидкости и др.

# 2 Сборочный чертеж

Сборочный чертеж относится к рабочей конструкторской документации, содержит изображение сборочной единицы и данные, необходимые для ее сборки и контроля.

Сборочный чертеж должен содержать.

1. Изображение, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу.

2. Размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы согласно данному сборочному чертежу (допускается указывать в качестве справочных размеров деталей, определяющие характер сопряжения).

3. Указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивается заданными предельными отклонениями размеров.

4. Номера позиций составных частей, входящих в сборочную единицу.

5. Габаритные размеры.

6. Установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры.

7. Техническую характеристику (при необходимости).

Установочные и присоединительные размеры должны даваться с предельными отклонениями размеров элементов, служащих для соединения с сопрягаемыми деталями.

Для деталей, являющихся элементами внешней связи, например, зубчатых колес, указываются связующие параметры: модуль, количество и направление зубьев.

Упрощения в чертежах:

-	чертежи общего вида и сборочные при курсовом проектировании выполняются, как правило, с упрощениями, согласно требованиям стандартов в ЕСКД, ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.119-73 и ГОСТ 2.120-73.

-	допускается не показывать фаски, скругления, проточки, углубления, накатки и другие мелкие элементы. Если имеются одинаковые по размерам и форме составные части, то вычерчиваемся только один элемент: винт, шпилька и т д., а остальные изображаются упрощенно или в виде осевых линий.

# 3 Чертежи деталей

Рабочий чертеж детали – документ, содержащий изображение детали с достаточным числом проекций разрезов и сечений, все размеры и технические требования, необходимые для ее изготовления и контроля. На каждую деталь выполняется отдельный чертеж, требования к выполнению которого регламентированы ГОСТ 2.109-73.

Рабочий чертеж детали должен иметь основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-68. В основной надписи наименование детали записывается з именительном падеже единственного числа и согласно принятой терминологии, например, «фланец», «вал» и т.д.

В основной надписи приводят обозначение материала детали, его марку и номер стандарта на материал.

Например, 		Сталь 35 ГОСТ 1050-74,

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72,

Ст 5 ГОСТ 380-71,

СЧ 20 ГОСТ 1414-79.

На чертеже детали указываются обозначения:

-	размеров и их предельных отклонений;

-	предельных отклонений геометрической формы и расположения поверхностей;

-	шероховатость поверхностей;

-	покрытий, твердости материала, из которого должна быть изготовлена деталь и др.

Технические требования на чертеже детали указывают в правой части листа над основной надписью.

Чертежи зубчатых колес и червяков, а также некоторых других деталей имеют специфику оформления. Она заключается в том, что параметры конструктивных элементов деталей указывают в таблице, располагаемой над основной надписью и техническими требованиями в правой верхней части листа. Правила выполнения чертежей зубчатых колес, секторов и реек, червячных колес и т.д. установлены ГОСТ 2.403-75, ГОСТ 2.404-75, ГОСТ 2.406-76.

# 4 Спецификация

Спецификация является основным конструкторским документом для сборочной единицы. Она составляется на стандартных листах формата А4 на каждую сборочную единицу по ГОСТ 2.108-68.

Спецификация определяет состав сборочной единицы и необходима для комплектования конструкторских документов, планирования запуска в производство и изготовления сборочной единицы.

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности

-	документация (сборочный чертеж, принципиальная, аппаратурная схемы, технические условия и др.);

-	комплексы;

-	сборочные единицы;

-	детали;

-	стандартные изделия (изготовления согласно требованиям государственных и других стандартов);

-	прочие изделия (изготовленные по техническим условиям);

-	материалы (пластмассы, провода и т.д.);

-	комплекты (комплекты сменных и запасных частей, инструмента и т.д.).

В разделах «Сборочные единицы» и «Детали» запись производят в алфавитном порядке сочетания начальных знаков (букв) индексов организаций-разработчиков и далее в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение.

В разделе «Стандартные изделия» весь состав изделий делят на две группы, объединенные по их функциональному назначению (например, подшипники, крепежные изделия и т.д.); в пределах каждой группы – в алфавитном порядке, в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначения стандартов, а в пределах каждого обозначения – в порядке возрастания основных параметров или размеров.

Правила выполнения граф спецификации рассмотрены в ГОСТ 2.108-68.

# Список рекомендуемых источников

- Станочное оборудование машиностроительных производств. В 2-х частях. /Под ред. Схиртладзе А.Г. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2013.

- Комаров А.А Кинематический расчет привода металлорежущих станков. Задания и методические указания по выполнению расчетно-графических заданий. Учебное пособие/ 1-е изд. – Озерск – Озерск, Челяб. обл: ОТИ МИФИ, 2007.

- Схиртладзе А.Г. Управление станками и станочными комплексами: Учебник для ВПО. Гриф УМО / А.Г. Схиртладзе,  М.С. Уколов, Г.Г. Сазонов. – Ст. Оскол: ТНТ, 2013. -420 с.

- Станочное оборудование машиностроительных производств. Учебник в 2-х т./ Гаврилов А.М. и др.- Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2013.

- Технологическое оборудование машиностроительных производств/ Схиртладзе А.Г. и др. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2009.

- Мухин А.В., Спиридонов О.В., Схиртладзе А.Г., Харламов Г.А. Производство деталей металлорежущих станков. – М.: Машиностроение,2001.

- Комаров А.А., Захаров А.А. Тренажер «Металлорежущие станки». – Озерск: ОТИ НИЯУ МИФИ, 2012.

- Захаров А.А., Комаров А.А., Волков Д.С. Тренажер: «Узлы металлорежущих станков». Учебное пособие для вузов. – Озерск, ОТИ МИФИ,2008.

- Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. В 3-х т. /Под общ. ред. А.С. Проникова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1994.

- Юркович В.В., Схиртладзе А.Г., Борискин В.П. Испытания, контроль и диагностика металлообрабатывающих станков. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2011.

- Юркевич В.В. Диагностика шпиндельных узлов технологических машин: Учебное пособие/ В.В. Юркевич. – М.: МГТУ "СТАНКИН", 2007. -132 с.

- Комаров А.А., Ларьков Н.С., Нуржанова И.А., Пономарёв В.В., Сосюрко В.Г. Оформление текстов учебных студенческих работ (общие требования). Методические указания – Озерск: ОТИ МИФИ, 2007. – 44 с.

- Комаров А.А., Ларьков Н.С., Нуржанова И.А., Сосюрко В.Г. Оформление графических студенческих работ (общие требования). Методические указания – Озерск: ОТИ МИФИ, 2007. – 22 с.

- Приспособления к металлорежущим станкам: Учеб. пособие для студентов вузов : Гриф УМО/ Э. Р. Логунова, В.В. Ахлюстина, Д. В. Ардашев. – Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2011. -174 с.

- Комаров А.А. Металлорежущие станки. Методические указания по курсовому проектированию. – Озерск: ОТИ НИЯУ МИФИ, 2015.

- http://www.twirpx.com/ (лекция, решалки)

- http://www.elektronik-chel.ru/books/metallorejushie_stanki.html (книги)

- http://techlib.org/mekhobrabotka/metallorezhuschie-stanki/ (книги)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине

«Металлорежущие станки»

Студент___________________________________________________________

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»							_____

Направленность профиля «Технология машиностроения»_________________

1 Тема проекта: Проектирование коробки подач _________________________

__________________________________________________________________

2 Исходные данные:_________________________________________________

__________________________________________________________________

3 Расчётно-пояснительная записка на 30-40 листах формата А4.

3.1 Задание на курсовой проект

3.2. Описание станка.

3.3 Кинематический расчет привода.

3.3.1 Расчет приводов для нарезания резьб (для токарно-винторезных станков).

3.3.2 Выбор структурной формулы и построение структурной сетки.

3.3.3 Разработка графика частот вращения.

3.3.4 Определение чисел зубьев шестерен.

3.3.5 Составление уравнений кинематического баланса.

3.4 Силовой расчет коробки подач.

3.4.1 Определение крутящих моментов на валах.

3.5 Расчет зубчатых передач.

3.5.1 Проектный расчет зубчатых передач.

3.5.2 Проверочный расчет зубчатых передач.

3.5.3 Геометрический расчет зубчатых передач.

3.6 Расчет валов.

3.6.1 Проектный расчет валов.

3.6.2 Проверочный расчет вала (по указанию преподавателя).

3.7 Выбор подшипников и проверка их долговечности.

3.8 Заключение.

3.9 Список используемой литературы и источников.

4 Графическая часть (2-2,5 листа ф.А1):

4.1 Чертеж коробки подач (с компоновкой валов).

4.2 Чертеж вала.

4.3 Чертеж зубчатого колеса (блока).

5 Раздел 1 – проектирование:

| Этап проекта | Срок выполнения по уч.нед. | Объем, % | Макс балл за раздел | Набранные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Выдача заданий. Общие методические указания по расчетам и графическому оформлению проекта. Литература по проекту. | 1 неделя | 5 | 2 |  |
| 2. Кинематический расчет привода. Компоновка привода. | 2-6 недели | 40 | 20 |  |
| 3. Силовой расчет коробки подач. | 7 неделя | 10 | 5 |  |
| 4 Расчет зубчатых передач | 8-9 недель | 10 | 5 |  |
| 5. Расчет валов. Выбор подшипников. | 10-11 недели | 10 | 5 |  |
| 6 Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части. | 12-14 недели | 25 | 13 |  |
| Итого баллов за 1раздел |  |  | 50 |  |

Раздел 2 - защита:

| Критерии оценок | Максимальное значение | Набранные баллы |
| --- | --- | --- |
| Оценка рецензента | 10 б |  |
| Оценка руководителя | 10 б |  |
| Доклад студента | 10 б |  |
| Ответ на дополнительный вопрос | 5 б |  |
| Количество дополнительных вопросов | 4 |  |
| Итого баллов за 2 раздел | 50 |  |
| Итоговая оценка за КП ( баллов) |  |  |

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |
| Дата защиты |  |
| Задание получил |  |
| Руководитель проекта |  |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине

«Металлорежущие станки»

Студент___________________________________________________________

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»							_____

Направленность профиля «Технология машиностроения»_________________

1 Тема проекта: Проектирование коробки скоростей _____________________

__________________________________________________________________

2 Исходные данные:_________________________________________________

__________________________________________________________________

3 Расчётно-пояснительная записка на 30-40 листах формата А4.

3.1 Задание на курсовой проект

3.2. Описание станка.

3.3 Кинематический расчет привода.

3.3.1 Определение диапазона регулирования.

3.3.2 Выбор структурной формулы и построение структурной сетки.

3.3.3 Разработка графика частот вращения.

3.3.4 Определение чисел зубьев шестерен.

3.3.5 Составление уравнений кинематического баланса.

3.4 Расчет ременных передач.

3.4.1 Расчет передачи от электродвигателя к коробке скоростей.

3.5 Расчет зубчатых передач.

3.5.1 Проектный расчет зубчатых передач.

3.5.2 Проверочный расчет зубчатых передач.

3.5.3 Геометрический расчет зубчатых передач.

3.6 Расчет валов.

3.6.1 Проектный расчет валов.

3.6.2 Проверочный расчет вала (по указанию преподавателя).

3.7 Выбор подшипников и проверка их долговечности.

3.8 Заключение.

3.9 Список используемой литературы и источников.

4 Графическая часть (2-2,5 листа ф.А1):

4.1 Чертеж коробки скоростей (с компоновкой валов).

4.2 Чертеж вала.

4.3 Чертеж зубчатого колеса (блока).

5 Раздел 1 – проектирование:

| Этап проекта | Срок выполнения по уч.нед. | Объем, % | Макс балл за раздел | Набранные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Выдача заданий. Общие методические указания по расчетам и графическому оформлению проекта. Литература по проекту. | 1 неделя | 5 | 2 |  |
| 2. Кинематический расчет привода. Компоновка привода. | 2-7 недели | 50 | 25 |  |
| 3. Расчет ременной и зубчатой передач. | 8-9 недели | 10 | 5 |  |
| 4. Расчет валов. Выбор подшипников. | 10-11 недели | 10 | 5 |  |
| 5 Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части. | 12-14 недели | 25 | 13 |  |
| Итого баллов за 1раздел |  |  | 50 |  |

Раздел 2 - защита:

| Критерии оценок | Максимальное значение | Набранные баллы |
| --- | --- | --- |
| Оценка рецензента | 10 б |  |
| Оценка руководителя | 10 б |  |
| Доклад студента | 10 б |  |
| Ответ на дополнительный вопрос | 5 б |  |
| Количество дополнительных вопросов | 4 |  |
| Итого баллов за 2 раздел | 50 |  |
| Итоговая оценка за КП ( баллов) |  |  |

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |
| Дата защиты |  |
| Задание получил |  |
| Руководитель проекта |  |