Методические рекомендации

по подготовке  курсового проекта по дисциплине

«Технология машиностроения»

1. Общая методика проектирования, анализ конструкции детали.

  - СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Техническая документация должна оформляться в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСТД. В состав курсового проекта входят следующие документы:

1. Задание на проектирование, составленное и утвержденное согласно принятому в учебном заведении порядку.

2. Пояснительная записка (ПЗ), представляющая собой все необходимые технические и технико-экономические расчеты, дающие обоснование принятых проектантом решений.

3. Разработанный и оформленный на картах технологический процесс механической обработки детали средней сложности на 6...10 операций механической обработки.

4. Графическая часть проекта, включающая: чертеж детали; чертеж заготовки чертежи технологических операционных эскизов с наладками, выполненных как демонстрационный материал; сборочный чертеж (СБ) приспособления для механической обработки или контроля.

# Основные требования к технологическому процессу

механической обработки

Основным требованием, предъявляемым к технологическому процессу механической обработки, является то, чтобы процесс обработки протекал в рациональной организационной форме с полным использованием всех технических возможностей станка, инструмента и приспособлений при оптимальных режимах резания на данном станке, наименьшей затрате времени и наименьшей себестоимости обработки.

Использование станка должно быть наиболее полным по времени, производительности и мощности. По времени – необходимо стремиться, чтобы станок работал по возможности непрерывно. По производительности – необходимо загрузить его в соответствии с программой достаточным количеством заготовок. По мощности – необходимо выбрать такой станок, чтобы он работал с такими режимами резания, когда мощность на резце, затрачиваемая для снятия стружки с учетом КПД станка, максимально приближалась к мощности установленного на станке электродвигателя.

Наиболее полное использование оборудования и наибольшая производительность труда достигается помимо использования всех технических возможностей станка, инструмента, приспособлений рациональной организацией рабочего места, а именно, устранением потери времени из-за не своевременной подачи материала, инструмента, приспособлений, несвоевременного ремонта, неудачной планировки рабочего места, т.е. наиболее полном обеспечением рабочего места.

  - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Проектирование технологического процесса механической обработки деталей включает решение следующих основных вопросов:

- Выполнить чертеж детали;

- Дать описание конструкции и назначения детали;

- Произвести технологический контроль чертежа и выполнить анализ технологичности конструкции;

- Установление типа производства;

- Определение величины партии деталей, запускаемых в производство одновременно при серийном производстве и определение величины такта выпуска деталей при массовом производстве;

- Выбор вида заготовок и определение их размеров;

- Установление плана и методов обработки поверхностей деталей с указанием последовательности технологических операций;

- Выбор станков, приспособлений, режущего и измерительного инструмента и определение их количества, потребного для выполнения работы;

- Определение размеров обрабатываемых поверхностей;

- Определение режимов работы на выбранных станках по каждой операции;

- Определение нормы времени на обработку по каждой операции;

- Определение квалификации работы;

- Оценка технико-экономической эффективности спроектированного технологического процесса;

- Оформление документации технологического процесса.

Для серийного и массового производства технологический процесс разрабатывается подробно. В единичном производстве технологические процессы подробно не разрабатываются, составляется только схематический план обработки – маршрут операций с указанием последовательности операций, оборудования, приспособлений, режущего и измерительного инструмента и приближенного суммарного времени, потребного на обработку

1.3 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛИ

В процессе проектирования студент должен ознакомиться с конструкцией детали, ее назначением и условиями работы в узле или механизме. Все эти  вопросы должны быть изложены в соответствующем разделе пояснительной записки.

Для технически  грамотного и обоснованного изложения это необходимо изучить чертежи общих видов узлов и дать описание назначения самой детали, основных ее поверхностей и влияния их взаимного расположения, точности и шероховатости  поверхности на качество работы механизма, для которого изготовляется деталь.

Если назначение детали отсутствует, описать назначение ее поверхностей. Говоря о поверхностях, необходимо присваивать каждой из них буквенное значения, например плоскость А или торец Б. Эти же обозначения должны быть найдены на соответствующие поверхности на чертеже. Далее следует определить отклонения на размеры и поверхности, отсутствующие на чертеже (на свободные размеры, неуказанные отклонения формы и расположения), для последующей записи их в технологические карты.

Из описания назначения и конструкции детали должно быть ясно, какие поверхности и размеры имеют основное, решающее для служебного назначения детали и какие — второстепенное.

В этом разделе следует привести также данные о материале детали: химический состав, механические свойства до и после термической обработки. Эти данные сводятся в таблицы 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Химический состав стали 45 (ГОСТ 1050-74)

| С | Sl | Mn | S | P | Ni | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не более |  |  |  |
| 0,40 – 0,50 | 0,17 – 0,37 | 0,50 – 0,80 | 0,045 | 0,045 | 0,30 | 0,30 |

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 45

| т, МПа | вр, МПа | 5,% | , % | н, Дж/см2 | НВ (не более) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | горячекатаной | отожженной |
| Не менее |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 610 | 16 | 40 | 50 | 241 | 197 |

Кроме того, необходимо высказать свои соображения относительно правильности выбора материала для данных условий работы детали в узле, целесообразности его замены другими марками и какими именно.

1.4 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ

В процессе курсового проектирования, так же как и в производственных условиях, любая конструкция (машина, узел, деталь) должна быть самым тщательным образом проанализирована. Цель такого анализа – выявление недостатков конструкции по сведениям, содержащимся в чертежах и технических требованиях, а также возможное улучшение технологичности рассматриваемой конструкции.

Технологический контроль чертежей сводится к тщательному их изучению. Рабочие чертежи обрабатываемых деталей должны содержать все необходимые сведения, дающие полное представление о детали, т. е. все проекции, разрезы и сечения, совершенно четко и однозначно объясняющие ее конфигурацию, и возможные способы получения заготовки. На чертеже должны быть указаны все размеры с необходимыми отклонениями, требуемая шероховатость обрабатываемых поверхностей, допускаемые отклонения от правильных геометрических форм, а также взаимного положения поверхностей. Чертеж должен содержать все необходимые сведения о материале детали, термической обработке, применяемых защитных и декоративных покрытиях, массе детали и др. Таким образом, технологический контроль – важная стадия проектирования технологических процессов, он способствует выяснению и уточнению приведенных выше факторов.

Технологический анализ конструкции обеспечивает улучшение технико-экономических показателей разрабатываемого технологического процесса. Основные задачи, решаемые при анализе технологичности конструкции обрабатываемой детали, сводятся к возможному уменьшению трудоемкости и металлоемкости, возможности обработки детали высокопроизводительными методами.

## Анализ технологичности целесообразно проводить в определенной последовательности.

1. На основании изучения условий работы узла изделия, а также учитывая заданную годовую программу, проанализировать возможность упрощения конструкции детали, замены сварной, армированной или сборной конструкцией, а также возможность целесообразность замены материала.

2. Установить возможность применения высокопроизводительных методов обработки.

3. Проанализировать конструктивные элементы детали в технологическом отношении, используя при этом рекомендации по Технологичности конструкций, приведенные в справочной литературе. Выявить труднодоступные для обработки места.

4. Определить возможность совмещения технологических и измерительных баз при выдерживании размеров, оговоренных допусками, необходимость дополнительных технологических операций для получения заданной точности и шероховатости обработанных поверхностей.

5. Увязать указанные на чертежах допускаемые отклонения размеров, шероховатости и пространственные отклонения геометрической формы и взаимного расположения поверхностей с геометрическими погрешностями станков.

6. Определить возможность непосредственного измерения заданных на чертеже размеров.

7, Определить поверхности, которые могут быть использованы при базировании, возможность введения искусственных баз.

8. Определить необходимость дополнительных технологических операций, вызванных специфическими требованиями (например, допустимыми отклонениями в массе детали), и возможность изменения этих требований.

9. Проанализировать возможность выбора рационального метода получения заготовки, учитывая экономические факторы.

10. Предусмотреть в конструкциях деталей, подвергающихся термической обработке, конструктивные элементы, уменьшающие коробление деталей в процессе нагрева и охлаждения, и определить, правильно ли выбраны материалы с учетом термической обработки.

Список рекомендуемой литературы и интернет-источников:

1 Сысоев С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов: Учебное пособие/ С.К. Сысоев, А.С. Сысоев, В.А Левко. - СПб: Лань, 2011. -352 с.

2 Технология машиностроения. В 2-х книгах: Кн. 1. Основы технологии машиностроения/ Учебное пособие для вузов; Под ред. С.Л Мурашкина. -3-е изд., стер. -М: Высшая школа, 2008. -278 с.

3 Технология машиностроения. В 2-х книгах: Кн.2 Производство деталей машин/ Под ред. С.Л. Мурашкина. -3-е изд., стер. - М: Высшая школа, 2008. -295 с.

4 Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник/ А.А. Маталин. -3-е изд., стер. - СПб: "Лань", 2010. -512 с.

5 Выпускная работа бакалавра. Учебное пособие. Рогов В.А., Кошеленко А.С., Жедь О.В., Орлова И.Н. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2013 – 215 с.

6 Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Учебное пособие. Лебедев Л.В., Погонин А.А., Схиртладзе А.Г., Борискин В.П. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2008 – 423 с.

7 Основы проектирования технологических процессов машиностроительных производств. Учебное пособие. Михайлов А.В., Расторгуев Д.А., Схиртладзе А.Г. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2010 – 336 с.

8 Технологическая оснастка машиностроительных производств в 6 т. Учебное пособие. Схиртладзе А.Г., Григорьев С.Н., Борискин В.П. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2010-2011.

9 Сысоев А.С., Сысоев К.С. Технология машиностроения. Проектирование технологического процесса. – С.-П.: Лань, 2011 – 352 с.

10 Суслов А.Г. Технология машиностроения: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов/ А.Г. Суслов. -2-е изд. перераб. и доп. - М: Машиностроение, 2007. -430 с.

11 Логунова Э.Р. Расчет припусков на механическую обработку. Учебное пособие. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2003.

12 Логунова Э.Р. Проектирование специального приспособления. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2003.

13 Бурова Н.М. Технология машиностроения. Методическое пособие по курсовому проектированию. – Озерск: ОТИ МИФИ, 1998.

14 Общемашиностроительные нормативы режимов резания.

15 Мнацаканян В.У. Нарезание зубчатых колес: Учебное пособие для ВПО. Гриф УМО/ В.У. Мнацаканян, А.П. Гаевой, П.Ф. Бойко. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. -96 с.

16 Высокие технологии размерной обработки в машиностроении: Учебник для вузов: Гриф УМО/ А. Д. Никифоров, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, А. Г. Схиртладзе. – М.: Высшая школа, 2007. -327 с: ил.

17 http://techlibrary.ru (тех. литература)

18 http://www.twirpx.com/ (лекция, решалки)

19 http://rubezhnoe.org.ua/_fr/39/07_L_H.pdf (конспект лекций)

20 http://osntm.narod.ru/ (общие понятия)

21 http://kafedratm.ru/literatura-po-distsipline-technologiya-mashinostroeniya/osnovi-technologii-mashinostroeniya-kolesov-i-m.html (книги, учебники)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине

«Технология машиностроения»

Студент___________________________________________________________

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»							_____

Направленность профиля «Технология машиностроения»_________________

1 Тема проекта: Разработка технологического процесса изготовления детали

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2 Исходные данные:

Чертеж детали______________________________________________________

Партия ____________________________________________________________

3 Расчётно-пояснительная записка на 30-40 листах формата А4.

3.1 Задание на курсовой проект

3.2. Технологическая часть.

3.2.1 Назначение детали.

3.2.2 Анализ конструкции детали на технологичность.

3.2.3 Выбор заготовки (обосновать способ получения, рассчитать КИМ).

3.2.4 Маршрут обработки детали.

3.2.5 Выбор и обоснование технологических баз.

3.2.6 Расчет и назначение припусков на механическую обработку (на одну – две поверхности определить аналитическим методом, на остальные – табличным).

3.2.7 Расчет норм времени на операции.

3.2.8 Размерный анализ технологического процесса.

3.3 Конструкторская часть: Расчет и проектирование станочного или контрольно-измерительного приспособления.

3.3.1. Описание конструкции и принципа действия приспособления.

3.3.2 Расчет усилия закрепления (для станочного приспособления).

3.3.3 Расчет точности обработки в приспособлении.

3.4 Заключение.

3.5 Список используемой литературы и источников.

4 Графическая часть (2-2,5 листа ф.А1):

4.1 Рабочий чертеж детали.

4.2 Чертеж заготовки.

4.3 Схемы механической обработки.

4.4 Сборочный чертеж станочного или контрольно-измерительного приспособления.

5 Комплект технологической документации.

5.1 Маршрутная карта технологического процесса.

5.2 Операционные карты механической обработки на все операции.

5.3 Карты эскизов технологических операций.

5 Раздел 1 – проектирование:

| Этап проекта | Срок выполнения по уч.нед. | Объем, % | Макс балл за раздел | Набранные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Выдача заданий. Общие методические указания по расчетам и графическому оформлению проекта. Литература по проекту. | 1 неделя | 5 | 2 |  |
| 2. Технологическая часть проекта | 2-3 недели | 20 | 10 |  |
| 3. Конструкторская часть проекта. | 4-5 недель | 20 | 10 |  |
| 4. Разработка комплекта технологической документации. | 6-7 недель | 20 | 10 |  |
| 5 Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части. | 8-10 недели | 35 | 18 |  |
| Итого баллов за 1раздел |  |  | 50 |  |

Раздел 2 - защита:

| Критерии оценок | Максимальное значение | Набранные баллы |
| --- | --- | --- |
| Оценка рецензента | 10 б |  |
| Оценка руководителя | 10 б |  |
| Доклад студента | 10 б |  |
| Ответ на дополнительный вопрос | 5 б |  |
| Количество дополнительных вопросов | 4 |  |
| Итого баллов за 2 раздел | 50 |  |
| Итоговая оценка за КП ( баллов) |  |  |

| Дата выдачи задания |  |
| --- | --- |
| Дата защиты |  |
| Задание получил |  |
| Руководитель проекта |  |