МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Директор ОТИ НИЯУ МИФИ ____________ И.А. Иванов «__» ______________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.03 Основы электротехники

для специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

2021

РАССМОТРЕНО

На заседании предметной (цикловой) комиссией

Электротехнических дисциплин

Протокол  №

от «____» __________ 2021 г.

Председатель ПЦК

___________ В.Н. Сергеев

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Составитель:

Шаков О.Р., преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ

1 Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Основы электротехники.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме устного опроса, выполнения практических расчетов, тестирования и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

1.1 Перечень формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины студенты должны:

знать

З1. – основы электротехники;

З2. – устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов;

З3. – устройство и принцип действия аппаратуры управления электроустановками

уметь

У1. – читать электрические схемы;

У2. – вести оперативный учет работы энергетических установок

Изучение дисциплины Основы электротехники направлено на формирование следующих компетенций:

| Код компетенции | Содержание компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке |
| ПК 3.5. | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов |
| ПК 4.1 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.2. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

2 Задания для текущего контроля знаний

Опрос по разделу Основы электротехники

1. Выбрать правильный ответ

Свободные электроны в проводниках принято называть:

1.1 не занятыми электронами;

1.2 блуждающими электронами;

1.3 электронами проводимости;

1.4 электропроводниками.

2. Выбрать правильный ответ

Свойства вещества проводить электрический ток под действием электрического поля называется:

2.1 электропроводностью вещества;

2.2 ионизацией вещества;

2.3 концентрацией электронов в веществе;

2.4 свойством электрического поля.

3 Выбрать правильный ответ

Вещества с очень малой электропроводностью называют:

3.1 не токопроводящие вещества;

3.2 диэлектриками или изоляторами;

3.3 вещества без электронов;

3.4 электростатическими веществами.

4. Выбрать правильный ответ

Емкостью конденсатора называется:

4.1не постоянная величина, измеряемая отношением величины заряда Q к приложенному напряжению U;

4.2 постоянная величина, измеряемая отношением величины заряда Q одной из обкладок к приложенному напряжению U;

4.3 постоянная величина, измеряемая отношением приложенного напряжения U к величине заряда Q;

4.4 постоянная величина, измеряемая отношением величины заряда Q к приложенному напряжению U и силе тока I.

5 Выбрать правильный ответ

При параллельном соединении конденсаторов общая емкость равна:

5.1 сумме емкостей отдельных конденсаторов;

5.2 сумме обратных величин емкостей отдельных конденсаторов;

5.3 сумме отдельных и обратных величин емкостей отдельных конденсаторов;

5. 4 отношению величины заряда Q к приложенному напряжению U и силе тока I.

6. Выбрать правильный ответ

Три конденсатора, емкости которых С1 =20 мкФ, С2= 25 мкФ, С3 =30 мкФ, соединяются последовательно. Определить общую емкость:

6.1 8,11 мкФ;

6.2 75 мкФ;

6.3 55 мкФ;

6.4 7,5 мкФ.

7. Выбрать правильный ответ

Однородное электрическое поле – это:

7.1 поле вокруг проводника бесконечной длины;

7.2 поле плоской металлической пластины, заряженной с равномерной плотностью положительным или отрицательным зарядом;

7.3 поле, у которого векторы напряженности во всех точках равны и электрические линии параллельны друг другу;

7.4 поле малой плоской металлической пластины, заряженной с равномерной плотностью положительным или отрицательным зарядом.

8. Выбрать правильный ответ

Электрическая цепь образуется из:

8.1 источника и проводов;

8.2 источника электрической энергии, в которой возбуждается электродвижущая сила (ЭДС) и потребителей электрической энергии;

8.3 потребителей электрической энергии, измерительных приборов и проводов;

8.4 генератора постоянного или переменного токов.

9. Выбрать правильный ответ

Мерой электрического тока служит:

9.1 величина тока, измеряемая количеством электричества (зарядом), которое проходит через поперечное сечение проводника за 1 с;

9.2 количество зарядов через проводник за единицу времени;

9.3 сопротивление потребителей и проводов;

9.4 внутреннее сопротивление источника тока.

10. Выбрать правильный ответ

По формуле I =Q/t определяется:

10.1 напряжение (ЭДС.) в проводнике;

10.2 сила постоянного тока в проводнике, измеряемого в А (амперах);

10.3 количество электричества, протекающего через поперечное сечение проводника;

10.4 количество зарядов, протекающих через поперечное сечение проводника.

11. Выбрать правильный ответ

Величина, равная отношению тока к площади поперечного сечения проводника S, называется:

11.1 сопротивлением проводника;

11.2 проводимостью проводника;

11.3 плотностью тока;

11.4 электрическим зарядом.

12. Выбрать правильный ответ

Сопротивление медного провода сечением S=95 мм, длиной l =120 км, при температуре 200C, с удельным сопротивлением ρ = 0,0175 Ом/мм2 равно:

12.1 21,7 Ом;

12.2 20 Ом;

12.3 21,07 Ом;

12.4 20,7 Ом.

13. Выбрать правильный ответ

Электрической мощностью называется:

13.1 величина, характеризующая скорость, с которой механическая или другая энергия преобразуется в источнике в электрическую;

13.2 величина, характеризующая скорость, с которой происходит преобразование энергии, или скорость с которой совершается работа;

13.3 величина, характеризующая скорость, с которой происходит преобразование энергии, или скорость с которой совершается работа; или другая энергия преобразуется в источнике в электрическую;

13.4 скорость преобразования энергии.

14. Выбрать правильный ответ

Электрическая лампа включенная в сеть 120 В, потребляет ток 0,5 А, потребляемая ею мощность равна:

14.1 60 Вт;

14.2 120 Вт;

14.3 0,5 Вт;

14.4 125 Вт.

15. Выбрать правильны ответ

Первый закон Кирхгофа гласит:

15.1 сумма токов в узле равна нулю;

15.2 алгебраическая сумма токов в узле равна нулю;

15.3 алгебраическая сумма падений напряжений в узле равна нулю;

15.4 токи в узлах равны между собой.

16. Выбрать правильный ответ

На рисунке 1 представлен контур электрической цепи, уравнение по второму закону Кирхгофа будет иметь вид:

16.1 - Е1-Е2 = -I1 R1 + I2 R2+ I3 R3- I4 R4;

16.2 Е1-Е2 = -I1 R1 + I2 R2+ I3 R3- I4 R4;

16.3 Е1-Е2 = +I1 R1 + I2 R2+ I3 R3- I4 R4;

16.4 Е1-Е2 = -I1 R1 - I2 R2+ I3 R3- I4 R4

Рисунок 1

17. Выбрать правильный ответ

На рисунке 2 представлена цепь постоянного тока, потребители в данной цепи включены:

Рисунок 2

17.1 параллельно с электроизмерительными приборами;

17.2 последовательно с вольтметром и амперметром;

17.3 последовательно с источником постоянного тока и амперметром, параллельно с вольтметром;

17.4 параллельно.

18. Выбрать правильный ответ

Распределение напряжений между двумя последовательно соединенными лампами накаливания мощностью Р1= 60 Вт и Р2= 200 Вт, на напряжение 127 В при включении их в сеть 220В будут равны:

18.1 U1 =169,5 В, U2 =50,5 В;

18.2 U1 = 50,5 В U2 =169,5 В;

18.3 U1 =269 Ом, U2 =80,5 Ом;

18.4 U1 =169,5 А, U2 =50,5 А.

19. Выбрать правильный ответ

На рисунке 3 представлена схема соединения потребителей:

19.1параллельная;

19.2 последовательная;

19.3 параллельно-последовательная;

19.4 смешанная.

Рисунок 3

20. Выбрать правильный ответ

Единица измерения –ампер (А), вольт (В), Ом, фарад (Ф):

20.1 напряжение, сила тока, емкость, сопротивление;

20.2 напряжение, емкость, сопротивление, сила тока;

20.3 сила тока, напряжение, сопротивление, емкость;

20.4 емкость, сопротивление, напряжение, сила тока.

21. Выбрать правильный ответ

Контур площадью 40 см2 находится в однородном магнитном поле с индукцией 5 Тл. Чему равен магнитный поток, пронизывающий контур, если угол между вектором В и нормалью поверхности контура составляет 900 .

21.1   1,2 10-2Вб;

21.2   2 10-2 Тл,

21.3   100 Вб,

21.4   200 Вб.

22. Выбрать правильный ответ

Какое из приведенных ниже выражений определяет амплитуду колебаний ЭДС индукции в проволочной рамке площадью S, вращающейся с частотой f в однородном магнитном поле с индукцией В:

22.1 Е = ВSсоs2пft;

22.2 Е = 2пft ВSсоs2пft;

22.3 Е = ВS;

22.4 ВSsin 2пft.

23. Выбрать правильный ответ

Действующее значение напряжения на участке цепи переменного тока равно 220 В, амплитуда колебаний напряжения на этом участке цепи рана:

23.1 220 В;

23.2 220√2 В;

23.3 220/√2 В

23.4 440 В.

24. Выбрать правильный ответ

Какая из формул, приведенных ниже, выражает закон электромагнитной индукции?

24.1 Е=Вlvsin;

24.2 Ф =LI;

24.3 Е=ΔФ/Δt;

24.4 С= LΔ/Δt

25. Выбрать правильный ответ

Рисунок 4 объясняет правило:

Рисунок 4

25.1 определение направления силы тока в проводнике;

25.2 определение направления движения проводника стоком в магнитном поле;

25.3 определение направления магнитной индукции в проводнике;

25.4определение направления магнитного потока в проводнике.

26. Выбрать правильный ответ

По приведенной формуле определяют силу: Fл = qv B sinα.

26.1 Лоренца;

26.2 Ампера;

26.3 против ЭДС;

26.4 Джоуля-Ленца.

27. Выбрать правильный ответ

По правилу правой руки определяют:

27.1 направление движения проводника в магнитном поле;

27.2 направление ЭДС при перемещении проводника в магнитном поле;

27.3 направление тока в проводнике;

27.4 направление силы Ампера.

28 Выбрать правильный ответ

Как изменится амплитуда колебаний ЭДС индукции в проволочной рамке, вращающаяся в однородном магнитном поле при увеличении индукции магнитного поля в 2 раза и увеличении частоты вращения в 2 раза?

28.1 уменьшится в 4 раза;

28.2 уменьшится в 2 раза;

28.3 увеличится в 4 раза;

28.3 останется неизменной.

29. Выбрать правильный ответ Явление электромагнитной индукции наблюдается:

29.1 при протекании постоянного тока в катушке индуктивности;

29.2 при протекании переменного тока в катушке индуктивности;

29.3 при протекании переменного тока по прямолинейному проводнику;

29.4 при протекании постоянного тока в прямолинейном проводнике.

30. Выбрать правильный ответ

Взаимоиндукция– это:

30.1 ЭДС созданная, в катушке переменным током, протекающим в ней же;

30.2 ЭДС созданная, в катушках переменным током, протекающим в одной из катушек расположенных вблизи друг от друга;

30.3 ЭДС созданная, в катушке постоянным током, протекающим в ней;

30.4 ЭДС созданная, в катушках постоянным током, протекающим в одной из катушек расположенных вблизи друг от друга.

31. Выбрать правильный ответ

Переменным называют ток:

31.1 изменяющийся по величине;

31.2 изменяющийся через равные промежутки времени по величине и направлению;

31.3 изменяющийся по направлению;

31.4 не изменяющийся не по величине, не по направлению.

32. Выбрать правильный ответ

Время одного полного изменения переменного тока называют:

32.1 периодом этого переменного тока и обозначают буквой Т;

32.2 частотой переменного тока и обозначают буквой f;

32.3 мгновенным значением тока;

32.4 амплитудным значением тока.

33. Выбрать правильный ответ

Значение переменного тока (напряжения) в любой момент времени называют:

33.1 амплитудным значением переменного тока;

33.2 мгновенным значением переменного тока (напряжения) и обозначают i, e, u;

33.3 действующим значением переменного тока;

33.4 максимальным значением переменного тока.

34. Выбрать правильный ответ Действующее значение переменного тока равно:

34.1 I= Im√2;

34.2 I= Im/√2;

34.3 I= (Im√2)/R;

34.4 I= Im/√2 R.

35. Выбрать правильный ответ Угол γ от величины которого зависит величина ЭДС в момент начала отсчета времени, называют:

35.1фазным углом;

35.2 начальным углом или начальной фазой;

35.3 углом сдвига фаз;

35.4 разность фазных углов.

36. Выбрать правильный ответ

На рисунке 5 представлен треугольник:

36.1 мощностей;

36.2 сопротивлений;

36.3 напряжений;

36.4 токов.

Рисунок 5

37. Выбрать правильный ответ

На рисунке 6 представлена векторная диаграмма цепи переменного тока с:

37.1 активным сопротивлением;

37.2 индуктивным сопротивлением;

37.3 ёмкостным сопротивлением;

37.4 с активным сопротивлением и индуктивностью.

Рисунок 6

38. Выбрать правильный ответ

В последовательной цепи переменного тока с активным, индуктивным, ёмкостным сопротивлениями наблюдается резонанс:

38.1 токов;

38.2 напряжений;

38.3 сопротивлений;

38.4 ёмкостей.

39. Выбрать правильный ответ

Полная потребляемая мощность в цепи переменного тока измеряется:

39.1 Вт;

39.2 ВА или кВА;

39.3 ВАр;

39.4 кВт.

40. Выбрать правильный ответ

На рисунке 7 представлена схема устройства измерительного механизма:

Рисунок 7

40.1 магнитоэлектрической системы;

40.2 электромагнитной системы;

40.3 индукционной системы;

40.4 электродинамической.

41. Выбрать правильный ответ

На рисунке 8 представлена схема устройства измерительного механизма:

41.1 магнитоэлектрической системы;

41.2 электромагнитной системы;

41.3 индукционной системы;

41.4 электродинамической.

Рисунок 8

42. Выбрать правильный ответ

К измерительному механизму сопротивлением rи =0,27 Ом нужно присоединить шунт, что бы увеличить предел измерения в 10 раз, сопротивление шунта равно:

42.1 0,03 Ом;

42.2 0,3 Ом;

42.3 3,0 Ом;

42.4 30,00 Ом.

43. Выбрать правильный ответ

К измерительному механизму на 45 мВ сопротивлением rи = 9 Ом нужно присоединить добавочное сопротивление rд, чтобы повысить предел измерения до 900В, добавочное сопротивление равно:

43.1 17991 В;

43.2 20000В;

43.3 17991 А;

43.4 17991 Вт.

44. Выбрать правильный ответ

Для получения трехфазной системы ЭДС на статоре машины переменного тока размещают:

44.1 полюса;

44.2 обмотки;

44.3 три самостоятельных обмотки, называемые фазными обмотками или просто фазами;

44.4 три самостоятельных обмотки, называемые фазными обмотками или просто фазами, плоскости которых сдвинуты друг относительно друга на угол 1200.

45. Выбрать правильный ответ Напряжение между началом фазы и её концом называют:

45.1 фазным напряжением;

45.2 линейным напряжением;

45.3 максимальным напряжением;

45.4 минимальным напряжением.

46. Выбрать правильный ответ

Соединения фаз генератора, при котором концы фаз связаны в общую точку, называют:

46.1 треугольником;

46.2 звездой;

46.3 последовательным соединением;

46.4 параллельным соединением.

47. Выбрать правильный ответ

Фазное напряжение генератора равно 220 В, сопротивление фаз приемника, соединенного звездой ZF =ZB =RА =RВ =22 Ом, ZС=RС=44Ом, ток в нулевом проводе равен:

47.1 I0 = 5 А;

47.2 I0 = 5 В;

47.3 I0 = 5 Вт;

47.4 I0 = 5 ВА.

48. Указать правильный ответ

Три катушки с активным сопротивлением R= 6 Ом и полным сопротивлением Z= 10 Ом, соединены звездой и подключены к сети UЛ =120 В, коэффициент мощности при этом равен:

48.1 0,6;

48.2 1,666;

48.3 60;

48.4 12.

49. Выбрать правильный ответ

Мощность трехфазного потребителя при любом способе соединения его фаз равна:

49.1 сумме фазных мощностей;

49.2 разности фазных мощностей;

49.3 произведению фазных мощностей;

49.4 максимальному значению.

50. Выбрать правильный ответ

Если обмотки трехфазного генератора соединены звездой и линейные напряжения потребителя равно 380В, то каждая фаза симметричного потребителя находится под напряжением:

50.1 380 В;

50.2 220 В;

50.3 1140 В;

50.4 660 В.

51. Выбрать правильный ответ

Фазное напряжение 220 В, соединение симметричных потребителей мощностью150 кВт в «треугольник, сила тока в фазах равна:

51.1 0,85 10-3А;

51.2 0,85 103А;

51.3 2,54 10-3А

51.4 2,54 103 .

52. Выбрать правильный ответ

Фазное напряжение 220 В, соединение симметричных потребителей мощностью 1,5 кВт. в «звезду, сила тока в фазах равна:

52.1 0,146 А;

52.2 146 А;

52.3 1,45 А;

52.4 14,6 А

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 10.3 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11.2 | 12.1 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 18.1 | 19.4 | 20.3 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 21.1 | 22.4 | 23.3 | 24.1 | 25.2 | 26.1 | 27.1 | 28.3 | 29.2 | 30.2 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 31.2 | 32.1 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 36.2 | 37.4 | 38.2 | 39.2 | 40.2 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 41.3 | 42.1 | 43.1 | 44.3 | 45.1 | 46.2 | 47.1 | 48.1 | 49.1 | 50.2 |
| 51 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | 52.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценивания

«5» - 47 – 52;   «4» - 40 – 46;   «3» - 39 – 26

Опрос по разделу Трансформаторы

1. Выбрать правильный ответ

Трансформатором называют:

1.1 аппарат, позволяющий изменять напряжение переменного тока по величине;

1.2 аппарат, позволяющий изменять напряжение постоянного тока по величине;

1.3 аппарат, позволяющий изменять напряжение переменного тока по величине и направлению;

1.4 аппарат, позволяющий изменять напряжение постоянного тока по величине и направлению.

2. Выбрать правильный ответ

На рисунке 1 изображено устройство:

2.1 измерительного трансформатора;

2.2 измерительный механизм электромагнитной системы;

2.3 измерительный механизм электромагнитной системы;

2.4 измерительный механизм индукционной системы.

Рисунок 1

3. Выбрать правильный ответ

На рисунке 2 представлен трансформатор:

3.1 сварочный;

3.2 однофазный;

3.3 трехфазный;

3.4 измерительный.

Рисунок 2

4. Выбрать правильный ответ

На рисунке 3 указана схема соединения обмоток трансформатора:

4.1 звездой;

4.2 треугольником;

4.3 звезда-треугольник;

4.4 треугольник – звезда.

Рисунок 3

5. Выбрать правильный ответ

Как изменится сила тока в первичной обмотке трансформатора при убывании силы тока в его вторичной обмотке:

5.1 не изменится;

5.2 увеличится:

5.3 уменьшится;

5.4 уменьшится и увеличится.

6. Выбрать правильный ответ

Коэффициентом трансформации называют:

6.1отношения электродвижущих сил, к отношению чисел витков

Е1/Е2 =W1/W2 = К;

6.2 отношения чисел витков к электродвижущим силам Е2/Е1 =W2/W1 = К;

6.3 отношение напряжений U1/U2 = К в рабочем режиме;

6.4 отношение токов I1/I2 =К.

7. Выбрать правильный ответ

Измерительные трансформаторы применяют для:

7.1 передачи энергии на расстояния;

7.2 расширения пределов измерительных приборов в цепях переменного тока;

7.3 расширения пределов измерительных приборов в цепях постоянного тока;

7.4 увеличения мощности линий электропередач.

8. Выбрать правильный ответ

Активная мощность, отдаваемая трансформатором потребителю при полной нагрузке, равна Р2 =1275кВт, потребляемая активна мощность при холостом ходе Р1 =1304 кВт. КПД трансформатора ћ равен:

8.1 97,8%;

8.2 100%;

8.3 102%;

8.4 90%.

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 8.1 |

Критерии оценивания

«5» - 8;   «4» - 6 – 7;   «3» - 4 – 5

Опрос по разделу Электрические машины переменного и постоянного тока

1. Выбрать правильный ответ

Отставание витка (ротора) в своем вращении от вращающегося поля магнита (статора) называют:

1.1 асинхронным вращением;

1.2 скольжением;

1.3 асинхронным перемещением;

1.4 асинхронным смещением.

2. Выбрать правильный ответ

Вращение витка и магнитного поля с неодинаковой скоростью называют:

2.1 синхронным;

2.2 асинхронным;

2.3 равномерным;

2.4 скоростным.

3. Выбрать правильный ответ

Восьмиполюсный асинхронный трехфазный двигатель работает от сети переменного тока с частотой 50Гц и имеет скольжение S=6,5%, число оборотов двигателя в минуту равно:

3.1 702 об/мин;

3.2 1404 об/мин;

3.3 351 об/мин;

3.4 2808 об/мин.

4. Выбрать правильный ответ

Если n число оборотов двигателя в минуту, то число оборотов в секунду равно n/60, а частота вращения магнитного поля ƒ определяется по формуле:

4.1 ƒ = n60p;

4.2 ƒ = n p /60;

4.3 ƒ = n60pТ;

4.4 ƒ = n60p/Т.

5. Выбрать правильный ответ

Основными конструктивными элементами асинхронного двигателя являются:

5.1 подвижная часть – статор, неподвижная часть – ротор;

5.2 неподвижная часть – статор, вращающаяся часть – ротор;

5.3 неподвижная часть – станина, подвижная часть – якорь;

5.4 неподвижная часть – статор, подвижная часть – ротор.

6. Выбрать правильный ответ

Основными конструктивными элементами синхронного двигателя являются:

6.1 неподвижная часть – статор, вращающаяся часть – ротор, ротор имеет обмотку возбуждения, и короткозамкнутую пусковую обмотку;

6.2 неподвижная часть – статор, вращающаяся часть – ротор, с обмоткой возбуждения и короткозамкнутой пусковой обмоткой и возбудитель (генератор постоянного тока);

6.3 статор и ротор;

6.4 статор и якорь.

7. Выбрать правильный ответ

Важным преимуществом синхронного двигателя перед асинхронным является:

7.1 способность работать с коэффициентом мощности COSφ = 1, или близким к ней;

7.2 способность работать с коэффициентом мощности COSφ<1;

7.3 способность работать с коэффициентом мощности COSφ ≥1;

7.4 способность работать с коэффициентом мощности COSφ≥ ± 1.

8. Выбрать правильный ответ

Неотъемлемой частью машины постоянного тока является:

8.1 коллектор;

8.2 статор;

8.3 ротор;

8.4 обмотка ротора.

9. Выбрать правильный ответ

На рисунке 1 представлена схема устройства:

9.1 однофазного трансформатора;

9.2 электроизмерительного механизма амперметра;

9.3 электромагнитного реле постоянного тока;

9.4 электромагнитного реле переменного тока.

Рисунок 1

10. Выбрать правильный ответ

На рисунке 2 представлена схема соединения обмоток генератора и потребителей:

10.1треугольником;

10.2 звездой;

10.3 последовательно;

10.4 параллельно.

Рисунок 2

11. Выбрать правильный ответ

Индуктор – это:

11.1 неподвижная часть машины переменного тока;

11.2 подвижная часть машины постоянного тока;

11.3 неподвижная часть машины постоянного тока, создающая магнитный поток возбуждения;

11.4 подвижная часть машины переменного тока.

12. Выбрать правильный ответ

Щетки машины постоянного тока представляют собой:

12.1 графитовые, угольные, медноугольные или меднографитовые призмы, которые крепятся в специальных щеткодержателях;

12.2 устройства для снятия накала от тока текущего в обмотке якоря;

12.3 контактные устройства;

12.4 искрогасители.

13. Выбрать правильный ответ

Машина постоянного тока обратима, то есть:

13.1 одна и та же машина может работать в качестве машины переменного тока;

13.2 одна и та же машина может работать в качестве генератора постоянного тока и в качестве двигателя;

13.3 одна и та же машина может работать в качестве генератора постоянного тока и в качестве двигателя переменного тока;

13.4 одна и та же машина может работать в качестве генератора переменного тока и в качестве двигателя.

14. Выбрать правильный ответ

Какое число оборотов имеет вращающееся магнитное поле статора электродвигателя, если он имеет две пары полюсов, частота силовой сети 50 Гц:

14.1 3000об/мин;

14.2 1500об/мин;

14.3 6000об/мин;

14.4 3500об/мин.

15. Выбрать правильный ответ

Сколько катушек (обмоток) имеет статор машины переменного тока, если число пар полюсов Р=2 .

15.1 3 катушки;

15.2 4 катушки;

15.3 9 катушек;

15.4 6 катушек.

16. Выбрать правильный ответ

Активная потребляемая мощность по паспорту составляет 20 кВт, коэффициент мощности COSφ = 0,8, а коэффициент спроса Кс = 0,3, тогда полная потребляемая мощность электропривода башенного крана равна:

16.1 7,32 кВт;

16.2 8 кВт;

16.3 14,64 кВт;

16.4 16 кВт.

17. Выбрать правильный ответ

Мощность трехфазного потребителя при любом способе соединения его фаз равна:

17.1 разности фазных мощностей;

17.2 сумме фазных мощностей;

17.3 корню квадратному из суммы фазных мощностей;

17.4 корню квадратному разностей фазных мощностей.

18. Выбрать правильный ответ

В трехфазной цепи полная мощность равна:

18.1 геометрической сумме активной и реактивной мощностей;

18.2 алгебраической сумме активной и реактивной мощностей;

18.3 геометрической разности активной и реактивной мощностей;

18.4 алгебраической разности активной и реактивной мощностей.

19. Выбрать правильный ответ

На рисунке 3 представлен схематический разрез машины:

19.1 переменного тока;

19.2 постоянного тока;

19.3 генератора переменного тока;

19.4 однофазного двигателя.

Рисунок 3

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 10.2 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 11.3 | 12.1 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 16.1 | 17.2 | 18.1 | 19.1 |  |

Критерии оценивания

«5» - 17 – 19;   «4» - 13 – 16;   «3» - 10 – 12

Опрос по теме Аппаратура управления электроустановками

1. Выбрать правильный ответ

Электроприводом называют устройство:

1.1 предназначенное для приведения в действие электродвигателей;

1.2 преобразующее электрическую энергию в механическую для приведения в действие какого-либо производственного механизма и обеспечивающее электрическое управление этим механизмом;

1.3 преобразующее электрическую энергию в химическую для приведения в действие какого-либо производственного механизма и обеспечивающее электрическое управление этим механизмом;

1.4 преобразующее электрическую энергию в световую для приведения в действие какого-либо рабочего механизма и обеспечивающее световое управление этим механизмом.

2. Выбрать правильные ответ

Различают основные типы электроприводов:

2.1 пусковой;

2.2 разгоночный;

2.3 групповой, одиночный, многодвигательный;

2.4 автоматизированный.

3. Выбрать правильный ответ

Контактор – это:

3.1 магнитный аппарат, для включений и отключений двигателей;

3.2 электромагнитный аппарат, служащий для частых включений и отключений цепей с большими токами;

3.3 электромагнитный аппарат, служащий для частых включений и отключений цепей с малыми токами;

3.4 электромагнитный аппарат, служащий для частых отключений цепей с большими токами.

4. Выбрать правильный ответ

Реле управления – это аппараты:

4.1 реагирующие на изменения электрических параметров цепи;

4.2 реагирующие на изменения тех или иных электрических параметров цепи (напряжения, тока т.д.) и воздействующих на аппараты первой группы;

4.3 реагирующие на изменения электрических параметров цепи постоянного тока;

4.4 реагирующие на изменения электрических параметров, цепи переменного тока.

5. Выбрать правильные ответ

Контакторы, меняющие направления вращения двигателя называют:

5.1 реверсирующими;

5.2 ускоряющими;

5.3 линейными;

5.4 магнитными.

6. Выбрать правильный ответ

На рисунке 1 указана схема токовой защиты:

6.1 электродвигателя постоянного тока;

6.2 электродвигателя переменного тока;

6.3 обмотки реле постоянного тока;

6.4 обмотки реле переменного тока.

Рисунок 1

7. Выбрать правильный ответ

Принципиальная схема содержит:

7.1 некоторые электрические элементы;

7.2 все электрические элементы;

7.3 электрические элементы, размещенные в соответствии их действительным назначением;

7.4 все электрические элементы установки и позволяет объяснить принцип её работы.

8. Выбрать правильные ответ

Контакты схемы управления электроприводом подразделяются на:

8.1 замыкающие, размыкающие, переключающие;

8.2 замыкающие, отмыкающие, переключающие;

8.3 замыкающие, смыкающиеся, переключающие;

8.4 переключающие.

9. Выбрать правильный ответ

По способу действия аппараты в электроприводе могут быть:

9.1 ручного и автоматического управления;

9.2 только автоматического управления;

9.3 только ручного управления;

9.4коммутации и защиты.

10. Выбрать правильный ответ

В электроприводе строительных машин используются:

10.1 электрические двигатели всех типов;

10.2 электродвигатели переменного и постоянного типа;

10.3 однофазные двигатели;

10.4 коллекторные двигатели.

11. Выбрать правильный ответ Коэффициент спроса учитывает:

11.1 все потребители на строительной площадке;

11.2 одновременность работы потребителей;

11.3 одновременность работы потребителей, степень их нагрузки, КПД данной группы потребителей и КПД электросети, с учетом потери мощности в ней;

11.4 КПД данной группы потребителей и КПД электросети

12. Выбрать правильный ответ

Зная установленную мощность и коэффициент спроса данной группы потребителей, можно определить:

12.1 расчетную активную мощность;

12.2 расчетную реактивную мощность;

12.3 расчетную полную мощность;

12.4 мощность подстанции.

13. Выбрать правильный ответ К потребителям с реактивной мощность относятся:

13.1 осветительные установки, внутреннее освещение;

13.2 нагревательные установки;

13.3 силовые установки, мелкие строительные механизмы, переносной электроинструмент, механизмы непрерывного транспорта;

13.4 сушильные камеры.

14. Выбрать правильный ответ Коэффициент мощности COSφ показывает:

14.1 какое количество потребителей обладает реактивной мощностью;

14.2 какое количество потребителей обладает активной мощностью;

14.3 какая часть полезной мощности идет на совершение полезной работы;

14.4 какая часть полезной работы идет на совершение полезной мощности.

15. Выбрать правильный ответ

При определении мощности трансформаторной подстанции необходимо одновременно решать вопрос:

15.1 о компенсации реактивной мощности;

15.2 о компенсации активной мощности;

15.3 о месте расположения ТП;

15.4 о характеристике ТП.

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 15.1 |

Критерии оценивания

«5» - 14 – 15;   «4» - 11 – 13;   «3» - 8 – 10

Опрос по теме Основы электроники

1. Выбрать правильный ответ

Полупроводниками называют:

1.1 материалы, занимающие промежуточное положение между проводниками и диэлектриками;

1.2 материалы, занимающие промежуточное положение между металлами;

1.3 материалы, занимающие промежуточное положение между диэлектриками;

1.4 материалы, занимающие промежуточное положение между неметаллическими веществами.

2. Выбрать правильный ответ

Полупроводники имеют температурный коэффициент сопротивлений:

2.1 положительный;

2.2 отрицательный;

2.3 по абсолютной величине в 10-20 раз меньше, чем у металлов;

2.4 по абсолютной величине равный, металлам.

3. Выбрать правильный ответ

Носители заряда, определяющие собой вид проводимости в примесном проводнике, называются:

3.1 неосновными;

3.2 второстепенными;

3.3 основными;

3.4 донорными.

4. Выбрать правильный ответ

Полупроводниковый диод представляет собой контактное соединение:

4.1 двух металлов;

4.2 двух диэлектриков;

4.3 двух полупроводников, один из которых – с электронной проводимостью, а другой с дырочной;

4.4 двух не металлов и диэлектриков.

5. Выбрать правильный ответ

На рисунке 1 представлен:

5.1 полупроводниковый диод;

5.2 полупроводниковый триод;

5.3 полупроводниковый фотоэлемент;

5.4 полупроводниковый фоторезистор

Рисунок 1

6. Выбрать правильный ответ

Транзистором называют:

6.1 полупроводниковый прибор с двумя р-n переходами, имеющий три вывода для усиления мощности и генерирования электрических колебаний;

6.2 полупроводниковый прибор с тремя р-n переходами, имеющий три вывода для усиления мощности и генерирования электрических колебаний;

6.3 полупроводниковый прибор р-n переходами, имеющий два вывода для усиления мощности и генерирования электрических колебаний;

6.4 полупроводниковый прибор с двумя р-n переходами, имеющий четыре вывода для усиления мощности и генерирования электрических колебаний.

7. Выбрать правильный ответ

Тиристор представляет собой:

7.1 управляемый вентиль;

7.2 полупроводниковый управляемый вентиль с тремя р-n переходами и имеет третий управляющий электрод;

7.3 полупроводниковый управляемый вентиль с двумя р-n переходами и имеет третий управляющий электрод;

7.4 полупроводниковый управляемый вентиль с двумя р-n переходами.

8. Выбрать правильный ответ

Излучающий полупроводниковый прибор, светодиод – это:

8.1 полупроводниковый прибор, предназначенный для преобразования электрической (или световой) энергии в энергию светового излучения;

8.2 полупроводниковый прибор, предназначенный для преобразования световой энергии в электрическую;

8.3 полупроводниковый прибор, предназначенный для преобразования электрической и световой энергии в энергию излучения;

8.4 полупроводниковый прибор, предназначенный для преобразования химической энергии в энергию светового излучения.

9. Выбрать правильный ответ

Фоторезистор – это:

9.1 полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от силы тока;

9.2 полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от напряжения;

9.3 полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от освещенности;

9.4 полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от силы тока и напряжения.

10. Выбрать правильный ответ

В состав микроЭВМ входят:

10.1 центральный процессор, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство, устройство внешней памяти, устройство ввода, устройства вывода, порты;

10.2 микропроцессор, устройство управления, оперативная память, системный блок;

10.3 системный блок, дисковод, монитор, клавиатура, мышь, принтер;

10.4 системный блок, дисковод, монитор, клавиатура, мышь, принтер, операционная система.

11. Выбрать правильный ответ Основные технические характеристики электронных усилителей:

11.1 коэффициенты усиления;

11.2 коэффициент усиления по напряжению, току, мощности;

11.3 коэффициент усиления по напряжению, току, активной мощности;

11.4 коэффициент усиления по напряжению, току, реактивной мощности.

12. Выбрать правильный ответ

Коэффициент усиления электронного усилителя показывает:

12.1 во сколько раз входной сигнал увеличен на выходе;

12.2 во сколько раз напряжение (ток, мощность) на выходе усилителя больше, чем на входе и обозначается соответственно Кu (Кi, Кр);

12.3 во сколько раз напряжение на выходе усилителя больше, чем на входе и обозначается соответственно Кu (Кi, Кр); 1

2.4 во сколько раз мощность на выходе усилителя больше, чем на входе и обозначается соответственно Кu.

13. Выбрать правильный ответ

Обратной связью в усилителях называется:

13.1 связь между выходом и входом усилителя, при которой часть энергии полезного усиленного сигнала с его выхода подается на вход;

13.2 связь между входом усилителя, при которой часть энергии полезного усиленного сигнала с его выхода подается на вход;

13.3 связь между выходом усилителя, при которой часть энергии полезного усиленного сигнала с его выхода подается на вход;

13.4 связь между источником усилителя, при которой часть энергии полезного усиленного сигнала с его выхода подается на вход.

14. Выбрать правильный ответ

Цифровые измерительные приборы применяют для:

14.1 измерения неэлектрических величин; 1

4.2 измерения всех электрических величин;

14.3 измерения электрических величин постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивлений, индуктивности, емкости и др.

14.4 измерения электрических и неэлектрических величин.

Ответы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 14.3 |

Критерии оценивания

«5» - 13 – 14;   «4» - 10 – 12;   «3» - 8 – 9

3 Задания для проведения дифференцированного зачета

Задание 1

Для электрической цепи постоянного тока определить неизвестное сопротивление Rx , если R1=12 Ом, R3=24 Ом, Rэкв=51 Ом

R1                      Rx             R3

+                                                                        -       1) 87 Ом;  2) 15 Ом;

3) 63 Ом;  4) 75 Ом.

Задание 2

К трехфазной сети подключена симметричная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» с нейтральным проводом. Амперметр включен в фазу С. Изменится ли его показание при обрыве фазы А:

- изменится;				          3) не изменится;

- обмотка амперметра сгорит;		4) создастся аварийная ситуация.

Задание 3

Какая нагрузка потребителя в трехфазной сети считается симметричной:

1)если нагрузка  носит емкостный характер;

2) если нагрузка носит индуктивный характер;

3) если активное сопротивление в трех фазах отсутствует;

4) если нагрузка фаз одинаковая по величине и характеру.

Задание 4

Почему при удалении сердечника из катушки трансформатора передаваемая энергия из первичной обмотки во вторичную резко понижается:

- уменьшается магнитная индукция магнитного поля;

- увеличивается магнитная проницаемость;

- увеличивается магнитный поток;

- магнитные свойства сердечника не влияют на параметры работы.

Задание 5

Как повлияет на частоту вращения асинхронного двигателя понижение номинального напряжения на 10 %:

- увеличится;			3) останется без изменений;

- уменьшится;			4) увеличится на 10 %.

Задание 6

Область применения биполярных транзисторов. Укажите неправильный ответ:

- для выпрямления переменного тока;

- для усиления электрических сигналов;

- для преобразования постоянного тока в переменный синусоидальный;

- для преобразования синусоидального тока в импульсные точки.

Задание 7

Во сколько раз надо изменить время прохождения тока через проводник, чтобы выделившееся количество теплоты осталось тем же при уменьшении тока в три раза:

1) в девять раз; 2) в три раза; 3) в шесть раз; 4) в двенадцать раз.

Задание 8

С помощью какого прибора измеряется коэффициент мощности:

1) амперметра;						3) ваттметра;

2) счетчика электрической энергии;		4) фазометра.

Задание 9

Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного сечения увеличится в 5 раз:

1) не изменится;			3) увеличится в 5 раз;

2) уменьшится в 5 раз;		4) понятие «плотность тока» не существует.

Задание 10

В однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции внесена прямоугольная рамка площадью S. Как изменится магнитный поток через рамку, если ее расположить под углом 30 градусов к вектору магнитной индукции:

1) увеличится;				3) останется без изменений;

2) уменьшится;				4) будет иметь максимальное значение.

Задание 11

Изменится ли мощность трехфазного двигателя при переключении его со «звезды» на «треугольник»:

1) увеличится; 				3) не изменится;

2) уменьшится;				4) такое подключение не допускается.

Задание 12

Широко применяемый в настоящее время способ уменьшения потери напряжения в проводах:

1) применяются сверхпроводниковые материалы;

2) передают электрическую энергию повышенным напряжением;

3) выполняют ЛЭП из сталеалюминевых проводов;

4) увеличивают КПД генератора.

Задание 13

Основные показатели качества электроэнергии являются:

(укажите неправильный ответ)

- 1) Непрерывность электроснабжения                   4) Временное перенапряжение

- 2) Отклонение напряжения                                    5) Постоянство напряжения

- 3) Повышенный коэффициент мощности            6) Отклонение частоты тока

Задание 14

Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину увеличить в три раза, а сечение уменьшить в три раза:

- уменьшится в 3 раза;			3) увеличится в 6 раз;

- не изменится; 				4) увеличится в 9 раз.

Задание 15

Сила взаимодействий двух проводов с токами линии электропередачи  и  равна F. За счет изменения каких параметров нельзя уменьшить силу взаимодействия между ними F:

1) абсолютной магнитной проницаемости среды;

2) расстояния между проводами;

3) сопротивления проводов;

4) величины токов в проводах

Задание 16

Укажите соответствие между схемой и её названием

- Радиальная

- Смешанная

- Кольцевая

- Магистральная

Задание 17

Можно ли трехфазный двигатель включать в сеть без нейтрального провода:

1) можно, при условии соединения «звездой»;

2) нельзя;

3) можно, при условии установки дополнительных средств защиты;

4) можно, так как нагрузка двигателя считается симметричной

Задание 18

Какой из трансформаторов – с масляным или воздушным охлаждением – обладает большей мощностью, если масса активных частей и подводимое напряжение одинаковы:

- вид охлаждения не имеет значения;

- с масляным охлаждением;

- с воздушным охлаждением;

- с комбинированным охлаждением.

Задание 19

Подобрать плавкую ставку для асинхронного электродвигателя, если кратность пускового тока равна 7, а номинальный ток составляет 12 А.

(Воспользуйтесь справочным материалом)

- 20 А            2.     35 А               3.    80 А            4.  10 А

Задание 20

Как увеличить ток сварочного аппарата?

- Увеличить зазор между сердечниками дополнительной катушки индуктивности

- Уменьшить зазор между сердечниками дополнительной катушки индуктивности

- Эту функцию выполнить невозможно

- С помощью дополнительного реостата

Задание 21

Подобрать сечение медного провода, проложенного в трубе, если номинальный ток составляет 24 А. ( Воспользуйтесь справочным материалом )

- 1,0 мм2 ;          2) 2,5 мм2 ;       3) 25 мм2 ;        4) 4 мм2.

Задание 22

Что должен выполнить крановщик, чтобы поменять команду «Вира» на команду «Майна».

- Произвести переключение со звезды на треугольник;

- Увеличить сопротивление обмотки якоря;

- Изменить направление вращающегося магнитного потока путем переключения двух фаз двигателя;

- Переключение возможно только после остановки двигателя.

Задание 23

Определить действующие значение тока, если максимальное значение переменного тока равно 14,1 А.

1. 28,2 А;        2. 10 А;          3. 14,1 А ;        4. 19,8 А.

Задание 24

Каким способом регулирования частоты вращения асинхронных двигателей можно изменять частоту вращения ротора кратно 1:2:4?

- изменением напряжения с помощью автотрансформатора;

- переключением числа пар полюсов;

- увеличением тока в обмотке статора;

- такое условие выполнить не возможно.

Задание 25

Какая из схем выпрямления имеет лучший коэффициент сглаживания?

1.   а;      2 .  б ;     3.  Коэффициенты сглаживания одинаковы.

Задание 26

Сколько пар полюсов имеет двигатель, тип которого указан в паспорте 4А160М2УЗ

1) 3;          2)  4;          3)  16;            4)   6

Задание 27

Что обозначает полупроводник n-типа?

1. Примесный полупроводник, где основные носители зарядов свободные электроны;

2. Химически чистый полупроводник;

3. Полупроводник, где преобладает дырочная проводимость;

4. Такого типа полупроводник не существует.

Задание 28

Укажите возможные области применения тиристоров.

- В качестве бесконтактного электронного реле;

- Усилителя электрических сигналов;

- Выпрямление переменного тока;

- Генерирование электрических сигналов;

Задание 29

Укажите возможные области применения полевых транзисторов.

- Усиление электрических сигналов;

- Генерирование сигналов синусоидальных колебаний;

- Релаксационные генераторы;

- Выпрямление переменного тока.

Задание 30

Чем отличается силовой вентиль от полупроводникового диода?

- Вентиль имеет большую мощность выпрямления;

- Ничем не отличается;

- Вентиль имеет более низкую стоимость по сравнению с диодом;

- Полупроводниковый диод имеет более устойчивые параметры.

Задание 31

Как подключить сварочный аппарат с напряжением первичной обмотки 220 В к трехфазной четырехпроводной сети с линейным напряжением 380 В ?

- Такое подключение невозможно;

- Обмотки аппарата подключить между двумя линейными проводами;

- Обмотки аппарата подключить между линейным и нейтральным проводами;

- Подключение возможно, если с помощью автотрансформатора увеличить напряжение.

Задание 32

Укажите соответствие между электрической схемой подключения транзистора и её названием:

1- с общим эммитером

2- с общим коллектором;

3- с общей базой

Задание 33

Что необходимо выполнить  для увеличения подъемной силы электромагнита?

- Увеличить магнитную индукцию и площадь сечения полюсов;

- Уменьшить магнитную индукцию и площадь сечения полюсов;

- Уменьшить магнитную индукцию одновременно увеличивая площадь сечения полюсов;

- Уменьшить магнитную индукцию.

Задание 34

Какое соотношение несправедливо для цепи, изображенной на рисунке?

- I1  >  I2 ;

- I1  >  I3;

- U2  <  U1;

- I3  <   I2;

- U3  <  U2  <  U.

Задание 35

Подобрать плавкую вставку для осветительной нагрузки, если суммирующий ток всех потребителей составляет 12 А.

(Воспользуйтесь справочным материалом)

- 10  А;              2)  15   А;                3)  20   А;         4)  25  А.

Задание 36

Определить сопротивление третьего резистора, если известно:

R1=12Ом; R2=24Ом; Rэкв=24Ом

1)   60 Ом         2)  6 Ом         3)  48 Ом

Задание 37

Если коэффициент трансформации трансформатора больше единицы , то этот трансформатор:

1. повышает напряжение

2. понижает  напряжение

3. трансформация не происходит

Задание 38

Впишите в таблицу недостающий вид освещения.

- Рабочее освещение

- Аварийное освещение (для продолжения работы)

- Аварийное освещение (эвакуационное)

- Охранное освещение

- Сигнальное освещение

- …………………………

Задание 39

Сколько p-n-переходов имеет фототранзистор?

1) 4;   2) 3;   3) 2;   4) 1

Задание 40

Определить полное сопротивление цепи если известно:

R=8 Ом,  XL1=2 Ом,  Xc = 24 Ом,  XL2=48 Ом,  XC2 = 36 Ом

1) 20 Ом;   2) 19 Ом;   3) 98 Ом;   4) 10 Ом.

Задание 41

Какое сечение должен иметь четырехжильный кабель с медными жилами проложенный в земле, если номинальный ток составляет 84 А.

(Воспользуйтесь справочными данными)

- 4 мм2 ;     2) 6 мм2  ;      3) 10 мм2  ;      4) 16 мм2.

Задание 42

По каким признакам можно определить, что у двигателя в процессе работы отключилась одна фаза?

- двигатель начинает вращаться с меньшей скоростью и корпус его нагревается;

- определить нельзя;

- двигатель останавливается;

- двигатель « гудит », но продолжает работать.

Задание 43

Как изменится ЭДС, ток катушки и подъемная сила электромагнита, если увеличить воздушный зазор? Потоки рассеяния Фр≠0, активное сопротивление r =0. Указать неправильный ответ.

1) I увеличится

2) F уменьшится

3) E увеличится

Задание 44

При прямом подключении электронно-дырочного перехода его сопротивление

1.Увеличивается;

2.Остается без изменения;

3.Такое подключение не допускается;

4.Уменьшается;

Задание 45

Сколько необходимо иметь проводов для того, чтобы собрать   силовую цепь управления асинхронного двигателя

- 11

- 14

- 17

- 19

Задание 46

Снижение качества электроэнергии может привести к следующим последствиям (укажите неправильный ответ)

- Увеличению потерь активной мощности электроэнергии;

- Сокращению срока службы электрооборудования и преждевременному выходу его из строя

- Увеличению коэффициента мощности

- Нарушению нормального хода технологического процесса производства потребителей, что приводит к снижению качества производимой продукции и к увеличению энергозатрат на производство

Задание 47.

Указать какой вид трансформатора изображен на схеме.

1. Измерительный трансформатор тока

2. Измерительный трансформатор напряжения

3. Сварочный трансформатор

4. Автотрансформатор