МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ) УТВЕРЖДАЮ Руководитель колледжа ____________ Е. Р. Смирнова «__» ______________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.04 Основы геодезии

для специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

2021

РАССМОТРЕНО

На заседании предметной (цикловой) комиссией

Строительства и эксплуатации зданий и сооружений

Протокол  №  1

от «31» августа 2021 г.

Председатель ПЦК

___________ А.И. Баранов

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Составитель:

Баранов А.И., преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ

Паспорт фонда оценочных средств

Требования ФГОС СПО к результатам освоения дисциплины

Общие компетенции:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Профессиональные компетенции:

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать ситуации на планах и картах;

- решать задачи на масштабы;

- решать прямую и обратную геодезическую задачу;

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек;

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении расстояния и координат;

- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия и термины, используемые в геодезии;

- назначение опорных геодезических сетей;

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;

- систему плоских прямоугольных координат;

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;

- приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат;

- виды геодезических измерений.

Формы промежуточной аттестации

5 семестр – дифференцированный зачет

1 Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Основы геодезии.

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

ФОС разработан на основании положений ППССЗ специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и рабочей программы учебной дисциплины Основы геодезии.

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Уметь |  |
| У1 | читать ситуации на планах и картах | демонстрация умения работать с картами и ситуационными планами |
| У2 | определять положение линий на местности | умение ориентироваться на местности; определение положения линий на местности |
| У3 | решать задачи на масштабы | умение с помощью поперечного масштаба определять по карте длину линий на местности |
| У4 | решать прямую и обратную геодезическую задачу | демонстрация умения по координатам начальной точки определять координата конечной точки теодолитного хода; демонстрация умения по координатам точек определять дирекционные углы ориентируемой линии |
| У5 | выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на стройплощадку основные оси зданий и сооружений |
| У6 | пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | выполнение поверок уровенных нивелиров; выполнение поверок теодолитов; умение брать отсчеты по нивелирным рейкам; умение измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами |
| У7 | проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования | обработка результатов измерения теодолитного хода; обработка результатов измерения нивелирного хода |
|  | Знать |  |
| З1 | основные понятие и термины, используемые в геодезии | знание терминов и понятий, используемых в геодезии |
| З2 | масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба | знание всех видов масштабов, топографических знаков, используемых при составлении топографических планов и карт; знание допускаемые отклонения при измерении линий |
| З3 | систему плоских прямоугольных координат | использование системы плоских прямоугольных координат при определении положения точек на планах и картах |
| З4 | приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений |
| З5 | виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения |

3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | ПК, ОК | Наименование темы | Уровень освоения темы | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| У.1 Читать ситуации на планах и картах | ОК.1 – ОК.4, ПК2.1 | Тема 1.1 Общие сведения | 2 | Устный опрос 1 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки |  | Практическая работа №2 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 1.3 Рельеф местности и его изображение на планах и картах |  | Практическая работа №3 | Зачетная карточка 1-30 Тест 1.3 |
| У.2 Определять положение линий на местности | ОК.1 – ОК.4 ПК.2.2, ПК.2.4 | Тема 1.4 Ориентирование направлений | 2 | Практическая работа №4 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.2, ОК.4 ОК.7, ПК.2.2, ПК.2.4 | Тема 1.5Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи |  | Практическая работа №5 | Зачетная карточка 1-30 |
| У.3 Решать задачи на масштабы | ОК.2, ОК.4 ОК.7, ПК.2.2, ПК.2.4 | Тема 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические | 2 | Практическая работа №1 | Зачетная карточка 1-30 |
| У.4 Решать прямую и обратную геодезическую задачу | ОК.1 – ОК.4 ПК 2.1, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 1.5 Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи | 2 | Практическая работа №5 | Зачетная карточка 1-30 |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.1 Содержание и технология работ по выносу проектных | 2 | Практическая работа №14 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 2.1 Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений |  | Тестирование по теме 2.1 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 2.2Линейные измерения |  | Практическая работа №6 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 2. 3 Угловые измерения |  |  | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 5.2Построение профиля на результатах полевого трассирования. |  | Практическая работа №12 Практическая работа | Зачетная карточка 1-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2 | №13 |  |
|  |  | Тема 7.1Назначение и методы исполнительных съемок |  | Устный опрос по теме 7.1 |  |
|  |  | Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительстве |  | Устный опрос по теме 7.2 |  |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2. 3 Угловые измерения |  |  | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2.4 Геометрическое нивелирование |  |  | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки участка методом нивелирование поверхности по квадратам |  | Тест 4.1 | Тестирование |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 5.2 Построение профиля на результатах полевого трассирования. |  | Практическая работа №12 Практическая работа №13 | Тестирование |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.1 Содержание и технология работ по выносу проектных |  | Практическая работа №14 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.2 Геодезический контроль установки конструкций в плане и по высоте. |  | Тестирование по теме 6.2 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 7.1 Назначение и методы исполнительных съемок |  | Устный опрос по теме 7.1 |  |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительстве |  | Устный опрос по теме 7.2 |  |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 8.1 Виды и задачи инженерных изысканий |  | Устный опрос по теме 8.1 |  |
|  | ОК.9, ОК.10, | Тема 8.2 Изыскания для площадочных и |  | Устный опрос по теме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПК 4.1, ПК 4.2 | линейных сооружений | 2 | 8.2 |  |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 3.1 Общие сведения о геодезических съемках. Геодезические сети. |  | Тестирование по теме 3.1 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 3.2 Назначение виды теодолитных ходов. Состав полевых и камеральных работ при продолжении теодолитных ходов |  | Практическая работа №7 Практическая работа №8 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки участка методом нивелирование поверхности по квадратам |  | Тестирование по теме 4.1 |  |
|  |  | Тема 4.2 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка |  | Практическая работа №10 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 5.1 Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию |  | Практическая работа №11 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 3.3 Понятие о тахеометрической съемке |  | Тестирование по теме 3.3 | Зачетная карточка 1-30 |
|  |  | Тема 2.4 Геометрическое нивелирование |  | Устный опрос по теме 2.4 |  |
| З.1 Основные понятие и термины, используемые в геодезии | ОК.1 | Тема 1.1 Общие сведения |  | Устный опрос 1 | Устный опрос |
| З.2 Масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба | ОК.2, ОК.4 ОК.7, ПК.2.2, ПК.2.4 | Тема 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки |  | Практическая работа №2 | Устный опрос |
|  | ОК.1 – ОК.4 ПК2.1 | Тема 1.3 Рельеф местности и его изображение на планах и картах |  | Практическая работа№3 | Устный опрос |
| З.3 Систему плоских прямоугольных координат | ОК.2, ОК.4, ОК.7, ПК 2.2, | Тема 1.5 Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная |  | Практическая работа №5 | Устный опрос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПК 2.4 | геодезические задачи |  |  |  |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2. 3 Угловые измерения | 2 |  | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2.4 Геометрическое нивелирование |  |  | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки участка методом нивелирование поверхности по квадратам |  | Тестирование по теме 4.1 |  |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 5.2 Построение профиля на результатах полевого трассирования. |  | Практическая работа №12 Практическая работа №13 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.1 Содержание и технология работ по выносу проектных |  | Практическая работа №14 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.2 Геодезический контроль установки конструкций в плане и по высоте. |  | Тестирование по теме 6.2 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 7.1Назначение и методы исполнительных съемок |  | Устный опрос по теме 7.1 |  |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК4.1, ПК 4.2 | Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительстве |  | Устный опрос по теме 7.2 |  |
|  | ОК.6, ОК.8, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 8.1 Виды и задачи инженерных изысканий |  | Устный опрос по теме 8.1 |  |
|  | ОК.6, ОК.8, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 8.2Изыскания для площадочных и линей2ных сооружений |  | Устный опрос по теме 8.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2.1 Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений | 2 | Тестирование по теме 2.1 | Зачетная карточка 1-30 Тест 2.1 |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2.2 Линейные измерения |  | Практическая работа №6 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2. 3 Угловые измерения |  | Лабораторная работа№1 Лабораторная работа№2 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 2.4 Геометрическое нивелирование |  | Лабораторная работа№4 Лабораторная работа№5 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки участка методом нивелирование поверхности по квадратам |  | Тестирование по теме 4.1 | Тестирование |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 5.2 Построение профиля на результатах полевого трассирования. |  | Практическая работа №12 Практическая работа №13 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.5, ОК.6, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.1 Содержание и технология работ по выносу проектных |  | Практическая работа №14 Тестирование по теме 6.1 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 6.2 Геодезический контроль установки конструкций в плане и по высоте. |  | Тестирование по теме 6.2 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.9, ОК.10, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 7.1 Назначение и методы исполнительных съемок |  | Устный опрос по теме7.1 | Зачетная карточка 1-30 |
|  | ОК.8, ОК.9, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 7.1Назначение и методы исполнительных съемок |  | Устный опрос по теме 7.1 |  |
|  | ОК.8, ОК.9, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительстве |  | Устный опрос по теме 7.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОК.8, ОК.9, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 8.1 Виды и задачи инженерных изысканий | 2 | Устный опрос по теме 8.1 |  |
|  | ОК.8, ОК.9, ПК 4.1, ПК 4.2 | Тема 8.2 Изыскания для площадочных и линейных сооружений |  | Устный опрос по теме 8.2 |  |

4 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У.1 | У.2 | У.3 | У.4 | У.5 | У.6 | У.7 | З.1 | З.2 | З.3 | З.4 | З.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения | УО 1 | ПР 4 ПР 5 | ПР 1 УО 2 |  |  |  |  | УО 1 УО 2 РЗ 1 | ПР 2 ПР 3 |  |  |  |
| Тема 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки | ПР 2 УО 2 РЗ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Рельеф местности и его изображение на планах и картах | ПР 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Ориентирование направлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи |  |  |  | ПР 5 |  |  |  |  |  | ПР 5 |  |  |
| Раздел 2 Геодезические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений |  |  |  |  |  | Тест 2.1 |  |  |  |  |  | Тест 2.1 |
| Тема 2.2 Линейные измерения |  |  |  |  |  | ПР 6 |  |  |  |  |  | ПР 6 |
| Тема 2. 3 Угловые измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Геометрическое нивелирование |  |  |  |  |  | РЗ 3 | РЗ 3 |  |  |  | РЗ 3 | РЗ 3 |
| Раздел 3 Понятие о геодезических съемках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Общие сведения о геодезических съемках. Геодезические сети. |  |  |  |  |  |  | Тест 3.1 |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Назначение виды теодолитных ходов. Состав полевых и камеральных работ при продолжении теодолитных ходов |  |  |  |  |  |  | ПР 7 ПР 8 |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Понятие о тахеометрической съемке |  |  |  |  |  |  | Тест 3.3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 Геодезические работы при вертикальной планировке участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тема 4.1 Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки участка методом нивелирование поверхности по квадратам |  |  |  | Тест 4.1 | Тест 4.1 |  |  |  |  |  | Тест 4.1 | Тест 4.1 |
| Тема 4.2 Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка |  |  |  |  |  |  | ПР 10 Тест 4.2 |  |  |  | ПР 10 Тест 4.2 |  |
| Раздел 5 Понятие о геодезических работах при трассировании сооружений линейного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию. |  |  |  |  |  |  | ПР 11 Тест 5.1 |  |  |  |  |  |
| Тема 5.2 Построение профиля на результатах полевого трассирования. |  |  |  |  | ПР 12 ПР 13 | Тест 5.2 |  |  |  |  | ПР 12 ПР 13 | Тест 5.2 |
| Раздел 6 Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.2 Геодезический контроль установки конструкций в плане и по высоте |  |  |  |  |  | ПР 14 |  |  |  |  | Тест 6.2 |  |
| Раздел 7 Исполнительные съемки и исполнительные документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1 Назначение и методы исполнительных съемок |  |  |  |  | УО 7.1 | УО 7.1 |  |  |  |  | УО 7.1 | УО 7.1 |
| Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительстве |  |  |  |  | УО 7.2 | УО 7.2 |  |  |  |  | УО 7.2 | УО 7.2 |
| Раздел 8 Инженерные изыскания для сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.1 Виды и задачи инженерных изысканий |  |  |  |  | УО 8.1 |  |  |  |  |  | УО 8.1 | УО 8.1 |
| Тема 8.2 Изыскания для площадочных и линейных сооружений |  |  |  |  | УО 8.2 |  |  |  |  |  | УО 8.2 | УО 8.2 |

УО – устный опрос,

ПР – практическая работа,

РЗ – расчетное задание

5 Структура контрольного задания для проведения текущего контроля

Раздел 1 Топографические карты, планы и чертежи

Тема 1.1 Общие сведения

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| З.1 Читать ситуации на планах и картах | демонстрация умения работать с картами и ситуационными планами | устный опрос |

Устный опрос

Время на выполнение: 20минут

Текст задания

1. Что называется картой?

2. Что называется планом?

3. Какие планы называются ситуационными?

4. Какие планы называются топографическими?

5. Какие масштабы применяются при выполнении геодезических работ для выполнения СМР?

6. Что называется профилем местности?

7. Что называется номенклатурой карт и планов?

8. Что называется высотой точки?

9. Что называется отметкой точки?

10. Какие высоты точек Вы знаете?

11. Какие высоты называются абсолютными?

12. Какие высоты называются относительными?

13. Какие высоты называются условными?

14. Что, как правило, в строительстве принимается за условную отметку 0,000м?

15. Что называется уклоном линии?

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос – 1 балл

Тема 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.1 Читать ситуации на планах и картах | демонстрация умения работать с картами и ситуационными планами | Устный опрос 1 |
| У.3 Решать задачи на масштабы | умение с помощью поперечного масштаба определять по карте длину линий на местности; определение точности масштаба | Практическая работа 2 Расчетное задание 1 |
| З.1 Основные понятие и термины, используемые в геодезии | знание терминов и понятий, используемых в геодезии | Устный опрос 2 |

Устный опрос

Время на выполнение: 20минут

Текст задания

1. Что такое физическая и уровенная поверхность Земли?

2. Обоснуйте понятие ортогональной и центральной проекции в геодезии.

3. Что называется географической широтой и долготой?

4. Что называется геодезической широтой и долготой?

5. Какие системы координат применяются в геодезии?

6. Что называется геоидом?

7. Что называется отметкой точки?

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос – 1 балл.

Расчетное задание 1

Время на выполнения: 20 минут.

Задача 1. Определить масштаб карты, если длина линии на местности 1342м, а на карте 26,84см.

Задача 2. На карте отрезок МN равен 11,53см. Чему равен этот отрезок на местности, если масштаб карты 1:500.

Задача 3. Длина линии на местности равна 127,5м, определить длину этой линии на карте, если ее масштаб 1:1000.

Задача 4. Определить масштаб карты, если длина линии на местности равна 335м, а на карте 6,7см.

Задача 5. Длина линии на местности 147,5м, масштаб карты 1:500, определить длину этой линии на карте.

Задача 6. Определить цену наименьшего деления поперечного масштаба, если его основание равно 2см, число делений на основании 10 и по высоте 10, а численный масштаб 1:500.

Задача 7. Длина линии на местности 32,7м, масштаб карты 1:200, определить ее длину на карте.

Задача 8. Определить цену наименьшего деления поперечного масштаба, если основание масштаба равно 2см, число делений на основании 10, а по высоте 5. Численный масштаб 1:1000.

Задача 9. За точность масштаба принимают расстояние на местности, соответствующее минимальному расстоянию 0,1мм, различаемому глазом. Определить точность масштаба 1:100; 1:500 и 1:25000.

Задача 10. Определить цену наименьшего и наибольшего деления поперечного масштаба, если основание масштаба равно 2см, число делений на основании 10, а по высоте 10. Численный масштаб 1:500.

Задача 11. Определить цену наименьшего и наибольшего деления поперечного масштаба, если основание масштаба равно 2см, число делений на основании 10, а по высоте 10. Численный масштаб 1:25000.

Критерии оценки: за правильное решение и сдачу задания в срок выставляется 5 баллов; за сдачу работы после срока – 3 балла.

Тема 1.3 Рельеф местности и его изображение на планах и картах

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.1 Читать ситуации на планах и картах | демонстрация умения работать с картами и ситуационными планами |  |
| У.3 Решать задачи на масштабы | умение с помощью поперечного масштаба определять по карте длину линий на местности; определение точности масштаба | Расчетное задание |
| З.1 Основные понятие и термины, используемые в геодезии | знание терминов и понятий, используемых в геодезии | Тестирование |

Время на выполнения: 20 минут.

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. В геодезической практике за положительное направление оси абцисс принято направление на ……………. а) север; б) юг; в) восток; г) запад Выберите правильный ответ. | 1б |
| 2. Численный масштаб 1:500 означает, что 1см на карте соответствует отрезок на местности равный ……………….. а) 0,5м; б) 5м; в) 50м; г) 500м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 3. Определить уклон i линии АВ, если отметки НА=95,00; НВ=101,00; а горизонтальное положение линии АВ d=40м. а) 0,1; б) 0,15; в) 0,2; г) 0,185 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Высота точки, лежащей на склоне, Н=91,2м. Определить отметку вышележащей горизонтали, если высота сечения рельефа h=5м. а) 90м; б) 92,5м; в) 95м; г) 100м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Определить уклон линии АВ, если высота НА=105м, НВ=127м, а горизонтальное проложение этой линии d=400м. а) 0,5; б) 0,01; в) 0,15; г) 0,055 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 6. Для какого масштаба предельная точность равна 1м. а) 1:100; б) 1:1000; в) 1:10000; г) 1:100000 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 2 вариант |  |
| 1. В геодезической практике за положительное направление оси ординат принято направление на ……… а) север; б) юг; в) восток; г) запад Выберите правильный ответ. | 1б |
| 2. Какую отметку может иметь горизонталь при высоте сечения рельефа 10м. а) 85м; б) 105м; в) 200м; г) 125,5м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 3. Определить высоту сечения рельефа, если отметка горизонталей имеют следующие значения 125м; 127,5м; 130м. а) 2,5м; б) 5м; в) 10м; г) 1м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Определить уклон линии MN, если известно, что НМ=121,75м; НN=92,05м и d=118,8. а) 0,25; б) -0,25; в) 0,3; г) 0,15 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Определить цену наименьшего деления поперечного масштаба, если его основание равно 2см, число делений на основании 10 и по высоте 10, а численный масштаб 1:1000. а) 0,2; б) 2,0; в) 0,1; г) 1,0 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 6. Замкнутая кривая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над поверхностью, принятой за начальную называется … а) заложением; б) горизонталью; в) высотой сечения рельефа; г) профилем Дополните предложение | 2б |
| Оценки: «5» - 11б «4» - 9б – 10б «3» - 8б – 7б | 11б |

Ответы

| 1 вариант |  |  |  |  |  | 2 вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| а | б | б | в | г | в | в | в | а | б | а | б |

Тема 1.4 Ориентирование направлений

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.2 Определять положение линий на местности | определяет ориентирные углы на местности; умеет выбрать направление положения линий на местности | Расчетное задание |

Время на выполнения: 20 минут.

Задача 1. Определить дирекционный угол линии АВ, если ГАВ= ЮВ: 35˚30΄

Задача 2. Вычислить румб линии АВ, если ее дирекционный угол равен 118˚40΄.

Задача 3. Дирекционный угол линии равен 305˚42΄. Определить румб этой линии.

Задача 4. Вычислить румб линии, если ее дирекционный угол равен 120˚45΄.

Задача 5. Вычислить угол ВАС, если румб линии АВ ГАВ=ЮВ:72°15΄, а румб линии АС ГАС=ЮЗ:60˚50΄.

Задача 6. Дирекционный угол стороны теодолитного хода АВ равен а=77о, определить знак приращения координат точек АВ этой же стороны.

Задача 7. Запишите пределы измерения румба и дирекционного угла.

Задача 8. Вычислить обратный азимут линии АВ, если ее прямой азимут равен 72°.

Задача 9. Вычислить сближение меридианов, если φ=60°, а разность долгот составляет 30°.

Критерии оценки: за правильное решение и сдачу задания в срок выставляется 5 баллов; за сдачу работы после срока – 3 балла.

Практическая работа № 4. Решение задач на зависимость между ориентирными углами.

Тема 1.5 Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.2 Определять положение линий на местности | умение ориентироваться на местности; определение положения линий на местности | Тест 1.5 |
| У.4Решать прямую и обратную геодезическую задачу; | демонстрация умения по координатам начальной точки определять координата конечной точки теодолитного хода; демонстрация умения по координатам точек определять дирекционные углы ориентируемой линии | Практическая работа №5 |
| З.3 Систему плоских прямоугольных координат | использование системы плоских прямоугольных координат при определении положения точек на планах и картах | Тест 1.5 |

Тестирование по теме 1.5

Время на выполнения: 20 минут.

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. Определить приращения координат, если известны координаты соответственно ХА=35м; УА=21м; ХВ=42м; УВ=28м; а) х=14м; б) х=7м; в) х=-7м; г) х=8м; у=14м; у=7м; у=-7м; у=12м; Выберите правильный ответ. | 1б |
| 2. Определить румб линии, если дирекционный угол ее равен 120о а) r =ЮВ:30о; б) r =ЮВ:60о; в) r =ЮЗ:120о; г) r =СЗ:120о Выберите правильный ответ. | 2б |
| 3. Используя прямую геодезическую задачу, определить приращения координат ∆х и ∆у, если известны горизонтальное положение линии d=24м и дирекционный угол α=60о. а) ∆х=+20,78м; б) ∆х=-20,78м; в) ∆х=-20,78м; г) ∆х=+20,78м ∆у=+12м; ∆у=-12м; ∆у=+12м; ∆у=-12м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Определить дирекционный угол линии, если ее румб равен СЗ:60о45'. а) 330о45'; б) 299о15'; в) 299о45'; г) 60о45' Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5.Вычислить дирекционный угол линии АВ αАВ, если координаты точки А и В соответственно равны ХА=145,5м; УА=35,5м;ХВ=182,7м; УВ=73м. а) 45о15'; б) 44о45'; в) 60о30'; г) 75о Выберите правильный ответ. | 2б |
| 2 вариант |  |
| 1. Румб линии АВ равен ЮВ:30о30'. Вычислить дирекционный угол этой же линии. а) 149о30'; б) 150о30'; в) 30о30'; г) 60о30' Выберите правильный ответ. | 1б |
| 2. Определить румб линии АВ, если ее дирекционный угол α=185о35'. а) ЮВ:65о30'; б) ЮЗ:74о30'; в) ЮЗ:84о30'; г) ЮЗ:5о35' Выберите правильный ответ. | 2б |
| 3. Используя прямую геодезическую задачу определить координаты точки В, если координаты точки А соответственно равна ХА=185м; УА=92м, румб линии равен СВ:60о, а горизонтальное проложение линии d=30м.(cos300=0,5; sin=0,866) а) ХВ= 200м; б) ХВ= 210,98м; в) ХВ=92м; г) ХВ= 170м УВ=117,98м; УВ=109м; УВ=185м; УВ= 66,02м; Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Используя обратную геодезическую задачу, вычислить горизонтальное проложение (1 линии АВ и дирекционный угол α, если известны координаты точек ХА=217м; УА=105м; ХВ=305м; УВ=125м. а) α=77°12'; б) α=12°48'; в) α=20°15'; г) α=17°12' d=105,3м; d=90,25м; d=88,7м; d=79,3м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Определить приращения координат, если известны координаты соответственно ХА=45м; УА=21м; ХВ=72м; УВ=28м. а) х=14м; б) х=27м; в) х=-7м; г) х=8м; у=14м; у=7м; у=-7м; у=12м Выберите правильный ответ. | 2б |
| Оценки: «5» - 9б «4» - 7б – 8б «3» - 5б – 6б | 9б |

Ответы

| 1 вариант |  |  |  |  | 2 вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | б | а | б | а | а | г | г | а | б |

Практическая работа № 5. вычисление длин линий и дерикционных углов по координатам начальной и конечной точки.

Время на выполнение: 90 минут.

Раздел 2 Геодезические измерения

Тема 2.1 Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на строительную площадку основные оси зданий и сооружений | Тест 2.1 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Тест 2.1 |

Тестирование по теме 2.1

Время на выполнения: 20 минут.

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. Любое измерение производят при наличии следующих 5 факторов: объект измерения; субъект измерения; мерный прибор; метод измерений и …………….., в которой производят измерения. Вставьте необходимое слово. | 1 |
| 2. Если в процессе измерения сохраняются неизменными все 5 факторов, то такие измерения называются: а) равноточными; б) неравноточными; в) средними. Выберите правильный ответ. | 1 |
| 3. Различают три основные вида погрешностей при измерении: грубые, систематические и …………. . Дополните предложение. | 1 |
| 4. Погрешности, которые входят в каждый результат измерений по строго определенному закону, называются ………… Дополните предложение. | 1 |
| 5. Систематические погрешности, которые входят в каждый результат измерений и изменяют свою величину по строго определенному закону, называются ………… Дополните предложение. | 2 |
| 6. Случайной погрешностью называют разность между измеренным значением величины и ее истинным значением и обозначают буквой а) Δ ; б) X; в) l . Выберите правильный ответ. | 2 |
| 7. При измерении некоторой величины получены следующие значения: 33,46; 33,44; 33,46; 33,40. Найдите арифметическую средину измеряемой величины. | 2 |
| 8. Отношение абсолютной погрешности к значению измеряемой величины называется …………… погрешностью. а) абсолютной; б) относительной; в) предельной Дополните предложение. | 2 |
| 9. Абсолютная погрешность измеряемой величины равной 362.12м составляет 0,18м. Определить относительную погрешность. | 2 |
| 10. При измерении линии получены следующие погрешности: +0,02; -0,02; -0,018; -0,021; 2,44; -0,0195; +0,022. Какая из этих погрешностей является предельной и ее стоит отбросить? | 2 |
| 2 вариант |  |
| 1. В зависимости от условий измерения могут быть: а) равноточными; б) неравноточными; в) средними. Отбросьте неверный ответ | 1 |
| 2. Если в процессе измерения изменяется хотя бы один из 5 факторов измерений, то такие измерения называются: а) равноточными; б) неравноточными; в) средними. Выберите правильный ответ | 1 |
| 3. Погрешности, которые резко отклоняют результат измерений от истинного значения измеряемой величины называют: а) грубые; б) систематические; в) случайные. Выберите правильный ответ | 1 |
| 4. Погрешности, которые не подчиняются определенным математическим законам и носят случайный характер, называются …………….. . Дополните предложение. | 1 |
| 5. Систематические погрешности, которые входят в каждый результат измерений по строго определенному закону без изменения знака и величины, называются ………………….. Дополните предложение. | 2 |
| 6. Как Вы думаете, какой из результатов будет более точный: тот что больше или тот что меньше истинного значения величины? а) тот, что больше; б) тот, что меньше; в) оба одинаково ошибочны Выберите правильный ответ. | 2 |
| 7. При измерении некоторой величины получены следующие значения: 3,16; 3,14; 3,15; 3,12; 3,13; 3,14 Найдите арифметическую средину измеряемой величины. | 2 |
| 8. Применительно к конкретным условиям измерений указывают критерий отбраковки результатов наблюдений, который называют ………….. погрешностью. а) абсолютной; б) относительной; в)предельной Вставьте необходимое. | 2 |
| 9. Абсолютная погрешность измеряемой величины составляет 0,11, а длина измеряемого отрезка равна 222,12м. Определить относительную погрешность. | 2 |
| 10. При измерении линии получены следующие погрешности: +0,01; -0,01; -0,014; -0,016; 0,14; -2,01; +0,022. Какая из этих погрешностей является предельной и ее стоит отбросить? | 2 |
| Оценки: «5» - 15б – 16б «4» - 13б – 14б «3» - 11б – 12б | 16б |

Ответы

| 1 вариант |  | 2 вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешняя среда | В |
| 2 | А | Б |
| 3 | Случайные | А |
| 4 | Систематические | Случайные |
| 5 | Переменные | Постоянные |
| 6 | А | В |
| 7 | 33,44 | 3,14 |
| 8 | Б | В |
| 9 | 1:2011,77 | 1:2019,24 |
| 10 | 2,44 | -2,01 |

Тема 2.2 Линейные измерения

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на строительную площадку основные оси зданий и сооружений | Тест 2.2 Практическая работа 6 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Тест 2.2 Практическая работа 6 |

Тестирование по теме 2.2

Время на выполнения: 10 минут.

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. Измерения называются ………., если их выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу а) прямыми; б) косвенными; в) линейными; г) угловыми Выберите правильный ответ. | 2б |
| 2. При нивелировании точка, отметка которой известна, называется а) задней; б) передней; в) промежуточной; г) определяемой Выберите правильный ответ. | 1б |
| 3. Если при измерении расстояний рулеткой температура наружного воздуха отличается от нормативной на ± 8оС, то в результаты измерения вводится поправка, которая называется за температуру. А чему равна нормативная температура в России? а) +15оС; б) +20оС; в) +18оС; г) -20оС Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Измерения называют …………. , если искомую величину получают путем вычислений на основе результатов прямых измерений. а) прямыми; б) косвенными; в) линейными; г) угловыми Выберите правильный ответ. | 1б |
| 5. При нивелировании точка, отметку которой необходимо определить, называют а) определяемой; б) передней; в) промежуточной; г) исходной Выберите правильный ответ. | 1б |
| 6. Определить горизонтальное проложение линии, если в результате измерения и вычисления, получены следующие данные: Д=127,5м; ∆t=-0,012м; ∆υ=0,132м; ∆к=0,047м а) 127,31м; б) 127,67м; в) 127,33м; г) 127,62м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 2 вариант |  |
| 1. Обозначенные на местности точки, от которых выполняются геодезические измерения, называются ………………. а) определяемыми; б) передними; в) промежуточными; г) исходными Выберите правильный ответ. | 1б |
| 2. Определить горизонтальное проложение линии, если в результате измерений и вычислений получены следующие данные: Dпр=184,56м; Dоб=184,54м; ∆Dt=-0,027м; ∆Dυ =-0,115м; ∆Dк=0,069м. а) 184,48м; б) 184,76м; в) 184,62м; г) 184,70м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 3. Определить абсолютные отметки точек В и С, если НА=98,2м, а превышение точек В и С над точкой А соответственно равны hВ=790мм, hС=980мм. А) НВ=98,99м; б) НВ=888,2м; в) НВ=691,8м; г) НВ=320м НС=99,18м; НС=1078,2м; НС=881,2м; НС=418м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Точки, положение которых на местности необходимо определить, называют ………….. а) определяемыми; б) передними; в) промежуточными; г) исходными Выберите правильный ответ | 1б |
| 5.Разность отсчетов по красной и черной сторонам нивелирных реек называют ………………. А) РО; б) МО; в) ГИ; г) ГП Выберите правильный ответ. | 1б |
| 6. Определить горизонтальное проложение линии, если в результате измерения и вычисления, получены следующие данные: Д=727,5м; ∆t=-0,011м; ∆υ=0,132м; ∆к=0,057м а) 727,31м; б) 727,68м; в) 727,33м; г) 727,62м Выберите правильный ответ | 2б |
| Оценки: «5» - 9б «4» - 7б – 8б «3» - 6б | 9б |

Ответы

| 1 вариант |  |  |  |  |  | 2 вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| а | а | б | б | а | б | г | а | а | а | а | б |

Практическая работа № 6. Измерение линий землемерными лентами и стальными рулетками и обработка результатов измерений.

Время на выполнение: 90 минут.

Тема 2.3 Угловые измерения

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Тест 2.3 |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; | умеет вести обработку результатов измерения теодолитного хода; умеет вести обработку результатов измерения нивелирного хода | Тест 2.3 |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Тест 2.3 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Тест 2.3 |

Тестирование по теме 2.3

Время на выполнения: 15 минут.

| 1. Измерения называются ………., если их выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу а) прямыми; б) косвенными; в) линейными; г) угловыми Выберите правильный ответ. | 1б |
| --- | --- |
| 2. Определить горизонтальный угол АОВ, если, при визировании на точку А, по теодолиту получен отсчет 270о30', а при визировании на точку В отсчет получен 340о. | 2б |
| 3. Измерения называют …………., если искомую величину получают путем вычислений на основе результатов прямых измерений. а) прямыми; б) косвенными; в) линейными; г) угловыми Выберите правильный ответ. | 1б |
| 4. Вычислить горизонтальный угол АВС, если при визировании из точки В на точку А по теодолиту получен отсчет 30о, при визировании на точку С отсчет получен 97о30' | 2б |
| 5. Вычислить вертикальный угол, если по отсчетному устройству теодолита при визировании на основание предмета, получен угол - 7о30',а при визировании на вершину предмета получен угол +5о30' | 2б |
| 6. Точки, положение которых на местности необходимо определить, называют ………………. а) определяемыми; б) передними; в) промежуточными; г) исходными Выберите правильный ответ. | 1б |
| 7. Вычислить вертикальный угол, если при визировании на основание предмета, получен угол -3о20', а при визировании на вершину получен угол +9о45' | 2б |
| Оценки: «5» - 11б «4» - 9б – 10б «3» - 8б | 11б |

Тема 2.4 Геометрическое нивелирование

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Расчетное задание 3 |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; | умеет вести обработку результатов измерения теодолитного хода; умеет вести обработку результатов измерения нивелирного хода | Расчетное задание 3 |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Расчетное задание 3 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Расчетное задание 3 |

Расчетное задание 3.

Время на выполнение: 30 минут

Задача 1. Если при нивелировании двух точек прибор устанавливают пример - но на одинаковом удалении от них, то этот способ нивелирования Называется ……

а) из середины; б) вперед; в) назад г) по квадратам

Выберите правильный ответ.

Задача 2. Произвести обработку журнала технического нивелирования

|  | № нивелируемых точек | Отсчеты по рейкам, мм |  | Превышения, мм |  | Среднее превышение, мм |  | Отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | - | + | - |  |
| 1 | А | 5719 | 5168 |  |  |  |  | 106,381 |
|  | В | 0937 | 0384 |  |  |  |  |  |

Задача 3. Вычислить превышение точки А над точкой В, если при нивелировании на эти точки получены отсчеты по рейке ач=5935мм; ак=1150мм;вч=5277мм; вк=0493мм

а) 0,6575м; б) 657м; в) 658м; г) 6,58м

Выберите правильный ответ.

Задача 4. Произвести обработку журнала технического нивелирования

|  | № нивелируемых точек | Отсчеты по рейкам, мм |  | Превышения, мм |  | Среднее превышение, мм |  | Отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | - | + | - |  |
| 1 | А | 6266 | 7238 |  |  |  |  | 205,531 |
|  | В | 1481 | 2455 |  |  |  |  |  |

Задача 5. Определить абсолютные отметки точек В и С, если НА=98,2м, а превышение точек В и С над точкой А соответственно равны hВ=790мм, hС=980мм.

а) НВ=98,99м; б) НВ=888,2м; в) НВ=691,8м; г) НВ=320м

НС=99,18м;     НС=1078,2м;   НС=881,2м;      НС=418м

Выберите правильный ответ.

Задача 6. Определить расстояние от места установки прибора до точки К, если по дальномерным нитям получены следующие отсчеты: ďч=5719мм; d”ч=5168мм; ďч=0936мм; d”ч=0384мм, а коэффициент дальномера -100.

а) 55,15м; б) 5,515м; в) 551,5м; г) 0,551м

Выберите правильный ответ.

Задача 7. Произвести обработку журнала технического нивелирования

|  | № нивелируемых точек | Отсчеты по рейкам, мм |  | Превышения, мм |  | Среднее превышение, мм |  | Отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | - | + | - |  |
| 1 | А | 6721 | 5826 |  |  |  |  | 175,35 |
|  | В | 2038 | 1141 |  |  |  |  |  |

Задача 8. Определить абсолютную отметку точки С, если ГИч=103,250м, ГИк=107,950м, а отсчеты по рейке, установленной в точке С, соответственно равны Сч=579мм иСк=5277мм.

а) 102,671м; б) 102,672м; в) 102,673м; г) 5169,1м

Выберите правильный ответ.

Критерии оценки:

За правильный ответ выставляется 1 балл.

Раздел 3 Понятие о геодезических съемках

Тема 3.1 Общие сведения о геодезических съемках. Геодезические сети.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; | умеет вести обработку результатов измерения теодолитного хода; умеет вести обработку результатов измерения нивелирного хода | Тест 3.1 |

Тестирование по теме 3.1.

Время на выполнение: 20 минут

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. Совокупность закрепленных на местности или зданиях точки, положение которых определено в единой системе координат, называют ……….. Дополнить определение. | 1б |
| 2. Началом единого отсчета плановых координат в России служит центр круглого зала ………… Дополнить предложение. | 1б |
| 3. Дополнить формулу для определения координат точек теодолитного хода Хi = Хi-1 + ……….. Yi = Yi-1 + ………. | 2б |
| 4. Вычислить невязку в углах теодолитногохода fβ ,если сумма измеренных углов ∑βизм = 652о39,7', а теоретическая сумма углов ровна ∑βтеор = 652о38,2' | 2б |
| 5. Дирекционный угол стороны теодолитного хода АВ равен α=77о, определить знак приращения координат точек АВ этой же стороны. | 3б |
| 6. Вычислить координаты точки В стороны теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=102м, УА=87м, горизонтальное проложение стороны d =85м,дирекционный угол α=3200. (cosα =0.9399, sinα =0.342) | 3б |
| 2 вариант |  |
| 1. Геодезические сети, которые служат для определения координат точек Х и У называются …………… Дополните определение. | 1б |
| 2. За начало высот в России и ряде других стран принят ……….. Дополните предложение. | 1б |
| 3. Дополнить формулу для определения координат точек теодолитного хода Хί = ……. + ∆X Yi = …….+ ∆Y | 2б |
| 4. Определить наименование и румб стороны теодолитного хода, если дирекционный угол этой стороны равен 192о40'. а) ЮЗ: 12040'; б) ЮЗ: 48020'; в) СЗ: 12040'; г) ЮВ: 12040' Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Дирекционный угол стороны теодолитного хода АВ равен α =168°, определить знак приращения координат точек АВ этой же стороны. | 3б |
| 6. Вычислить координаты точки В стороны теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=89м, УА=144м, горизонтальное проложение стороны d=91м, αАВ=195о. ( cosα=0,9659; sinα=0,2588 ) а) XВ= 1,1м; б) YВ = 1,1м; в) XВ= 176,89м; г) XВ= 1,1м; YВ=120,45м; XВ =120,45м; YВ=167,55м; YВ= 167,55м Выберите правильный ответ. | 3б |
| 3 вариант |  |
| 1. Геодезические сети, которые служат для определения высот точек называются…………… Дополните определение. | 1б |
| 2. Комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических планов и карт называется …….. Дополните определение. | 1б |
| 3. Дополнить формулу для определения приращения координат точек теодолитного хода ∆Х = ±d * ………. | 2б |
| 4. Вычислить дирекционный угол стороны теодолитного хода, если румб этой линии r=ЮВ:45°40' а) α=134°20'; б) α= 205°40'; в) α= 45°40'; г) α=154°20' Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Дирекционный угол стороны теодолитного хода АВ равен α = 220°. Определить знак приращения координат точек АВ этой же стороны | 3б |
| 6. Вычислить координаты точек В и сторон теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=152м, УА=180м, горизонтальное проложение стороны d=112м,α=120О. ( cosα=0.5, sinα=0.866 ). а) XВ=96м; б) XВ=276,99м; в) XВ=168м; г) XВ=168м; YВ=276,99м; YВ=96м; YВ=276,99м; YВ=83,01м; Выберите правильный ответ. | 3б |
| 4 вариант |  |
| 1. Все геодезические сети подразделяются на следующие два вида ………. Дополните предложение. | 1б |
| 2. Комплекс геодезических измерений, в результате которых одновременно производится съемка ситуации и рельефа и выполняемых с помощью тахеометром или теодолитом, называют………. Дополните определение. | 1б |
| 3. Дополнить формулу для определения приращения координат точек теодолитного хода ∆у = ± d * ….. | 2б |
| 4. Вычислить поправку в каждый угол теодолитного хода, если допустимая невязка в углах fβ=6', а всего углов 8. а) 0,75'; б) 48'; в) 1,33'; г) 2' Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5.Дирекционный угол стороны теодолитного хода АВ равен α=310о, определить знак приращения координат точек этой же стороны. | 3б |
| 6.Вычислить координаты точек сторон теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=115м, УА=21м, горизонтальное проложение стороны d=105м, α=45о. ( cosα=0,7071, sinα=0,7071 ) а) XВ=189,25м; б) XВ=95,25м; в) XВ=40,75м; г) XВ=95,25м YВ=95,25м; YВ=189,25м; YВ=53,25м; YВ= -53,25м Выберите правильный ответ. | 3б |
| Оценки: «5» - 10б – 12б «4» - 8б – 9б «3» - 6б – 7б | 12б |

Тема 3.2 Назначение, виды теодолитных ходов. Состав полевых и камеральных работ при продолжении теодолитных ходов.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; | умеет вести обработку результатов измерения теодолитного хода; умеет вести обработку результатов измерения нивелирного хода | Технический диктант |

Технический диктант по теме 3.2.

Время на выполнение: 20 минут

1. Система ломанных линий, углы между которыми измерены на местности угломерным прибором, а длины линий рулеткой, называется теодолитным ходом

2. Разность между фактически измеренной величиной и той же величиной, но вычисленной теоретически называется невязкой

3. Если дирекционной угол равен 60º, то румб имеет название северо-восток

4. Запишите формулу для определения приращения координаты Х

ΔХ = ±dcosr

5. Если румб имеет название ЮВ, то какой знак будет иметь приращение координаты Х

знак минус

6. Если румб имеет название ЮВ, то какие значения может принимать дирекционный угол 90-180°

7. Если невязка не превышает допустимую, то ее распределяют поровну на все измеренные величины с противоположным знаком и называют поправка

8. Сумма всех сторон теодолитного хода называется периметром

9. Теодолитные ход может быть замкнутым, разомкнутым

10. Знак государственной геодезической сети, координаты которого известны с большой точностью называется репером

11. Если дирекционный угол стороны равен 320º, то чему равен румб этой линии 40°

12. Если известны координаты начальной точки, а также приращения координат, то как определяется координаты последующей точки? Запишите формулу

- Хi = Хi-1+ΔХ

Yi=Yi-1+ΔY

Как Вы понимаете приращения координат?

изменение

Запишите формулу для определения исправленного значения измеренных углов       - β i=β i-1+δβi

Какое направление имеют оси прямоугольной системы координат в геодезии?

ось Х на север; ось Y на восток

Оценка

«5» - 14 – 15; «4» - 12 – 13; «3» - 10 – 11

Тема 3.3 Понятие о тахеометрической съемке

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; | умеет вести обработку результатов измерения теодолитного хода; умеет вести обработку результатов измерения нивелирного хода | Технический диктант |

Устный опрос

Время на выполнение: 15минут

Текст задания

1. Что называется съемкой местности?

2. Для чего проводится съемка местности?

3. Какие виды съемок Вы знаете?

4. Что входит в состав полевых работ?

5. Что входит в состав камеральных работ?

6. Перечислите способы съемки ситуации и рельефа местности?

7. Что представляет собой рекогносцировка местности?

8. Для чего выполняют тахеометрическую съемку?

9. Что представляет собой абрис тахеометрической съемки?

10. Какие приборы применяются при тахеометрической съемке?

Критерии оценки:

За правильный ответ выставляется 1 балл.

Раздел 5 Понятие о геодезических работах при трассировании сооружений линейного типа

Тема 5.1 Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.7 Проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; | умеет вести обработку результатов измерения теодолитного хода; умеет вести обработку результатов измерения нивелирного хода | Практическая работа 14 Тест 5.1 |

Тестирование по теме 5.1.

Время на выполнение: 20 минут

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. Вертикальный разрез местности называется…………………….. Дополните определение. | 1б |
| 2. Разность между проектной и фактической отметками называется…..……. отметкой а) красной; б) черной; в) рабочей; г)земной Выберите правильный ответ. | 1б |
| 3. Вычислить пикетажное обозначение НК, если пикетажное обозначение вершины угла ПК7+60, а тангенс круговой кривой равен 80м а) ПК7+140; б) ПК6+80; в) ПК8+40; г) ПК7+80 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Определить проектную отметку ПК1, если проектная отметка ПКО равна 210,5м, а уклон проектной линии должен быть +0,01 а) 210,6м; б) 211,5м; в) 210,51м; г) 2,105м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Вычислить проектный уклон линии, если проектная отметка НПК10+15 =85,5м, а НПКЗ = 86,69м а) 0,1м; б) 0,014; в) 0,010; г) - 0,0015 Выберите правильный ответ. | 3б |
| 6. Табличные значения элементов круговой кривой для радиуса 1000м соответственно Т1000 = 543,33м; К1000 = 995,42м; Д1000 = 91,24м и Б1000 = 138,07м. Вычислить элементы круговой кривой для R = 200м при том же значении φ | 3б |
| 2 вариант |  |
| 1. Отрезки длиной 100м на оси линейного сооружения это………… Дополните определение. | 1б |
| 2 Разность путей по касательной к кривой и кривой называется а) домер; б) тангенс; в) радиус; г) биссектриса Выберите правильный ответ. | 1б |
| 3. Вычислить тангенс круговой кривой, если пикетажное обозначение начала кривой ПК10+17, а вершины угла ПК11+20 а) 100м; б) 103м; в) 13м; г) 137м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Определить проектную отметку плюсовой точки ПК2+80, если проектная отметка ПК2 равна 105,8м, а уклон проектной линии должен быть +0,01 а) 106,6м; б) 105,0м; в) 280,8м; г) 280м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Вычислить проектный уклон линии, если проектная отметка НПК8+0,5= 170,5м, а проектная отметка НПК8+85=171,4м а) 0,01; б) 0,1; в) 0,001; г) -0,01 Выберите правильный ответ. | 3б |
| 6. Табличные значения элементов круговой кривой для радиуса 1000м соответственно Т1000 = 543,33м; К1000 = 995,42м; Д1000 = 91,24м и Б1000 = 138,07м. Вычислить элементы круговой кривой для R = 300м | 3б |
| 3 вариант |  |
| 1. Журнал, в котором одновременно с разбивкой пикетажа в обе стороны от оси трассы ведут съемку ситуации, называется………….. Дополните определение. | 1б |
| 2. Отметки, которые должны иметь точки поверхности земли после вертикальной планировки, называются ………………………………… а) черными; б) красными; в) синими; г) земными; д) нет правильного ответа. Выберите правильный ответ. | 1б |
| 3. Вычислить домер круговой кривой, если кривая равна 230м, а тангенс круговой кривой равен 150м а) 130м; б) 80м; в) 380м; г) 70м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Определить проектную отметку ПКЗ, если проектная отметка плюсовой точки ПК2+50 равна 127,5м, а уклон проектной линии равен +0,012 а) 128,4м; б) 128,3м; в) 128,1м; г) 126,9м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Вычислить проектной уклон линии, если проектная отметка НПК1+20= 210,8м, а НПК2=212,08м а) 0,01; б) 0,012; в) 0,016; г) 0,015 Выберите правильный ответ. | 3б |
| 6. Вычислить рабочую отметку профиля трассы на ПК5, если проектная отметка ПК4 равна 110,8м, проектный уклон трассы 0,01, а фактическая отметка ПК5 = 112,2м а) 0,8; б) 0,6; в) 0,4; в) 1,4 Выберите правильный ответ. | 3б |
| 4 вариант |  |
| 1. Перечислить основные точки круговой кривой…………… | 1б |
| 2. Отметки, которые имеют точки поверхности земли до выполнения вертикальной планировки, называется …………….. а) черными; б) красными; в) синими; г) земные Дополните определение. | 1б |
| 3. Вычислить длину круговой кривой, если тангенс круговой кривой равен 95м, а домер – 10м а) 180м; б) 105м; в) 85м; г) 170м Выберите правильный ответ. | 2б |
| 4. Определить проектную отметку плюсовой точки ПКЗ+80, если проектная отметка плюсовой точки ПКЗ+30 равна 85,5м, а уклон проектной линии +0,012 а) 84,9м; б) 86,1м; в) 85,6м; г) 86,0 Выберите правильный ответ. | 2б |
| 5. Вычислить проектный уклон линии, если проектная отметка НПКО= 121,5м, а проектная отметка ПК1 = 122,6м а)+ 0,11; б) +0,011; в) +0,01; г)+0,1 Выберите правильный ответ. | 3б |
| 6. Вычислить рабочую отметку точки профиля трассы на ПКЗ+80, если ее фактическая отметка равна 180м, проектная отметка НПКЗ = 185,9м, а проектный уклон трассы 0,01 а) 6,7; б) -6,7; в) 5,9;г) -5,9 Выберите правильный ответ. | 3б |
| Оценки: «5» - 10б – 12б «4» - 8б – 9б «3» - 6б – 7б | 12б |

Ответы

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | профиль | пикет | пикетажный | Т,Д,НК,КК,R |
| 2 | в | домер | б | а |
| 3 | б | б | г | а |
| 4 | б | а | в | б |
| 5 | г | а | в | б |
| 6 | Т200 =108,67м; К200 =199,08м; Д200 = 18,25м; Б200 = 27,61м | Т300 =163,01м; К300 =298,62м; Д300 = 27,37м; Б300 = 41,42м | а | б |

Практическое занятие 11. Обработка материалов полевого трассирования.

Время выполнения; 90 минут.

Тема 5.2 Построение профиля на результатах полевого трассирования

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на строительную площадку основные оси зданий и сооружений | Практическая работа 12, 13 |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Практическая работа 12, 13 |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Практическая работа 12, 13 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Практическая работа 12, 13 |

Практическое занятие 12. Обработка материалов полевого трассирования.

Время выполнения; 90 минут.

Практическое занятие 13. Обработка материалов полевого трассирования.

Время выполнения; 90 минут.

Раздел 6 Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ

Тема 6.1 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на строительную площадку основные оси зданий и сооружений | Тест 6.1 Практическая работа 14 |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Тест 6.1 Практическая работа 14 |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Тест 6.1 Практическая работа 14 |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Тест 6.1 Практическая работа 14 |

Тестирование по теме 6.1.

| 1 вариант |  |
| --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые на местности для определения планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения, называются ………………. Вставить необходимое слово. | 1б |
| 2. Указанные в проекте сооружения координаты, углы, расстояния и превышения называют ………………… Вставить необходимое слово. | 1б |
| 3. Дополните формулу для определения горизонтального проложения линии на местности d = D + ∆Dк + ∆Dt + …… | 2б |
| 4. Вычертить схему разбивки способом полярных координат | 2б |
| 5. Для построения на местности точки с проектной отметкой вычислить проектные отсчеты по черной и красной сторонам реек | 3б |

| Точки | Отметки точек, м | Отсчеты по рейке, мм | Горизонт прибора | Проектные отметки, м | Проектные отсчеты по рейке, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 10,584 Контроль | 1203 5988 |  |  |  |
| В |  |  |  | 11,85 Контроль |  |

| 6. По данным таблицы вычислить проектные отсчеты по горизонтальному кругу теодолита и составить схему построения проектного угла | 3б |
| --- | --- |

| Начальные отсчеты по горизонтальному кругу |  | Проектный угол | Проектные отсчеты по горизонтальному кругу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αкп | αкл |  | βкп | βкл |  |  |
| 3о52' | 183о50' | 42о05' |  |  |  |  |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |
| 1. Главными осями линейных сооружений служат ……… оси этих сооружений. Вставте необходимое слово. а) продольные; б) поперечные; в) промежуточные; г) детальные |  |  |  |  |  | 1б |
| 2 В зданиях за условную поверхность (нулевую отметку) принимают уровень …………. Дополните предложение. |  |  |  |  |  | 1б |
| 3. Дополните формулу для определения горизонтального проложения линии на местности d = D + ∆Dt+∆Dυ +…….. |  |  |  |  |  | 2б |
| 4. Вычертить схему разбивки способом прямой угловой засечки |  |  |  |  |  | 2б |
| 5. Для построения на местности точки с проектной отметкой вычислить проектные отсчеты по черной и красной сторонам реек |  |  |  |  |  | 3б |

| Точки | Отметки точек, м | Отсчеты по рейке, мм | Горизонт прибора | Проектные отметки, м | Проектные отсчеты по рейке, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 11,695 | 1184 5966 |  |  |  |
|  | Контроль |  |  |  |  |
| В |  |  |  | 11,30 |  |
|  |  |  |  | Контроль |  |

| 6. По данным таблицы вычислить проектные отсчеты по горизонтальному кругу теодолита и составить схему построения проектного угла | 3б |
| --- | --- |

| Начальные отсчеты по горизонтальному кругу |  | Проектный угол | Проектные отсчеты по горизонтальному кругу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| αкп | αкл |  | βкп | βкл |
| 2о51' | 182о50' | 62о08' |  |  |

Оценки: «5» - 10б – 12б

«4» - 8б – 9б

«3» - 6б – 7б

Ответы

| № | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | разбивочные | продольные |
| 2 | проектные | чистового пола 1 этажа |
| 3 | ∆Dυ | ∆Dt |
| 4 |  |  |
| 5 | 0263; 4722 | 1579; 6361 |
| 6 | βкп=45о57'; βкл =255о55' | βкп=64о59'; βкл =244о58' |

Практическое занятие 14. Построение в натуре проектного угла, линии заданного уклона и направления, проектной высоты точки.

Время выполнения; 90 минут.

Раздел 7 Исполнительные съемки и исполнительная документация

Тема 7.1 Назначение и методы исполнительных съемок

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на строительную площадку основные оси зданий и сооружений | Устный опрос |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Устный опрос |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Устный опрос |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Устный опрос |

Устный опрос по теме 7.1.

1. Основное назначение исполнительных съемок.

2. В чем суть текущей исполнительной съемки?

3. В чем суть текущей окончательной съемки?

4. Что содержат результаты исполнительных съемок?

5. Что служит исходной геодезической основой для текущей исполнительной съемки?

6. Методы измерений при исполнительной съемке.

7. С какой точностью выполняют текущие съемки?

Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительтве

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.5 Выносить на строительную площадку элементы стройгенплана | чтение разбивочных чертежей; умение выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; умение выносить на строительную площадку основные оси зданий и сооружений | Устный опрос |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Устный опрос |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Устный опрос |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Устный опрос |

Устный опрос по теме 7.2.

1. На каких этапах нулевого цикла выполняют исполнительную съемку?

2. Что подлежит съемке при разработке котлована?

3. Что подлежит съемке при устройстве монолитных фундаментов?

4. Что подлежит съемке при устройстве свайных фундаментов?

5. На каких этапах производят исполнительную съемку при возведении надземной части здания?

6. Какие конструктивные элементы подлежат съемке при возведении надземной части здания?

7. Что подлежит съемке при строительстве лифтовых шахт?

8. Что подлежит съемке   при строительстве промышленных зданий?

9. На каком этапе производят исполнительную съемку технологического оборудования?

10. Что из себя представляет исполнительная схема?

Раздел 8 Инженерные изыскания для строительства

Тема 8.1 Виды и задачи инженерных изысканий

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Устный опрос |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Устный опрос |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Устный опрос |

Устный опрос по теме 8.1.

1. Что из себя представляют инженерные изыскания?

2. Основные задачи инженерных изысканий?

3. Перечислите основные стадии изысканий.

4. Что входит в состав экономических изысканий?

5. Что входит в состав технических изысканий?

6. Цели инженерно-геодезических изысканий.

7. Цели инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

8. Чем регламентируется порядок, методика и точность инженерных изысканий?

9. Что входит в состав гидрометеорологических изысканий?

10. Что относится к площадочным изысканиям?

11. Что относится к линейным изысканиям?

Тема 8.2 Изыскания для площадочных и линейных сооружений

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Тип контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| У.6 Пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек | умеет выполнять поверки уровенных нивелиров; умеет выполнять поверки теодолитов; умеет брать отсчеты по нивелирным рейкам; умеет измерять вертикальные и горизонтальные углы различными способами | Устный опрос |
| З.4 Приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | демонстрация и аргументированность выбора прибора для соответствующего вида геодезических измерений | Устный опрос |
| З.5 Виды геодезических измерений | ясность и аргументированность при выборе методов измерения | Устный опрос |

Устный опрос по теме 8.2.

1. Какие сооружения относятся к площадочным?

2. Сотав и объем инженерных изысканий для площадочных сооружений.

3. Что такое трасса линейного сооружения?

4. Что называется углом поворота трассы?

5. Какие работы называют камеральными?

6. Какие работы называют полевыми?

7. Какие работы выполняют при изысканиях трасс линейных сооружений?

8. Что входит в состав рекогносцировочных работ?

9.От чего зависит радиус круговой кривой?

10. Что нового в сегодняшней практике инженерно-геодезических изысканий?

6 Структура контрольного задания для проведения промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет по дисциплине «Основы геодезии» проводится в устной форме (теоретический вопрос) и письменной форме (решение задач).

Подготовка к дифференцированному зачету осуществляется по вопросам, по которым формируются билеты. Сложность вопросов соответствует базовому компоненту действующей учебной программы дисциплины «Основы геодезии».

Для дифференцированного зачета предлагается 30 билетов, содержащих 1 теоретический вопрос и 2 задачи.

Вопросы билетов охватывают материал разделов дисциплины «Основы геодезии» и включают в себя темы:

Тема 1.1. Общие сведения

Тема 1.2. Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки

Тема 1.3. Рельеф местности и его изображение на планах и картах

Тема 1.4. Ориентирование направлений

Тема 1.5. Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи.

Тема 2.1. Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений

Тема 2.2. Линейные измерения

Тема 2.3. Угловые измерения

Тема 2.4. Геометрическое нивелирование

Тема 3.1. Общие сведения о геодезических съемках. Плановые и высотные геодезические сети.

Тема 3.2. Назначение виды теодолитных ходов. Состав полевых и камеральных работ при продолжении теодолитных ходов.

Тема 3.3. Понятие о тахеометрической съемке

Тема 4.1. Подготовка топографической основы для разработки проекта вертикальной планировки участка методом нивелирования поверхности по квадратам

Тема 4.2. Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка

Тема 5.1. Содержание и технология выполнения работ по полевому трассированию

Тема 5.2. Построение профиля на результатах полевого трассирования

Тема 6.1. Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в натуру

Тема 6.2. Геодезический контроль установки конструкций в плане и по высоте.

Тема 7.1 Назначение и виды исполнительных съемок.

Тема 7.2 Исполнительные съемки в строительстве.

Тема 8.1 Виды и задачи инженерных изысканий.

Тема 8.2 Изыскания для площадочных сооружений.

6.1 Вопросы для дифференцированного зачета

1. Задачи, решаемые с помощью геодезии.

2. Форма земли и определения положения точки на земной поверхности.

3. Изображение земной поверхности на плоскости. План, карта, профиль.

4. Уровенная поверхность. Высоты точек.

5. Полярная система координат.

6. Измерения и построения в геодезии.

7. Прямая и обратная задачи в геодезии.

8. Плановые и высотные геодезические сети.

9. Масштабы изображения на плоскости.

10 .Рельеф земной поверхности и его изображение.

11. Ориентирование на местности. Азимуты, румбы и дирекционные углы.

12. Нивелиры, устройство и назначение.

13. Теодолиты их устройство и назначение.

14. Поверки и юстировки уровенных нивелиров.

15. Поверки и юстировки теодолитов.

16. Способы измерения горизонтальных углов.

17. Способы нивелирования.

18. Способы геометрического нивелирования.

19. Нивелирование по квадратам.

20. Измерение расстояний стальными рулетками и землемерными лентами.

21. Горизонтали и их основные свойства.

22. Измерение расстояний нитяными дальномерами.

23. Определение расстояний, недоступных для измерения мерными приборами.

24. Назначение и виды теодолитных ходов.

25. Топографические съемки.

26. Измерение вертикальных углов.

27. Зависимость между дирекционными углами и румбами.

28. Номенклатура карт и планов.

29. Построение по горизонталям профиля местности.

30. Алгоритм вычислительной обработки замкнутого и разомкнутого теодолитных ходов.

31. Ошибки геодезических измерений.

32. Профиль и методика его построения.

33. Вертикальная планировка. Расчеты при вертикальной планировке.

34. Элементы круговой кривой.

35. Построение в натуре разбивочных элементов. Построение проектных углов.

36. Построение в натуре разбивочных элементов. Построении линии заданного уклона.

37. Построение в натуре разбивочных элементов. Построение точки с заданной отметкой.

38. Расчет и построение проектной линии на профиле

39. Проектирование оси сооружения линейного типа.

40. Нивелирный ход и обработка результатов нивелирования.

41. Теодолитный ход. Виды ходов, назначение

42. Алгоритм обработки теодолитного хода

43. Построение плана теодолитного хода

44. Определение невязок при обработке теодолитного хода

45. Определение дирекционных углов при обработке теодолитного хода

6.2 Практические задания для дифференцированного зачета

Задача №1. Определить масштаб карты, если длина линии на местности 1342м, а на карте 26,84см.

Задача №2. Определить вертикальный угол АОВ, если при визировании на точку А отсчет по микроскопу равен 3˚45΄, а при визировании на точку В отсчет по микроскопу равен - 6˚38΄.

Задача №3. Определить дирекционный угол линии АВ, если ГАВ= ЮВ: 35˚30΄

Задача №4. Определить горизонтальный угол между точками А и В, если при визировании на точку А по микроскопу получены отсчет 47˚57΄, а на точку В отсчет по микроскопу получен 130˚25΄.

Задача №5. Определить условную отметку точки, если ее абсолютная отметка равна 275,7м, а условный горизонт принят на отметке 150м.

Задача №6. Определить уклон линии АВ, если известно, что отметка точки А НА=172,75м, отметка точки В НВ=180,33м, а расстояние между этими точками d=122,7м.

Задача №7. Определить горизонт прибора, если абсолютная отметка точки А равна 141,25м, а отсчет по рейке, установленной над точкой А, равен 1327мм.

Задача №8. Определить высоту сечения рельефа, если горизонтали имеют отметки 145,00м; 150,00м; 155,00м; 160,00м.

Задача №9. Определить превышение точки В над точкой А, если АВ имеет заложение 105,5м, а уклон линии i=0,005.

Задача №10. Вычислить румб линии АВ, если ее дирекционный угол равен 118˚40΄.

Задача №11. Определить угол α, между линией АВ и горизонтальной плоскостью, если отметка точки А: НА=120,5м, отметка точки В: НВ=121,2м, а горизонтальное проложение линии АВ равно 82м.

Задача №12. Какая из этих отметок относится к рельефу с высотой сечения рельефа 2,5м?

А) 121,5м; Б) 122,5м; В) 123,5м

Задача №13. За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 191,5м. Определить условные отметки точек А, В и С, если их абсолютные отметки соответственно равны НА=192,5м; НВ=208,5м; НС=210,4м.

Задача №14. На карте отрезок МN равен 11,53см. Чему равен этот отрезок на местности, если масштаб карты 1:500.

Задача №15. Определить горизонт прибора, если отметка репера НRp=82,35м, а отсчет по рейке, установленный на репере, равен 1643мм.

Задача №16. Определить отметку точки В, если отметка точки НА=75,6м, а превышение точки В над точкой А равно hАВ=1585мм.

Задача №17. Определить горизонтальное положение линии АВ, если уклон линии АВ i=0,035, а отметки точек НА=175,28м, а НВ=181,4м.

Задача №18. Длина линии на местности равна 127,5м, определить длину этой линии на карте, если ее масштаб 1:1000.

Задача №19. Определить масштаб карты, если длина линии на местности равна 335м, а на карте 6,7см.

Задача №20. Определить уклон линии АВ, если известно, что отметка точки АНА=121,75, отметка точки В НВ=92,03м, а горизонтальное проложение этой линии d=121,71м.

Задача №21. Проверить правильность отсчетов в точках А и В, если ач=2465, вч=0493, ак=7248, вк=5278.

Задача №22. Определить горизонт прибора, если отсчет по рейке, установленной на точке А равен 1623, а ее отметка   НА=153,82м.

Задача №23. Определить превышение между точками, если отсчеты в точке А равны ак=7248, ач=2463, а отсчеты в точке В равны вк=6834, вч=2051.

Задача №24. Длина линии на местности 147,5м, масштаб карты 1:500, определить длину этой линии на карте.

Задача №25. Определить горизонтальное проложение линии АВ, если уклон линии i=0.003, а превышение точки В над точкой А равно 1,825м.

Задача №26. Определить цену наименьшего деления поперечного масштаба, если его основание равно 2см, число делений на основании 10 и по высоте 10, а численный масштаб 1:500.

Задача №27. Определить горизонтальное проложение линии, если средняя длина линии 147,58м, а поправки соответственно равны Дt= -0,036м, Дк= 0,08м, Дv= -0,102м.

Задача №28. Определить уклон линии АВ, если расстояние между точками А и В равно 100м, отметка точки А НА=95,25м, а отметка точки В НВ=100,85м.

Задача №29. Определить горизонтальное положение линии АВ, если при измерении ее в прямом и обратном направлениях получено значение Дпр=143,27м, Добр=143,21м, а поправки ∆Дt=27мм, ∆Дк=31мм, ∆Дv= -72мм.

Задача №30. Определить поправку при работе 20 метровой стальной рулеткой, если длина линии 142,3м, а поправка к рулетке l0=20м составляет +7,5мм.

Задача №31. Определить горизонт прибора, если отметка репера НRp=82,35м, а отсчет по рейке, установленной на репере равен 1825мм.

Задача №32. Определить вертикальный угол АОВ, если при визировании на точку А отсчет по микроскопу равен 3˚45΄, а при визировании на точку В отсчет по микроскопу равен 6˚38΄.

Задача №33. Определить отметку точки В, если отметка точки А НА=101,75м, расстояние между точками А и В равно 65м, а уклон должен быть 0,01.

Задача №34. Определить условную отметку точки, если ее абсолютная отметка равна 210,570м, а условный горизонт принят на отметке 200,000м.

Задача №35. Проверить правильность отсчетов в точках А и В, если ак=5948, вк=5278, ач=1163, вч=0495

Задача №36. Определить отметку точки А, если отметка точки В равна 182,525м, а отчеты по рейкам, установленных в точке А и В соответственно равны 1487мм и 2035мм.

Задача №37. Определить отметку точки С, если отметка точки НА=95,785, а отсчет по рейке в точке А равен 2138мм, а в точке С отсчет 1847мм.

Задача №38. Обработать журнал технического нивелирования.

|  | № нивелируемых точек | Отсчеты по рейкам, мм |  | Превышения, мм |  | Среднее превышение, мм |  | Отметки м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | - | + | - |  |
| 1 | А В | 5719 0937 | 5168 0384 |  |  |  |  | 106,381 |

Задача №39. Линия АВ наклонена к горизонту под углом 30˚ и ее горизонтальная проекция равна 45м. Определить координаты точки В, если координаты точки А соответственно равны XА=125,4м, YА=26,7м.

Задача №40. Дирекционный угол линии равен 305˚42΄. Определить румб этой линии.

Задача №41. Длина линии на местности 32,7м, масштаб карты 1:200, определить ее длину на карте.

Задача №42. Определить отметку точки В, если известна отметка точки А НА=85,724м и отсчет по рейке в точке А равен 1795мм, в точке В равен 2275мм.

Задача №43. Может ли при высоте сечения рельефа 5м, горизонталь иметь отметку 147,00м; 210,00м; 185,00м.

Задача №44. Определить цену наименьшего деления поперечного масштаба, если основание масштаба равно 2см, число делений на основании 10, а по высоте 5. Численный масштаб 1:1000.

Задача №45. Определить рабочую отметку точки, если черная отметка точки равна 97,500м, а красная отметка равна 92,350м.

Задача №46. Определить отсчет по нивелирной рейке.

Задача №47. Определить рабочие отметки точек, если проектная отметка Нпр=105,5м, а фактические отметки этих точек равны НА=110,15м, НВ=108,6м, НС=98,75м.

Задача №48. Определить отсчет по микроскопу теодолита.

Задача №49. Определить отметку точки В, если НА=102,85м, расстояние между точками 80м, а уклон должен быть 0,01.

Задача №50. Вычислить румб линии, если ее дирекционный угол равен 120˚45΄.

Задача №51. Определить приращение координат, если линия АВ имеет дирекционный угол 207˚30΄, а ее горизонтальное положение равно 72м.

Задача №52. Вычислить угол ВАС, если румб линии АВ ГАВ=ЮВ:72°15΄, а румб линии АС ГАС=ЮЗ:60˚50΄.

Задача №53. Произвести обработку журнала технического нивелирования

| 1 | № нивелируемых точек | Отсчеты по рейкам, мм |  | Превышения, мм |  | Среднее превышение, мм |  | Отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | - | + | - |  |
|  | А В | 5719 0937 | 5168 0384 |  |  |  |  | 106,381 |

Задача №54. Определить расстояние от начала трассы до плюсовой точки, если начало трассы имеет пикетажное значение ПК0, а пикетажное значение плюсовой точки ПК3+45.

Задача №55. Определить расстояние от места установки прибора до точки К, если по дальномерным нитям получены следующие отсчеты: ďК=5168мм; d”к=5719мм; ďч=0384мм; d”ч=0936мм, а коэффициент дальномера -100.

Задача №56. Определить расстояние от начала кривой трассы до вершины угла поворота трассы, если начало кривой имеет пикетажное значение ПК5+60, а пикетажное значение вершины угла ПК8+45.

Задача №57. Определить элементы круговой кривой для угла поворота трассы 32˚00' при радиусе круговой кривой R=362м, если элементы круговой кривой при R=1000м соответственно равны Т=286,75м; К=558,51м; Д=14,99м; Б=40,30м.

Задача №58. Построить поперечный масштаб с основанием 2см и оцифровать его для численных масштабов 1:500; 1:2000; 1:25000.

Задача №59. Определить тангенс круговой кривой, если начало кривой имеет пикетажное значение ПК7+35, а вершина угла имеет пикетажное значение ПК8+42.

Задача №60. За точность масштаба принимают расстояние на местности, соответствующее минимальному расстоянию 0,1мм, различаемому глазом. Определить точность масштаба 1:100; 1:500 и 1:25000.

Задача №61. Определить цену наименьшего и наибольшего деления поперечного масштаба, если основание масштаба равно 2см, число делений на основании 10, а по высоте 10. Численный масштаб 1:500.

Задача №62. Определить тангенс круговой кривой, если конец кривой имеет пикетажное значение ПК7+85, а вершина угла имеет пикетажное значение ПК6+40.

Задача №63. Определить тангенс круговой кривой, если кривая имеет длину 360м, а домер равен 44м.

Задача №64. Определить длину круговой кривой, если тангенс круговой кривой равен Т=85м, а домер равен Д=25м.

Задача №65. Определить цену наименьшего и наибольшего деления поперечного масштаба, если основание масштаба равно 2см, число делений на основании 10, а по высоте 10. Численный масштаб 1:25000.

Задача №66. Определить длину домера круговой кривой, если тангенс круговой кривой равен Т=85м, а кривая равна К=300м.

Задача №67. Высота точки, лежащей на склоне, Н=91,2м. Определить отметку вышележащей горизонтали, если высота сечения рельефа h=5м.

Задача 68. Дирекционный угол стороны теодолитного хода АВ равен а=77о, определить знак приращения координат точек АВ этой же стороны.

Задача 69. Вычислить координаты точки В и сторон теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=89м, УА=144м, длина стороны d=91м, αАВ=195о (cosα=0.9659, sinα=0.2588)

Задача 70. Вычислить координаты точек В и сторон теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=152м, УА=180м, длина стороны d=112м,α=120О (cosα=0.5, sinα=0.866).

Задача 71. Вычислить координаты точек сторон теодолитного хода АВ по следующим данным ХА=115м, УА=21м, длина стороны d=105м, α=45о (cosα=0.7071, sinα=0.7071)

Задача 72. Дополнить формулу для определения приращения координат точек теодолитного хода ∆у = ± d * …..	(sinα)

6.3 Критерии оценки

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется обучающемуся, если он глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его на высоком научном уровне, изучил обязательную и дополнительную литературу, умело использует их при ответах; знает определения основ геодезии, может устанавливать причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими дисциплинами и способен применять их в практической деятельности; умеет творчески применять теоретические знания в решении задач; показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.

Оценка «ХОРОШО» выставляется обучающемуся, если он полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном программой, изучил обязательную литературу по курсу; знает определения и категории основ геодезии, умеет увязать теорию и практику при решении задач, допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется обучающемуся, который владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия и категории основ геодезии, обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей профессиональной деятельности; способен решить практическую расчетную задачу.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется обучающемуся, который имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, не может дать четкого определения основных понятий и категорий; не умеет решать расчетные задачи, не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объемом знаний.