МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

Кафедра Электрификации промышленных предприятий

Комплект заданий для выполнения

расчетных работ

по дисциплине Электроэнергетические системы и сети

2022

Индивидуальное домашнее задание №1

по курсу «Электроэнергетические системы и сети»
для студентов группы 1Э-       Д

Тема: расчет параметров схемы замещения и потерь мощности в трансформаторах.

Р5

L1

1

2

Р2

L3

L2

L4

4

Р4

3

Р3

Рисунок 1

L1

1

4

Р3

L2

L4

L3

2

Р2

3

Р4

Рисунок 2

Р5

Задана районная электрическая сеть, схема которой указана на рисунках 1 или 2 (по вариантам)

Требуется:

1. Составить схему замещения.

2. Рассчитать параметры элементов и схемы замещения.

3. Определить потери мощности в трансформаторах.

Исходные данные приведены в таблице 1.

Примечание:

- Для всех вариантов линии выполнены проводом АС-240/32

- Для всех нагрузок принять

Срок выдачи задания	-

Срок сдачи задания	-

И.о. зав. кафедрой ЭПП					В.Н. Ивойлов

Таблица исходных данных для ИДЗ №1

по курсу «Электроэнергетические системы и сети» (группа 1Э-	 Д)

Таблица 1

| Номер варианта | Рисунок | Длины линий, км |  |  |  | Мощности узлов, МВт |  |  |  | Трансформатор |  | U1, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | P3 | P4 | P5 | тип | кол-во |  |
| 1 | 1 | 95 | 80 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 | 78 | ТРДЦН-63000/220 | 2 | 235 |
| 2 | 1 | 96 | 62,5 | 37.5 | 32 | 90 | 47,5 | 50 | 40 | ТРДН-32000/220 | 2 | 239 |
| 3 | 1 | 60 | 70 | 40 | 50 | 80 | 50 | 30 | 55 | ТРДЦН-63000/220 | 1 | 225 |
| 4 | 1 | 65 | 65 | 45 | 45 | 80 | 50 | 45 | 40 | ТРДН-32000/220 | 2 | 230 |
| 5 | 1 | 70 | 60 | 40 | 50 | 100 | 60 | 40 | 50 | ТРДЦН-63000/220 | 1 | 240 |
| 6 | 2 | 100 | 60 | 100 | 30 | 80 | 50 | 70 | 120 | ТРДЦН-100000/220 | 2 | 242 |
| 7 | 1 | 80 | 50 | 40 | 40 | 100 | 50 | 50 | 35 | ТРДН-32000/220 | 2 | 237 |
| 8 | 2 | 55 | 58 | 48 | 60 | 59,5 | 64 | 68 | 80 | ТРДЦН-63000/220 | 2 | 232 |
| 9 | 2 | 70 | 80 | 70 | 100 | 70 | 200 | 100 | 110 | ТРДЦН-100000/220 | 2 | 235 |
| 10 | 2 | 40 | 70 | 90 | 120 | 75 | 160 | 80 | 90 | ТРДЦН-100000/220 | 1 | 236 |
| 11 | 1 | 75 | 56 | 34 | 45 | 80 | 47,5 | 28,5 | 55 | ТРДЦН-63000/220 | 2 | 225 |

Расчетное задание № 2

для студентов группы 1Э –      Д  по курсу

«Электроэнергетические системы и  сети»

- Тема: расчет параметров установившегося режима районной сети

Для районной электрической сети, схема которой указана на рисунке 1, произвести расчет установившегося режима.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 1.

Л1

А

Т1

Т2

S н1

S н3

S н2

Л2

Т3

- Рисунок 1

Срок выдачи задания   –

Срок сдачи задания 	–

И.о.  зав. кафедрой  ЭПП 				В.Н. Ивойлов

Таблица 1

| № варианта | Параметры трансформаторов |  |  |  |  |  | Параметры линий |  |  |  |  |  | Параметры нагрузок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 |  | Т2 |  | Т3 |  | Линия 1 |  |  | Линия 2 |  |  | Нагрузка 1 |  | Нагрузка 2 |  | Нагрузка 3 |  |
|  | n | - Тип | n | - Тип | n | - Тип | k | l,км | - Марка провода | K | l,км | - Марка кабеля | S, МВА | Cos | S, МВА | Cos | S, МВА | Cos |
| 1 | 1 | АТДЦТН-63000/ 220/110 | 1 | ТРДН-25000/110 | 2 | ТМ-2500/10 | 1 | 50 | АС-95/16 | 2 | 2 | ААБ-3х240 | 8,9 | 0,92 | 9,5 | 0,86 | 3,8 | 0,9 |
| 2 | 1 | АТДЦТН-63000/ 220/110/ | 2 | ТДТН-25000/110 | 2 | ТМН-6300/35 | 2 | 70 | АС-95/16 | 2 | 15 | АОСБ-3х150 | 20 | 0,94 | 15 | 0,93 | 9 | 0,95 |
| 3 | 1 | АТДЦТН-125000/ 220/110 | 2 | ТРДН-40000 115/10,5/10,5 | 2 | ТД-16000/35 | 2 | 35 | АС-120/13 | 2 | 10 | ОСБ-3х150 | 28 | 0,92 | 30 | 0,89 | 25,6 | 0,95 |
| 4 | 2 | АТДЦТН-63000/ 220/110 | 1 | ТДТН-8000/110 | 2 | ТДН-25000/35 | 1 | 55 | АС-185/29 | 2 | 6 | З ОСБ-1х240 | 40 | 0,93 | 16 | 0,93 | 35 | 0,95 |
| 5 | 1 | АТДЦТН-125000 220/110 | 2 | ТРДН-40000/110 | 2 | ТДН-25000/35 | 2 | 45 | АС-150/24 | 4 | 6 | З ОСБ-1х300 | 29 | 0,94 | 29 | 0,94 | 40 | 0,92 |
| 6 | 1 | АТДЦТН-200000 220/110 | 2 | ТДТН-80000/110 | 2 | ТДН-16000/35 | 2 | 35 | АС-240/32 | 2 | 4,5 | З СБ-1х240 | 62 | 0,93 | 50 | 0,93 | 20 | 0,95 |
| 7 | 1 | АТДЦТН-63000 220/110 | 2 | ТДТН-25000/110 | 2 | ТМН-6300/20 | 2 | 40 | АС-95/16 | 2 | 7 | АОСБ-3х185 | 25 | 0,93 | 12 | 0,95 | 9 | 0,93 |
| 8 | 1 | АТДЦТН-63000 220/110 | 2 | ТДТН-40000/110 | 2 | ТДН-10000/35 | 2 | 30 | АС-70/11 | 2 | 8 | 3 ОСБ-1х240 | 14 | 0,9 | 10 | 0,94 | 14 | 0,95 |
| 9 | 1 | АТДЦТН-63000 220/110 | 1 | ТРДН-40000/110 | 4 | ТМ-2500/10 | 1 | 32 | АС-150/24 | 4 | 8 | ААБ-3х150 | 18 | 0,93 | 12 | 0,9 | 8 | 0,92 |
| 10 | 1 | АТДЦТН-63000 220/110 | 2 | ТРДН-16000/110 | 2 | ТМН-6300/20 | 2 | 55 | АС-70/11 | 2 | 4 | З АОСК-1х240 | 16 | 0,94 | 6,4 | 0,9 | 10 | 0,91 |
| 11 | 1 | АТДЦТН-63000 220/110 | 2 | ТРДН-25000/110 | 3 | ТМ-2500/10 | 2 | 70 | АС-120/19 | 3 | 3,8 | ААБ-3х185 | 20 | 0,93 | 20 | 0,93 | 5,6 | 0,95 |
| 12 | 1 | АТДЦТН-125000 220/110 | 2 | ТРДН-40000/110 | 4 | ТМ-2500/10 | 2 | 75 | АС-150/29 | 4 | 2,3 | ААБ-3х150 | 32 | 0,94 | 24 | 0,9 | 8 | 0,95 |
| 13 | 1 | АТДЦТН-63000 220/110 | 2 | ТРДН-25000/110 | 2 | ТМ-4000/10 | 2 | 60 | АС-240/39 | 2 | 3,5 | ААБ-3х240 | 22 | 0,93 | 16 | 0,9 | 6 | 0,95 |
| 14 | 2 | АТДЦТН-63000 220/110 | 3 | ТРДН-40000/110 | 2 | ТМ-1600/10 | 3 | 80 | АС-150/29 | 2 | 1,8 | АСБ-3х70 | 50 | 0,96 | 54 | 0,95 | 2,3 | 0,94 |
| 15 | 1 | АТДЦТН-125000 220/110 | 2 | ТРДН-63000/110 | 1 | ТМ-1000/10 | 2 | 85 | АС-240/39 | 1 | 1,5 | ААБ-3х50 | 1857 | 0,95 | 30 | 0,95 | 0,7 | 0,93 |

Примечание:

1. n – количество трансформаторов (автотрансформаторов);

2. к – количество цепей линии;

3. Номер варианта соответствует номеру студента в списке журнала группы.