МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

Кафедра Электрификации промышленных предприятий

Комплект заданий для выполнения

расчетных работ

по дисциплине Электромеханические переходные процессы в системах

электроснабжения

2022

Индивидуальное домашнее задание №1

по курсу «Электромеханические переходные процессы в

электроэнергетических системах»
для студентов группы 1Э-       Д

- Исследование статической устойчивости простейшей системы

Выполнить анализ устойчивости простейшей системы (рисунок 1).

Uг

~

U = const

ХС

Рисунок 1 Принципиальная схема системы

Данные о параметрах системы и параметрах ее исходного режима приведены в таблице 1. Номер варианта соответствует порядковому номеру студента по списку группы.

Объем задания

- Построить векторную диаграмму неявнополюсного генератора, работающего на шины неизменного напряжения через реактивность Xс (для действительных значений напряжений U и Uг, тока I и угла ). Определить параметры исходного режима (угол о, ЭДС Еqo и Е'qo);

- Построить характеристики мощности РEq(),РE'q(),РUгq(). Определить пределы  мощности при Еq=const, Е'q = const, Uгq=const. Определить запасы устойчивости исходного режима;

- Построить характеристики Еq(Р), Uг(Р) при Е'q=const. По характеристикам определить значение коэффициента усиления АРВ ПД КОU, обеспечивающее постоянство Е'q вблизи исходного режима;

- Сделать выводы о запасах устойчивости исходного режима (при отсутствии и наличии регулирования возбуждения).

Срок выдачи задания	–

Срок сдачи  задания	–

И.о. заведующего кафедрой  ЭПП	В.Н. Ивойлов

Таблица 1 к ИДЗ для студентов гр. 1Э-    Д

- Данные о параметрах простейшей системы и параметрах ее исходного режима

| Номер варианта | ХС, о.е. | Хd, о.е. | Хd, о.е. | Uг, о.е. | U, о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,59 | 0,96 | 0,170 | 1,21 | 0,99 |
| 2 | 0,58 | 0,91 | 0,175 | 1,20 | 0,98 |
| 3 | 0,57 | 0,93 | 0,180 | 1,19 | 0,97 |
| 4 | 0,54 | 0,94 | 0,185 | 1,18 | 0,965 |
| 5 | 0,53 | 0,92 | 0,185 | 1,17 | 0,960 |
| 6 | 0,58 | 0,93 | 0,195 | 1,18 | 0,975 |
| 7 | 0,54 | 0,95 | 0,190 | 1,19 | 0,985 |
| 8 | 0,55 | 0,94 | 0,196 | 1,20 | 0,990 |
| 9 | 0,56 | 0,92 | 0,175 | 1,21 | 0,985 |
| 10 | 0,59 | 0,93 | 0,180 | 1,20 | 0,980 |

Индивидуальное домашнее задание №2

по курсу «Электромеханические переходные процессы в

электроэнергетических системах»
для студентов группы 1Э-       Д

- ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

- ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ

Выполнить проверку динамической устойчивости простейшей электрической системы (рисунок 1) при однофазном коротком замыкании в начале одной из двух цепей ЛЭП с последующим её отключением.



К(1)

P0+jQ0

ZЛ

U=1

ХТ

Рисунок 1. Принципиальная схема системы

Данные о параметрах системы и параметрах её исходного режима приводятся в таблице 1. Аварийный режим создается включением в месте короткого замыкания (начало ЛЭП) шунта короткого замыкания. В послеаварийном режиме одна цепь ЛЭП вместе с аварийным шунтом отключается. Расчет выполняется при постоянстве э.д.с Е'.

ОБЪЕМ ЗАДАНИЯ

- Рассчитать параметры нормального доаварийного режима (э.д.с. Е'0,
угол 0, мощность РT0).

- Построить характеристики мощности системы Р() для нормального, аварийного и послеаварийного режимов.

- Методом площадей определить предельный угол отключения короткого замыкания откл.пред.

- Численным интегрированием определить предельное время отключения короткого замыкания и подтвердить факт устойчивости или неустойчивости системы при заданном времени отключения.

- Показать площадки ускорения и торможения, соответствующие заданному времени отключения и предельному времени отключения.

Срок выдачи задания  –

Срок сдачи задания     –

- И.о. заведующего кафедрой ЭПП				В.Н. Ивойлов

ДАННЫЕ О ПАРАМЕТРАХ ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ И

ПАРАМЕТРАХ ЕЕ ИСХОДНОГО РЕЖИМА

(ИДЗ № 2 ГРУППА 1Э-    Д)

Таблица 1

| № | (x'd+xT), | rл, | xл, | , | P0, | Q0, | TJ, | tотк, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | о.е. | о.е. | о.е. | о.е. | о.е. | о.е. | сек | сек |
| 1 | 0,250 | 0,095 | 0,45 | 0,0070 | 0,80 | 0,50 | 5,7 | 0,15 |
| 2 | 0,255 | 0,100 | 0,46 | 0,0085 | 0,75 | 0,55 | 5,8 | 0,20 |
| 3 | 0,260 | 0,105 | 0,47 | 0,0070 | 0,70 | 0,60 | 5,9 | 0,15 |
| 4 | 0,265 | 0,100 | 0,48 | 0,0095 | 0,65 | 0,65 | 6,0 | 0,25 |
| 5 | 0,270 | 0,095 | 0,49 | 0,0080 | 0,75 | 0,60 | 6,1 | 0,25 |
| 6 | 0,275 | 0,095 | 0,50 | 0,0075 | 0,70 | 0,55 | 6,2 | 0,20 |
| 7 | 0,280 | 0,100 | 0,51 | 0,0080 | 0,90 | 0,50 | 6,1 | 0,15 |
| 8 | 0,285 | 0,105 | 0,52 | 0,0090 | 0,85 | 0,45 | 6,0 | 0,25 |
| 9 | 0,275 | 0,100 | 0,47 | 0,0085 | 0,80 | 0,40 | 5,9 | 0,20 |
| 10 | 0,270 | 0,095 | 0,46 | 0,0080 | 0,75 | 0,35 | 5,8 | 0,15 |